	Введение

         Строительство – ведущая отрасль народного хозяйства России, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки всего производственного потенциала страны и развития непродовольственной сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят темпы выхода из кризиса и конкурентоспособность отечественной экономики. Отсюда и повышенный интерес общества к возможностям и деятельности строительного комплекса  России.

    Современное развитое городское строительство ведется на базе сети специализированных строительных объединений, включающих в себя заводы строительных деталей и монтажные подразделения. Эти объединения осуществляют заводское изготовление конструктивных элементов, доставку их на строительные площадки и монтаж зданий.

     Общественные здания и сооружения предназначены для раз​мещения в них учреждений управления, просвещения, культуры, науки, коммунального, торгового, бытового и транспортного об​служивания, здравоохранения, связи. Характеризуются временным пребыванием в них людей в связи с осуществлением различных функциональных процессов.

     Объемно-планировочные решения общественных зданий оп​ределяются многими факторами: функциональным назначением, вместительностью, градостроительным значением в системе за​стройки, природно-климатическими и национально-бытовыми особенностями. Изначальным фактором, определяющим простран​ственную организацию и размеры общественных зданий, является функционально-технологический процесс, для которого зда​ние построено.

     Основной особенностью общественных зданий является мас​совое одновременное пребывание в них людей. Массовость исполь​зования помещений общественных зданий заставляет предусмат​ривать специальные помещения, приспособленные к тому, что​бы организованно и быстро принимать, обслуживать и выпускать большое количество людей.                              

       Большинство гражданских зданий (жилые, торговые, детские, учебные, лечебные, зрелищные и другие) возводятся по типовым проектам. Типизация основывается на отборе наиболее эффективных для данного периода объемно – планировочных и конструктивных решений, дающих наилучший экономический результат в строительстве и эксплуатации зданий и обеспечивающих комфорт при использовании этих зданий.

     Типизация зданий, образующих застройку, не исключает создания индивидуальных по своему эстетическому облику городских и сельских архитектурных ансамблей. Опыт отечественного градостроительства показал, что при умелом учете природных особенностей местности, использовании традиционных и современных отечественных и импортных материалов и технологий, включении отдельных зданий, возводимых по индивидуальным проектам, городские районы приобретают неповторимую архитектурную выразительность.



	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	1.1 Архитектурно – планировочное решение

  1.1.1  Общая часть

     Проект банка на Васильевской разработан на основании задания, выданного учебной частью РСК
     Область применения – район с обычными геологическими условиями

     Расчетная температура наружного воздуха – 27 °С

     Город – Калуга, расположенный в третьем климатическом районе

     Общая характеристика проекта – двухэтажное здание с плоской крышей и трехслойными стенами из силикатного кирпича  

     Грунт – глины с расчетным сопротивлением грунта  R 0 = 0,26  МПа   

     Класс здания – II
     Долговечность – II степени

     Огнестойкость – II степени

     Класс здания по энергетической эффективности – С (нормальный)

     Ориентация здания на местности – неограниченная

     Число этажей – 2

     Высота этажа – 3,3 м     

     Инженерное оборудование – водопровод, канализация, отопление, электроосвещение, вентиляция и горячее водоснабжение 

     Строительные конструкции:

     Фундаменты –  ленточные монолитные бутобетонные
     Стены –  из силикатного кирпича

     Перегородки – гипсобетонные

     Перекрытия   – сборные железобетонные многопустотные     

1.1.2 Конструктивная схема здания

     Здание банка на Васильевской имеет бескаркасную конструктивную схему с  поперечным расположением несущих стен, на которые опираются плиты перекрытия, работающие преимущественно по балочной схеме. Плиты перекрытия жестко соединены с поперечными стенами. Для восприятия продольных нагрузок, действующих перпендикулярно поперечным стенам, предусмотрены вертикальные диафрагмы жесткости. Такими диафрагмами являются  продольные стены.  Плиты перекрытий, опирающиеся на них, улучшают работу диафрагм на горизонтальные нагрузки и повышают жесткость перекрытий и здания в целом.

     Основные конструктивные элементы несущего остова: фундаменты, стены и плиты перекрытий.

     Объемно – пространственная жесткость здания достигается плитами перекрытия и их анкеровкой в стены и между собой на внутренних стенах.


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	     Привязка стен к координационным осям принимается в зависимости от их конструкции и расположения в здании по ГОСТ 28984-2011.

     Здание решено на основе унифицированной габаритной схемы со следующими унифицированными параметрами:   

     Пролеты между опорами: 1 – 2 = 4 – 5 = 9200 мм; 2 – 3 = 3300 мм;  3 – 4 = 5940 мм;  2 – 4 = 9240 мм. Размеры между осями А – Б = 3200 мм; Б – В = 6700 мм; В – Г = 1300 мм,  Г – Д  =  6200 мм;  Д – Е = 9600 мм.
     Высота этажа     – 3,3 м

     Длина здания     – 27,64 м

     Ширина здания  – 27,0 м
     Высота здания    – 8,7 м
1.1.3 Объемно – планировочное решение

     Здание банка на Васильевской запроектировано с учетом природно – климатических и национально – бытовых условий.

     Ориентация здания принята с учетом климатического пояса из расчета наибольшей инсоляции отдельных помещений. Все подсобные помещения имеют искусственное освещение.

     Освещенность отдельных помещений принята в соответствии с климатическими условиями в пределах 1:6 – 1:5,5.

     Вход в здание банка осуществляется через входной холл первого этажа с вестибюлем. При входе устраивается крыльцо, рядом с которым выполнен пандус, оборудованный с двух сторон поручнем высотой 0,9 м. 
    Открывание дверей принято с учетом противопожарных и санитарных норм.

    Перечень помещений и их площади указаны в экспликации (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1   Экспликация помещений

 №

пом.                      

Наименование

Пло-

щадь,

кв.м

Кат.

по-

мещ.

1
Вестибюль
54,36
   2
Комната охраны
13,01
3
Кабинет заместителя
 управляющего
18,80
4
Приемная
11,33
5
Кабинет управляющего
24,51
6
Бокс
38,47
7
Санузлы
  6,17
8
Комната личных вещей кассиров
15,88
9
Комната инкассаторов
15,90
10
Комната для заряжения оружия
 4,62
11
Комната для хранения оружия
 4,62


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	                                                 Продолжение таблицы 1.1
   №

 пом.                                            

Наименование

Пло-

щадь,

кв.м

Кат.

по-

мещ.

12

Помещение хранения сумок 

инкассации

 4,40

13

Начальник инкассации

 9,81

14

Насосная и тепловой пункт

15,76

15

Электрощитовая

 8,70

16

Пересчет монет

 9,47

17

Пересчет денежных билетов

55,33

18

Предкладовая

26,85

19

Кладовая резервных фондов и 

оборотной кассы

32,98

20

Кладовая вечерней кассы

14,29

21

Вечерняя касса

 8,15

22

Оборотная касса

 8,83

   23

Зона инкассатора

10,60

24

Кассовый зал

84,84

25

Пересчет денег клиентами

17,57

26

Пенсионная группа

12,40

27

Кредитный отдел

30,38

28

Начальник кредитного  отдела

11,80

29

Группы МФО и инкассо

12,26

30

Комната гигиены женщин

 4,83

31

Спецгруппа

12,24

32

Архив

39,12

33

Факс

10,76

34

Хранение инвентаря

17,27

35

Курьерская

 8,76

36

Комната персонала

 8,42

37

Комната приема пищи

24,02

38

Техническое помещение

15,70

39

Комната для работы с документами

18,59

40

Служба  технической поддержки

28,45

41

Служба информационной поддержки

26,25

42

Комната для занятий и служебных совещаний

43,77

43

Кладовая бланков

10,23

44

Операционный зал

120,61

45

Кабинет главного бухгалтера

14,61

46

Комната переводного ключа

 8,91



	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	                                                 Продолжение таблицы 1.1
   №

 пом.                                            

Наименование

Пло-

щадь,

кв.м

Кат.

по-

мещ.

47

Коридоры

216,10

48

Лестничная клетка

49

Балкон

1,70

50

Холл

52,98

51
Санузлы
  6,75
1.1.4  Характеристика участка

     Участок застройки находится во втором климатическом районе. Преобладающие ветры зимой – юго-западные,  летом – западные; максимальная из средних скоростей по румбам за январь - 4,9 м/с.

     Красная линия расположена за пределами участка строительства.

     Рельеф местности спокойный, с небольшим уклоном на юго - восток.

     Грунтовые воды отсутствуют. Основанием фундамента являются глины  с расчетным сопротивлением R0 = 0,26 МПа. Нормативная глубина промерзания грунтов по карте глин и суглинков 1,4 м.

     Участок связан автотранспортом с транспортными магистралями, карьерами, складами, предприятиями строительной индустрии. 

     Участок свободен от застройки и древесных насаждений. Внутри микрорайона ведется застройка здания одновременно с проектируемым.

Таблица 1.2  Направление ветра за январь для г. Калуги
Направление ветра

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

  З

СЗ

Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя 

7
9
14
12
13
23
14
8
скорость ветра (знаменатель), м/с

4,8
3,5
3
3,5

5

4,9
4
4,1


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	1.2 Конструктивные элементы здания
                  1.2.1  Фундаменты

     В проекте приняты монолитные бутобетонные ленточные фундаменты. Подошву фундамента укладывают по щебню, втрамбованному в грунт. Ленточные фундаменты, расположенные выше отмостки, являются цоколем здания.

     Глубина заложения фундаментов под наружные и внутренние стены принята с учётом глубины промерзания грунтов и расположена на отметке - 2,700 м. Для г. Калуги глубина промерзания равна 1,4 м.

     Фундаменты защищены отмосткой в виде наклонной заасфальтированной полосы шириной 1 метр, состоящей из щебеночной подготовки по песчаному основанию.

      Для защиты этажных стен от проникновения капиллярной влаги устраивается горизонтальная гидроизоляция на отметке – 0,300 м   из цементного раствора (состав 1:2) толщиной 20 мм. Фундаменты, соприкасающиеся с грунтом обмазывают битумной мастикой за 2 раза.

1.2.2  Стены

     Наружные стены выполнены из силикатного кирпича с  теплоизоляцией внутри стены из эффективного утеплителя  минплиты марки Технофас 145.  Толщина стен и утеплителя принята в соответствии с теплотехническим расчетом согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с использованием справочных данных свода правил СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и равна 640 мм (см. подраздел Энергоэффективность).

       Теплоизоляционные  плиты  крепятся  к  несущему   слою   стены  распорными дюбелями.

       Углы и  примыкания внутренних стен к наружным армируются в трех уровнях в пределах этажа.

       Внутренние стены выполнены из сплошной кирпичной кладки с многорядной системой перевязки швов. Толщина внутренних стен принята из условий их конструктивной прочности и равна  380 мм.

       Оконные проемы заполняются деревянными блоками с устройством четвертей во время кладки. Над проемами укладываются перемычки из железобетонных брусков, под настилами перекрытий – из брусков усиленного сечения. В местах расположения  санузлов устраиваются вентиляционные каналы размером 1/2х1/2 кирпича. 

1.2.3  Перегородки

      В проекте приняты гипсобетонные перегородки размером на комнату толщиной  100 мм и  200 мм. Дверные проемы в панелях окаймляют по 


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	периметру парными брусками  сечением  40х40 мм,  к  которым  в  последующем  прибивают дверную коробку.  Перегородки толщиной 200 мм выполняются из двух панелей толщиной 80 мм и воздушной прослойки между ними 40 мм.

      При устройстве перегородок, для улучшения их звукоизолирующей способности, в местах примыкания  пола к перегородкам прокладывают   звукоизолирующие прослойки из упругого материала. Сопряжение перегородок со стенами проконопачивается раствором, перегородки не следует доводить до потолка на 10 – 15 мм, зазор тщательно проконопачивается и заделывается раствором на глубину 20 – 30 мм.

      Крепление перегородок к потолку осуществляется специальной скобой, закладываемой в шов между панелями перекрытий.  Панели - перегородки, примыкающие друг к другу, поверху скрепляют между собой стальными накладками.

     Перегородки в санузлах выполняются кирпичными толщиной 120 мм. Их устанавливают на плиты перекрытия.

     Кладку  перегородок  ведут на растворе с перевязкой швов, а их поверхности с двух сторон штукатурят. Устойчивость перегородок обеспечивается арматурой, уложенной в горизонтальных швах, и вертикальным рядом выпущенных кирпичей (штрабой) в местах примыкания к капитальным стенам.

     Если длина перегородок превышает 5 м, то перегородки армируют пачечной сталью сечением 1,5 х 25 мм, укладываемой в горизонтальные швы через каждые шесть рядов кладки. Концы арматуры связывают с основными конструкциями здания.

1.2.4   Перекрытия и полы

     Междуэтажные перекрытия состоят из несущей части и пола.
     Роль несущей части выполняют многопустотные железобетонные плиты перекрытий толщиной 220 мм. Отдельные плиты связаны между собой продетыми сквозь строповочные  петли анкерами из стержней диаметром 6 мм и замоноличены раствором марки 100 в сплошной настил. Восприятие сжимаемых усилий обеспечивается заделкой плит в кладку стен на 120 мм, растягивающих усилий – заведенными в кладку стен и прошивающими все здание анкерами с интервалом 2 – 3 м.
     Типы выбранных плит указаны в спецификации сборных железобетонных элементов (см. приложение).

     Полы в вестибюле, холле, в кассовом и операционном залах и коридорах  выполняются керамогранитными; в приемной, в кабинетах управляющего, его заместителя, начальников инкассации, кредитного отдела, главного бухгалтера и в комнате для занятий и служебных совещаний  - паркетными. В санузлах, насосной, тепловом пункте, в электрощитовой, в комнате гигиены женщин и лестничной клетке -  из керамической плитки. В боксе выполнены бетонные полы по грунтам. В остальных помещения - линолеумные полы.

     Полы первого этажа выполнены утепленными.   

     Конструкция полов указана в экспликации полов (см. приложение).

       

	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	1.2.5   Лестницы

      В здании для связи между этажами предусмотрены двухмаршевые лестницы, выполненные из сборных железобетонных маршей и площадок плитной конструкции (см. приложение). 

     Уклон маршей 1:2 с размерами ступеней 300х150 мм. Ширина маршей 1200 мм. Ступени и площадки покрываются мозаичным слоем не менее 15 мм.

     Ограждение лестниц и верхней площадки выполняются из нержавеющей стали, изготовленной на сварке. Стойки решеток приваривают к закладной детали в торце ступени.      

1.2.6 Окна
     Оконные блоки и балконные двери приняты  пластиковыми с установленными двухкамерными стеклопакетами  по ГОСТ 23166-99.  

     Крепление оконных блоков в стенах осуществляется монтажными кронштейнами к антисептированным деревянным пробкам, вставляемым во время кладки в стены.  Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной макрофлекс или микрофлекс (марка выбирается в зависимости от времени года). Откосы закрываются пластиковыми панелями. 
1.2.7 Двери

      Внутренние и наружные двери приняты пластиковыми по ГОСТ 30970-2002  с расчётом обеспечения пропускной способности  и возможности свободно пронести мебель.

    Дверные блоки крепятся к стенам с помощью монтажных кронштейнов. Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной макрофлекс или микрофлекс.  Откосы закрываются пластиковыми панелями.   Марка дверей и окон указана в спецификации элементов заполнения проёмов (см. прилементов заполнения проёмов ( см.екациях ой макрофекс или 



































































ложение).

      Марка дверей и окон указана в спецификации элементов заполнения проёмов (см. прилементов заполнения проёмов ( см.екациях ой макрофекс или 



































































ложение).

1.2.8   Крыша

      В проекте принято совмещенное покрытие с рулонной кровлей.

      Уклон кровли – 5 %.

      Несущая конструкция покрытия – многопустотные плиты перекрытий по серии 1.141 – 1.       

      По плитам устраивается пароизоляция – 1 слой рубероида на мастике; утеплитель – плиты «Пеноплэкс»  толщиной 140 мм; выравнивающая стяжка – цементный раствор М50 толщиной 5 - 15 мм; кровля – рубемаст (трехслойный ковер), приклеиваемый наплавляемой поверхностью с помощью газовых горелок;  

	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	сверху защитный слой – мелкий гравий фракции 5-10 мм, втопленный в битум, толщиной 10 мм.

     По периметру крыши устраивается парапет высотой 600 мм. У мест примыкания кровли к парапету, основанием для наклейки ковра служат выровненные цементно-песчаной штукатуркой вертикальные поверхности и переходные валики к ним с уклоном 1:1, шириной 100 мм из материала стяжки. Основной ковер заводится за валик и обрывается. Его накрывают дополнительными двумя слоями рубероида, которые поднимают на вертикальную поверхность. Они накрываются фартуком из оцинкованной стали, который пристреливается гвоздями к стене.

     Водоотвод наружный организованный через водоприемные воронки и водоотводные трубы, что обеспечивает долговечность крыши и стен здания.                         
1.2.9  Наружная и внутренняя отделка

     Фасадная поверхность стен облицовывается силикатным кирпичом и осуществляется тщательной расшивкой швов с геометрически четким членением поверхности непрерывающимися горизонтальными и вертикальными рядами, что улучшает архитектурный облик здания.

     Фундамент, выступающий над уровнем земли, отделывается искусственным камнем.

     Отделочный слой стен помещений – штукатурка, шпатлевка и покраска водоэмульсионными красками. В санузлах наклеивается керамическая плитка на всю высоту помещений. 

     Потолки белятся по шпатлеванной поверхности клеевыми побелками. 
1.2.10 Энергоэффективность

     Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

     а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов   ограждающих конструкций здания;

     б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

     в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно – планировочных решений здания и      выбора   систем   поддержания   микроклимата   для   достижения   нормируемого
значения этого показателя.

       Требования тепловой защиты будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» или «б» и «в».               



	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	     Для поддержки внутри здания нормальной температуры и для создания нормальных    санитарно-гигиенических условий, наружные стены должны обладать достаточными теплозащитными свойствами.

     Основной показатель теплозащитных свойств ограждения     –    степень
сопротивления прохождению через нее тепла. Этот показатель называется сопротивлением теплопередаче.

     Сопротивление ограждения теплопередаче R определяет способность ограждения сопротивляться прохождению через него тепла (сопротивление каждого однородного по материалу слоя, составляющего конструкцию ограждения).

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче

1.  Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к  которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

     Для г. Калуги  зона влажности – нормальная.

2.  Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия  

     комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года    

     СП 23-101-2004:      для  общественных  зданий

      tint   = 18  ºС;   φint  = 55 %; 

 В связи с этим режим помещений принимается  нормальный (по таблице 1  СНиП 23-02-2003). 
3.  Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений. Для нормальной зоны, где находится г. Калуга и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б.

     Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной  системы наружного утепления (см. рис.1).

4. По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов теплопроводности каждого слоя.   

5.  Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее  холодной пятидневки t ext ,  ˚ С, среднюю температуру t ht  , ˚ С  и  продолжительность   z ht  , сут.,  отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 ˚ при проектировании жилых  зданий.

     Градусо – сутки отопительного периода Dd , ˚ C · сут, определяют по  формуле  

                                         Dd = (tint -tht) z ht   ,                               ( 1 )

     где     tint    - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚ С, 

                     принимаемая  для расчета ограждающих конструкций группы 

                     зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям                       



	
	
	
	
	
	
	          08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР                                                          
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	                     оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 

                     30494  ( в интервале 20 – 22 ˚ С), для группы зданий по поз. 2 

                     таблицы 4 – согласно классификации помещений и 

                     минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ

                     30494 (в интервале 16 – 21 ˚ С);

 t ht   , z ht    - средняя температура наружного воздуха,   ˚С, и 

                     продолжительность отопительного периода, принимаемые по 

                     СНиП 23 – 01 для периода со средней суточной температурой 

                     наружного воздуха не более  8˚ С – при проектировании     

                     общественных зданий.                                          
       [image: image1.jpg]© ®

72[7H/Y 380 L?ﬁ
27" Guo

=

E

=

S|

<

IN]

S

J|

§

= /licm

S

N M| Konys) ucm \N%Gork]/lodn_| Jlama




   штукатурка из  цементно - известково 
                                                                             песчаного раствора  ρ = 1700 кг/ м3 
                      Рисунок 1                                      δ = 0,02 м, λ = 0,87 Вт/(м · ° С)                                                                     
                                                                             силикатный кирпич на цементно-песчаном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                             растворе ρ = 1800 кг/м3
                                                                             δ =  0,38 м, λ = 0,87 Вт/(м·°С)

                                                                             минплита марки Технофас 145, ρ = 145 кг/м3
                                                                             δ = Х м, λ = 0,041 Вт/(м·°С)

                                                                             незамкнутая воздушная прослойка                                                                            

                                                                             δ =  0,04 м   
                                                                             силикатный  четырнадцатипустотный 
                                                                             кирпич  на цементно-песчаном растворе  
                                                                             ρ = 1400 кг/м, δ = 0,12 м, λ = 0,76  Вт/(м ·°С)

               Определяем   градусо – сутки отопительного периода для общественных   

          зданий      

                          Dd   = (18 – ( - 2,9) ) · 210  = 4389 ˚ C · сут.        


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	                       1        0,02      0,38       Х                    0,12         1         

            R0  = ----- + ------ +  ------ + -------- · 0,96 + ------- + ---- = 2,52  м² · °С/Вт                                                

                     8,7       0,87      0,87     0,041                 0,76       23
  R0  =   0,115 + 0,023 + 0,437 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,158+ 0,043 = 2,52 м² · °С/Вт   
   (Х/0,041) · 0,96 = 2,52 – 0,776 = 1,744;   Х = 1,744 · 0,041 / 0,96 = 0,0745 м.

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 80 мм.

9. Проводим проверочный расчет на выполнение условия  R0 > Rreq  для выбранной конструкции стены
                       1        0,02       0,38      0,08                 0,12       1         

            R0  = ----- + ------- +  ------ + -------- · 0,96 + ------  + --- =                                                

                     8,7      0,87        0,87     0,041                 0,76     23

             = 0,115 + 0,023 + 0, 437 + 1,873 + 0,158 + 0,043 = 2,65  м²  · °С/Вт

     R0  = 2,65 м² · °С/Вт  > Rreq  = 2,52 м²  · °С/Вт, условие выполняется.

Санитарно – гигиенический показатель стен

      Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности  ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин  ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле:  
                                              n (  tint  -  t ext   )

                                ∆ t0   = ----------------------   ,                 ( 6 )                                     
                                                   R0   αint
где  n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1). 
        Для общественных зданий  ∆ tn   = 4,5 °С,
                                                   1 (18 - (- 27))

                                     ∆ t0   = ----------------- = 1,95 °< 4,5 °  

                                                  2,65 · 8,7


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	1.3  Санитарно – техническое и инженерное оборудование

     Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети. Ввод прокладывается из полиэтиленовых труб  Ø 63 мм на глубине 2,2 м от поверхности земли до верха трубы. Сеть внутреннего водопровода состоит из магистральной линии, хозяйственных и пожарных стояков, разводящей и запорной арматуры. Сеть имеет нижнюю разводку. Магистральные трубопроводы расположены в технических подпольях. Внутренняя сеть соединена с уличной магистралью.

     Санузлы состоят из ванных и туалетных комнат. Оборудование: трубопроводы водоснабжения, канализации, сантехнических приборов, туалетного гарнитура, вентиляционных устройств.
     Горячее водоснабжение – от действующей наружной сети.

     Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется в действующую наружную  канализационную сеть. Внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных  канализационных труб Ø 50 – 100 мм.

     Вентиляция запроектирована естественная через форточки, каналы в кирпичных стенах (в монолитных вентиляционных шахтах, в специальных газобетонных или керамзитобетонных блоках) с помощью вентиляционных решеток РВ.

     Проект разработан на напряжение 220 В в сети с глухо - заземленной нейтралью трансформатора. Ввод в здание выполнен от существующей сети 0,4 КВ.     Внутренние электросети имеют скрытую электропроводку с напряжением 220/380 вольт. Для учета электроэнергии устанавливают счетчики.

     В проекте предусмотрено центральное отопление от наружной сети.

     В здании установлены биметаллические секционные радиаторы NAMI. Каждая  секция биметаллического радиатора  изготовлена  из  стального  регистра,  на  который  нанесено  тонкостенное  оребрение  из  высококачественного  алюминиево-кремневого  сплава UNI5076. Регистр  из высоколегированной стали  исключает  контакт  теплоносителя  с  алюминием  и  не позволяет образованию  электрохимической  коррозии  алюминиевого оребрения. В производстве радиаторов применяются термостойкие прокладки. 

    Трубопроводы и отопительные приборы системы отопления крепятся к стенам инвентарными кронштейнами и хомутами.

     

	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	                                                     1.4.  Приложение

Таблица 1.4   Экспликация полов

Наиме-

нов.

или

номер

помещ.

Тип 

пола

              Схема пола

   Данные  элементов 

   пола, мм

Площадь

    м кв.

2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
  1

[image: image2.jpg]



Линолеум  ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе         -  5                         Выравнивающая   стяжка из легкого бетона кл. В 7,5;  ρ  =800 кг/ м³                                            - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пароизоляция - слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

    ρ  = 40 кг/ м³                             -30

Ж. бетонная плита                - 220

 202,12

26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46
   2

[image: image3.jpg]



Линолеум  ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе       -  5                         Выравнивающая   стяжка из цементно-песчаного раствора 

М 150                                          - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Звукоизоляция – ДВП               - 24                                                     

Ж. бетонная плита                - 220

243,15
 7, 14,   

  15, 
   3

[image: image4.jpg]



Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе 

М 150                                          - 30

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200                        - 35

Гидроизоляция – мастика на 

битумной основе                       - 5

Пароизоляция – слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

 ρ  = 40 кг/куб.м                         - 30

Ж. бетонная плита               - 220

  30,63
 51, 30
  4

[image: image5.jpg]



Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 100                                               - 20

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150                          - 30

Гидроизоляция – изол на                                      битумной  мастике                      - 5

Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150                          - 25                            

Ж.бетонная плита                   - 220 

 11,78


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	Таблица 1.5   Спецификация сборных железобетонных элементов

Поз.

   Обозначение

       Наименование

Коли-

чест-

  во

Вес 1

элем.

  кг

Приме-

 чание

Плиты перекрытий

П-1

Серия 1.141-1, в 60,63

ПК 90-15-8

107
4200
П-2

Серия 1.141-1, в 60,63

ПК 90-12-8 Ат V
 29
3200
П-3

Серия 1.141-1, в 60,63

ПК 90-10-8 Ат Vа
 13
2620
П-4

Серия 1.141-1, в 60,63

ПК 58-12-8

  5
2060
П-5

Серия 1.141-1, в 60,63

ПК 58-15-8

  6
2780
П-6

Серия 1.141-1, в 60,63

ПК 58-10-8

  4
1750
П-7
Серия 1.141-1, в 60,63

ПК 32-15-8

  4
1600
Лестничные марши

Серия 1.251.1-4

2ЛМФ 49.17.21-5

 2
 2230

Серия 1.251.1-4

 2ЛМФ 49.17.21-5ук

 1

по инд.зак.

Лестничные площадки

Серия 1.252.1-4

ЛПФ 31.13-5

 2
1200



	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	Продолжение таблицы 1.4
Наиме-

нов.

или

номер

помещ.

Тип

пола

Схема пола

Данные  элементов

пола, мм

Площадь

м кв.

3, 4, 5, 13, 
5

[image: image6.jpg]J06





Штучный паркет                   -15

Мастика                                    -1

Стяжка из цементно-песчаного раствора  М 150                   - 40

Пароизоляция – слой рубероида

Теплоизоляция – пенополистирол

  ρ  = 40 кг/куб.м                     -30

Ж.бетонная плита              -220

64,45

6
6

[image: image7.jpg]20




Бетон М 200                        - 20

Бетон М 100                      - 100

Уплотненный грунт


33,89
27, 28,

42, 45 

7

[image: image8.jpg]



Штучный паркет                   - 15

Мастика                                     -1

Стяжка из цементно-песчаного раствора  М 150                    - 40

Звукоизоляция – ДВП   ρ  = 200 кг/куб.м                                   - 24

Ж.бетонная плита              -220

100,56
1, 24, 25, 44, 47, 49, 50
8

[image: image9.jpg]



Керамогранит (крупноформатная плитка 120х180х18мм на цементно-песчаном растворе)                   

                                                 - 40

Стяжка из цементно-песчаного раствора М200                      - 40

Ж.бетонная плита             - 220

448,16


	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	1.1.6  Технико-экономические показатели  здания

                                                     1. Общая площадь                     -  1174,70 м²

                                                     2. Вспомогательная площадь  -   623,35 м²

                                                        3. Рабочая площадь                   -   551,35 м²

                                                     4. Площадь застройки              -   972,35 м²

                                                     5. Высота здания                      -         6,6 м

                                                     6. Строительный объем          -   6417,51 м³

7. Коэффициент экономичности планировочного решения

                                                        рабочая площадь      551,35           

К1  = -------------------------  = ----------- = 0,47

                                                         общая  площадь     1174,70

                                        8. Коэффициент пространственного решения

                                                    строительный объем    6417,51  

К2  = --------------------------------- = ------------  = 11,64

                                                       рабочая площадь          551,35



	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	6. По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq  , м² · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток  района строительства,  используя    формулу  Rreq   = a Dd  + b        ( 2 )

                  для стен   общественных зданий                                                   

                        Rreq    = 0,0003 · 4389  + 1,2 = 2,52 м² ·˚C/Вт    

7. Приведенное сопротивление теплопередаче  R0, м²· ˚С/Вт, 

   ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых 

   значений    Rreq , м² · ˚С/Вт.    

       Сопротивление теплопередаче R0 , м² · ˚С/Вт ограждающей  

       конструкции с однородными слоями определяют по формуле 

                            R0  = Rsi+  Rk+   Rse,                                 ( 3 )

       где Rsi  = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

       ограждающей конструкции, Вт/(м· ˚С), принимаемый по таблице 7 

       СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С);              

 Rse  = 1/ αext  -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

       ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м²   ˚С), 

       принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен     αext  = 23 Вт/(м · ˚С);              

              Rk  - термическое сопротивление ограждающей конструкции с 

       последовательно расположенными однородными слоями,   м²  · ˚С/Вт.         

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м · ˚С/Вт, с      

       последовательно расположенными однородными слоями следует определять

       как сумму термических сопротивлений отдельных слоев                     

 Rk    =  R1      +     R 2    +  … + Rn   + Ral                   ( 4 )  

       где  R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев   ограждающей  

       конструкции , м²  · ˚ С/Вт;

  Ral        - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,              

       м²  ˚С/Вт, определяемое  по таблице 7 СП 23-101-2004.       

Термическое сопротивление R, м²  ˚С/Вт, однородного слоя многослойной 

       ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции 

       следует определять по формуле                                 

                                   R = δ/λ ,                      ( 5 )  
       где        δ    - толщина слоя, м;

             λ   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С),  

                   принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

 8. Из условия R0 = Rreq  определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96


	
	
	
	
	
	
	       08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	     Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения.

     Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.

     По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы  td, °С; при  tint  = 18° и относительной влажности  φint  = 55 %   td  =8,83°.   Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0   ,определяем по формуле: 

                        τsi   =   tint   - n (  tint  -  t ext   ) / R0   αint,                    ( 7 )   

              τsi   = 18 – 1(18 – (- 27) / 2,65 · 8,7 = 18 – 1,95 = 16,05°>8,83°,

следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет.

1.2.11   Ворота

     В боксе, предназначенным для въезда машин инкассации, устанавливаются стальные ворота фирмы Hörmann. Их размер 3000х2250.  Ворота открываются в направлении вертикально вверх, в связи с чем  создается свободное пространство  для парковки машин и перед гаражом, а также лучшее использование габаритов проезда по высоте и ширине. Для подъемного механизма требуется устройство небольшой боковой и верхней перемычек. 

     Секционные ворота имеют долговечную защиту: горяче-оцинкованный материал; высококачественную полиэстеровую грунтовку и эффективную  специальную обработку «Вудгрейн», т.е. тиснение под дерево, не чувствительную к царапинам.  

     Ворота с полотнами имеют утепление из вспененного полиуретана, не содержащего фреона,  толщиной 42 мм.

     Боковины коробок также оцинкованы и подвергнуты обработке «Вудгрейн». С трех сторон: сверху и по бокам   установлены высококачественные уплотнители, а снизу – морозостойкое профильное шланговое уплотнение с двумя уплотнительными кромками для защиты от грязи и косого дождя.

     Ворота имеют не только привлекательный внешний вид, они также удобны в использовании, движутся легко и бесшумно и обеспечивают высокий уровень защиты от взлома. 

     Ворота имеют устройство дистанционного управления для открывания.  



	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	

	Таблица 1.3  Направление ветра за июль для г. Калуги
Направление ветра

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

  З

СЗ

Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя 

14
14
13
8
7
14
17

13
скорость ветра (знаменатель), м/с

3,2
3

2,8
2,4
2,6
3
3,3
3,8
1.1.5 Генплан

     Участок представляет собой часть микрорайона и равен 7650,0 м². Здание главным фасадом ориентировано на север. Отвод поверхностных вод осуществляется по открытой системе со сбросом за пределы участка. Здание привязано к местности горизонтально и вертикально. Абсолютная отметка пола первого этажа 95,67 м. Вертикальная планировка решена из условия минимальных земляных работ. На участке предусмотрены: площадка для мусора; гараж, подсобное помещение, место для курения, стоянка для автомобилей.

     Разрывы между соседними зданиями приняты в соответствии с противопожарными и санитарными нормами.

          При проектировании генплана учитывалась важнейшая задача – беречь землю и  возможно экономичнее использовать площади застроек.

Технико – экономические показатели генплана

                           Площадь участка   Пу                                        -   7650,00  м²

                           Площадь застройки   Пз                                    -   1617,35  м²                         

                           Площадь озеленения    Поз                                -    1443,50 м²                                              

                           Площадь дорог и мощеных площадок   Пд.п    -     4589,15 м²

Коэффициент застройки                                 Кзастр  =  Пз   /   Пу =   0,21

Коэффициент использования территории   Кисп. тер  = (Пз +  Пд.п  )  /   Пу =  0,81



	
	
	
	
	
	
	08.02.01  ДП  ПС-51  001  АР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	  Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	


