| Введение Изменившиеся социально-экономические условия нашей страны привели к коренному изменению проблемы жилищного строительства, которая в настоящее время потеряла большую часть государственного контроля. Совершенно изменилась и типология городского жилья. Ушли в прошлое как типовое проектирование, так и типовое строительство многоэтажных домов. Прошел бум коттеджных жилых домов, которые на заре перестройки представляли самый распространенный тип жилищного строительства. Наступило время среднеэтажного жилого дома, который является ведущим типом жилого дома в крупной современной урбанизированной системе. Акцепт строительства сместился в сторону секционного типа жилых домов с новым набором и повышенными требованиями к качеству жилья, которые размещаются в центральных районах, уплотняя застройку и используя существующую инфраструктуру. По планировочной структуре секционные жилые дома (иногда их называют блок-секционные), где 2-3 квартиры объединены на одной поэтажной лестничной площадке. Секция представляет собой объемно-планировочную ячейку, состоящую из квартир, объединенных одним узлом вертикальных коммуникаций. Секционные дома вследствие широких возможностей обеспечения простых конструктивных схем высокой мобильности, возможности применения унификации элементов остаются наиболее распространенными в условиях городского строительства. При соблюдении определенной специфики среднеэтажные жилые дома могут успешно применяться и для сельской местности. Требования к организации квартиры определяются многими факторами. В общем плане типологию дома определяет набор и площади помещений. По сравнению с недавним периодом проектирования, сейчас эти требования могут быть индивидуализированы в связи с тем, что проектируемая квартира часто знает своего заказчика, поэтому может быть максимально приспособлена для конкретной семьи. Различаются требования к организации городской и сельской квартиры. На выбор конструктивного решения здания влияют его объемно-пространственные характеристики и планировочное решение. Самой распространенной схемой является система с несущими поперечными стенами (реже продольными). В этом случае дом выполняется из кирпича или других отвечающих норме прочности естественных и искусственных материалов (газо- и пенобетонных или керамзитобетонных блоков). При этом надо стремиться к унификации шага несущих стен, что дает возможность использовать набор типоразмеров перекрытий и других деталей. Представленный мною проект приспособлен для максимально комфортной жизни и может удовлетворить любого требовательного заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| 1.1 Архитектурно – планировочное решение 1.1.1 Общая часть Проект многоквартирного жилого дома в г. Анапа разработан на основании задания, выданного учебной частью РСК Область применения – район с обычными геологическими условиями Расчетная температура наружного воздуха – 13°С Район строительства – г. Анапа Общая характеристика проекта – 3 - этажная 9 - квартирная блок-секция из кирпича с кровлей из металлочерепицы Грунт – суглинки с расчетным сопротивлением грунта R 0 = 0,24 МПа Класс здания – II Долговечность – II степени Огнестойкость – II степени Класс здания по энергетической эффективности – С (нормальный) Ориентация здания на местности – неограниченная Число этажей – 3 Высота этажа – 3,0 м Количество секций – 1 Количество квартир - 9 Инженерное оборудование – водопровод, канализация, отопление, электроосвещение, вентиляция, газоснабжение и горячее водоснабжение Строительные конструкции: Фундаменты – ленточные Стены – кирпичные с утеплением Перегородки – кирпичные Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные 1.1.2 Конструктивная схема здания Здание многоквартирного жилого дома в г. Анапа имеет бескаркасную конструктивную схему с поперечным расположением несущих стен, на которые опираются плиты перекрытия. Вертикальные нагрузки от перекрытий и ненесущих стен передаются в основном на поперечные несущие стены, а плиты перекрытия работают преимущественно по балочной схеме с опиранием по двум противоположным сторонам. Горизонтальные нагрузки, действующие параллельно поперечным стенам, воспринимаются этими стенами, а горизонтальные нагрузки, действующие перпендикулярно поперечным стенам, воспринимаются продольными диафрагмами жесткости, роль которых выполняют продольные наружные и внутренние стены. Основные конструктивные элементы несущего остова: фундаменты, стены и плиты перекрытий. Объемно – пространственная жесткость здания достигается плитами перекрытия и их анкеровкой в стены и между собой на внутренних стенах. Привязка стен к координационным осям принимается в зависимости от их конструкции и расположения в здании по ГОСТ 28984 - 91. Здание решено на основе унифицированной габаритной схемы со следующими унифицированными параметрами: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| пролеты между опорами по осям: 1 – 2 = 3 – 4 = 6400 мм; 2 – 3 = 3600 мм; планировочные шаги: А – Б = 5100 мм; Б – В = 2100 мм; В – Г = 3000 мм. Высота этажа – 3,0 м Длина здания – 16,4 м Ширина здания – 10,2 м Высота здания - 13,08 м Количество секций - 1 Количество квартир – 9 - 1.1.3 Объемно – планировочное решение Многоквартирный жилой дом в г. Анапа запроектирован с учетом природно – климатических и национально – бытовых условий. Ориентация здания принята с учетом климатического пояса из расчета наибольшей инсоляции жилых комнат. Все подсобные помещения имеют искусственное освещение. Освещенность жилых комнат принята в соответствии с климатическими условиями в пределах 1:6 – 1:5,5. Жилые комнаты приняты прямоугольной формы, с короткой стороной, примыкающей к наружной стене, что важно для удобства расстановки мебели и дает меньшую поверхность охлаждения. В доме 3 однокомнатные квартиры, 3 – двухкомнатные и 3 – квартиры – студии. Квартиры снабжены гардеробными, в квартирах второго и третьего этажей имеются полукруглые балконы. Кухни и санузлы располагаются у капитальных стен. Открывание дверей принято с учетом противопожарных и санитарных норм. В квартирах используется двухчастное зонирование на зону общесемейного пользования (коллективный досуг, прием гостей, питание, общие хозяйственные процессы) и зону индивидуального пользования (личная гигиена, сон, индивидуальные занятия). Зона общесемейного пользования является зоной дневного пребывания. К ней относятся прихожая, кухня - столовая, санузел. Зона индивидуального пребывания включает помещения для отдыха, сна. В нее включены спальни и ванные. Площади помещений указаны в экспликации (см таблицу 1). Таблица 1.1 Экспликация помещений № по- меще- ния; Наименование; Пло- щадь, кв.м; Кат. по- мещ.. Квартира-студия – 1 шт.; 25,00. 1; Жилая комната; 13,87. 2; Кухня; 6,46. 3; Душевая; 2,80. 4; Прихожая; 1,87. Однокомнатна квартира – 1 шт.; 29,10. 1; Спальня; 15,57. 2; Кухня; 8,55. 3; Душевая; 2,59. 4; Прихожая; 2,39. Двухкомнатная квартира – 3 шт.; 59,41. 1; Спальня; 16,12. 2; Спальня; 14,79. 3; Кухня; 11,32. |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Продолжение таблицы 1.1 № по- меще- ния; Наименование; Пло- щадь, кв.м; Кат. по- мещ.. 4; Ванная; 4,97. 5; Гардеробная; 2,16. 6; Прихожая; 10,05. Однокомнатная квартира – 2 шт.; 45,36. 1; Спальня; 18,12. 2; Кухня; 13,21. 3; Ванная; 4,97. 4; Гардеробная; 2,16. 5; Прихожая; 6,90. Квартира-студия – 2 шт.; 29,61. 1; Жилая комната; 10,48. 2; Кухня; 9,68. 3; Душевая; 2,80. 4; Гардеробная; 3,74. 5; Прихожая; 2,92. 1.1.4 Технико-экономические показатели здания 1. Полезная площадь - 374,81 м² 2. Вспомогательная площадь - 195,44 м² 3. Жилая площадь - 179,37 м² 4. Площадь застройки - 190,84 м² 5. Высота здания - 9,1 м 6. Строительный объем - 1736,64 м³ 7. Коэффициент экономичности планировочного решения жилая площадь 179,37 К1 = ------------------------- = ----------- = 0,48 полезная площадь 374,81 8. Коэффициент пространственного решения строительный объем 1736,64 К2 = ----------------------------- = ------------ = 9,68 жилая площадь 179,37 |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| - Конструктивные элементы здания 1.2.1 Фундаменты В проекте приняты ленточные фундаменты из сборных бетонных блоков и железобетонных плит. Глубина заложения подошвы фундамента располагается на отметке «минус» 2,120 м. Глубины промерзания для г. Анапы для суглинков равна 1,5 м. По периметру здания устраивается отмостка в виде наклонной заасфальтированной полосы шириной 1 метр, состоящей из щебеночной подготовки по песчаному основанию. Для защиты этажных стен от проникновения капиллярной влаги устраивается горизонтальная гидроизоляция на отметке – 0,300 из двух слоев рубероида на битумной мастике. В доме не предусмотрен подвал. 1.2.2 Стены Наружные стены выполнены из керамического кирпича с наружной теплоизоляцией из эффективного утеплителя минплиты марки Технофас 145. Толщина стен и утеплителя принята в соответствии с теплотехническим расчетом согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с использованием справочных данных свода правил СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и равна 480 мм (см. подраздел «Энергоэффективность»). Углы и примыкания внутренних стен к наружным армируются в трех уровнях в пределах этажа. Внутренние стены выполнены из сплошной кирпичной кладки с многорядной системой перевязки швов. Толщина внутренних стен принята из условий их конструктивной прочности и равна 380 мм. Оконные проемы заполняются пластиковыми оконными блоками без четвертей. Над проемами укладываются перемычки из железобетонных брусков, под настилами перекрытий – из брусков усиленного сечения (см. «Ведомость перемычек»). В местах расположения кухонь и санузлов устраиваются вентиляционные каналы размером 1/2х1 кирпич. В них проложены жестяные короба. 1.2.3 Перегородки В проекте приняты кирпичные перегородки толщиной в ½ кирпича (120 мм), устанавливаемые на перекрытие. Кладку кирпичных перегородок ведут на растворе с перевязкой швов, а их поверхности с двух сторон штукатурят. Устойчивость перегородок обеспечивается арматурой, уложенной в горизонтальных швах, и вертикальным рядом выпущенных кирпичей (штрабой) в местах примыкания к капитальным стенам. Если длина перегородок превышает 5 м, то перегородки армируют пачечной сталью сечением 1,5 х 25 мм, укладываемой в горизонтальные швы через каждые шесть рядов кладки. Концы арматуры связывают с основными конструкциями здания. 1.2.4 Перекрытия и полы Междуэтажные перекрытия состоят из несущей части и пола. Роль несущей части выполняют многопустотные железобетонные плиты перекрытий толщиной 220 мм. Отдельные плиты связаны между собой продетыми сквозь строповочные петли анкерами из стержней диаметром 6 мм и замоноличены раствором марки 100 в сплошной настил. Восприятие сжимаемых усилий обеспечивается заделкой плит в кладку стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| на 120 мм, растягивающих усилий – заведенными в кладку стен и прошивающими все здание анкерами с интервалом 2 – 3 м. Типы выбранных плит указаны в спецификации сборных железобетонных элементов (см. приложение). Полы в жилых помещениях здания выполняются паркетными. В санитарно – технических узлах, внеквартирных коридорах и лестничных клетках - из керамической плитки. Перекрытия на чердаке и полы первого этажа (по грунтам) выполнены утепленными. Конструкция полов указана в экспликации полов (см. приложение). 1.2.5 Лестницы В проекте приняты сборные железобетонные марши плитной конструкции и площадки ребристой конструкции. Их марка указана в спецификации сборных железобетонных элементов (см. приложение). В кладку поперечных стен площадки заделываются опорными выступами. Уклон маршей 1:2 с размерами ступеней 300х150 мм. Марши прямоугольной формы имеют ширину 1200 мм. Ступени и площадки покрываются мозаичным слоем не менее 15 мм. Ограждение лестниц и верхней площадки состоит из стальной решетки, выполненной на сварке с деревянным поручнем. Стойки решеток приваривают к закладной детали в торце ступени. Вход в здание расположен в середине дома в лестничной клетке. Тамбур не устраивается. Лестничная клетка перекрыта сборными многопустотными железобетонными плитами перекрытий. 1.2.6 Окна Оконные блоки и балконные двери приняты пластиковыми с установленными двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 23166-99. Крепление оконных блоков в стенах осуществляется монтажными кронштейнами к антисептированным деревянным пробкам, вставляемым во время кладки в стены. Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной макрофлекс или микрофлекс (марка выбирается в зависимости от времени года). Откосы закрываются пластиковыми панелями. - Двери Внутренние и наружные двери приняты пластиковыми по ГОСТ 30970-2002 с расчётом обеспечения пропускной способности и возможности свободно пронести мебель. Дверные блоки крепятся к стенам с помощью монтажных кронштейнов. Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной макрофлекс или микрофлекс. Откосы закрываются пластиковыми панелями. Марка дверей и окон указана в спецификации элементов заполнения проёмов (см. прилементов заполнения проёмов ( см.екациях ой макрофекс или ложение). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| 1.2.8 Крыша В проекте принята четырехскатная вальмовая крыша. Материал кровли – металлочерепица. Уклон кровли – 30 º. Несущая конструкция крыши – наслонные стропила из брусьев. Сопряжение отдельных элементов между собой осуществляется на врубках. Шаг стропил – 0,7 - 0,9 м. Сечение стропильных ног 150х50 мм. По внутренней стороне наружных стен укладываются мауэрлаты сечением 150х150 мм. Стропильные ноги опираются на них в нижней части, а вверху они опираются на диагональные стропильные ноги и прогон, примерно в середине их поддерживают стойки и подкосы сечением 100х100 мм. В карнизной части крыши дома к стропильным ногам прибиваются кобылки сечением 50х100 мм длиной 1400 мм. По стропильным ногам и кобылкам укладывается обрешетка из досок сечением 32х100 мм с шагом 350 мм. В нижней части кобылки прибивается доска сечением 100х42 мм. По обрешетке укладывается кровля из металлочерепицы Монтеррей на основе стального листа толщиной 0,5 мм, с двух сторон покрытого алюмоцинковым сплавом (55% алюминия, 43% цинка). Кровельные листы, уложенные внахлест, образуют специальный замок, который придает конструкции герметичность. К обрешетке металлочерепица крепится с помощью шурупов – саморезов с шестигранными головками и уплотнительными прокладками из искуственного каучука (ЕПДМ), которые ввинчиваются в нижний прогиб волны. Для водоотвода с крыши устраивается водосливная система из труб и воронок. Во избежание сноса крыши ветром стропильные ноги не реже чем через одну крепят проволочной скруткой диаметром 4 мм к заделанному в шов кладки ершу. 1.2.9 Наружная и внутренняя отделка С наружной стороны стен устраивается фасадная система «мокрого» типа Сeresit, слои которой описаны в подразделе «Энергоэффективность». Швы между панелями перекрытий расшиваются цементным раствором. Отделочный слой стен жилых комнат – оклейка обоями, в гардеробных, кухнях и прихожих - обои под покраску эмульсионными красками. Рабочая стенка кухонь и стены душевых и ванных на всю высоту оклеиваются керамической плиткой. Потолки – эмульсионная окраска высококачественная по шпатлеванной поверхности. - Энергоэффективность # Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно – планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Требования тепловой защиты будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» или «б» и «в». Для поддержки внутри здания нормальной температуры и для создания нормальных санитарно-гигиенических условий, наружные стены должны обладать достаточными теплозащитными свойствами. Основной показатель теплозащитных свойств ограждения – степень сопротивления прохождению через нее тепла. Этот показатель называется сопротивлением теплопередаче. Сопротивление ограждения теплопередаче R определяет способность ограждения сопротивляться прохождению через него тепла (сопротивление каждого однородного по материалу слоя, составляющего конструкцию ограждения). 1.2.10.1 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче - Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к которой относится район строительства, где расположен строительный объект. Для г. Анапа зона влажности – влажная. - Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года СП 23-101-2004: для жилых зданий tint = 20 – 22 ˚ С; φint = 55%. В связи с этим режим помещений принимается нормальный (по таблице 1 СНиП 23- 02-2003). - Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений. Для влажной зоны, где находится г. Анапа и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б. - Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной системы наружного утепления (см. рис. 1). - По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов теплопроводности каждого слоя. - Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее холодной пятидневки t ext , ºС, среднюю температуру t ht , ºС и продолжительность z ht , сут, отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 º при проектировании жилых зданий. Для г. Анапа t ext = - 13 º C, для жилых зданий t ht = +2,0 º C, z ht = 143 сут., Градусо – сутки отопительного периода Dd , º C · сут, определяют по формуле Dd = ( tint - t ht ) z ht , ( 1 ) где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, º С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 ( в интервале 20 – 22 º С); t ht , z ht - средняя температура наружного воздуха, º С, и продолжительность отопительного периода, принимаемые по СНиП 23 – 01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8º С – при проектировании жилых зданий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Рис. 1 штукатурка из цементно-известково- песчаного раствора ρ = 1700 кг/м 3 δ = 0,02 м, λ = 0,87 Вт/(м · ˚ С) кирпич глиняный обыкновенный на цементно- песчаном растворе, ρ = 1800 кг/ м 3 δ = 0,38 м, λ = 0,81 Вт/(м · ˚ С) клей Ceresit CT 85 δ = 0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С) минплита марки Технофас 145, ρ=145 кг/м3 δ = Х м, λ = 0,041 Вт/(м · ˚ С) клей Ceresit CT 85 δ = 0,002 м, λ = 0,80 Вт/(м · ˚ С) минеральная штукатурка Ceresit CT 137 (зерно 1,5 мм) δ =0,005 м, λ = 0,80 Вт/(м ·˚ С) силикатная краска Ceresit CТ 54 δ = 0,0001 м, λ = 1,00 Вт/(м · ˚ С) Определяем градусо – сутки отопительного периода для жилых и общественных зданий Dd = (20 – (2,0) ) · 143 = 2574 º C · сут. 7. По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq , м² · ˚C/Вт в зависимости от градусо – суток района строительства, используя для стен жилых зданий формулу Rreq = a Dd + b ( 2 ) Rreq = 0,00035 · 2574+ 1,4 = 2,3 м²·ºC/Вт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| 8. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·˚С/Вт, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq , м2· ˚С/Вт. Сопротивление теплопередаче R0 , м2· ˚С/Вт ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле R0 = Rsi+ Rk+ Rse, ( 3 ), где Rsi = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м · ˚С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м ·˚С); Rse = 1/ αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/( м2· ˚С), принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен αext = 23 Вт/(м · ˚С); Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, м2 · ˚С/Вт. Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м2 · ˚С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев Rk = R1 + R 2 + … + Rn + Ral ( 4 ), где R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции , м2· ˚ С/Вт; Ral - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м2· ˚С/Вт, определяемое по таблице 7 СП 23-101-2004. Термическое сопротивление R, м² ˚С/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле # R = δ/λ , ( 5 ) где δ - толщина слоя, м; λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · ˚ С), принимаемый по приложению Д СП 23 - 101. 9. Из условия R0 = Rreq определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96 1 0,02 0,38 Х 0,009 1 R0 = ---- + ------ + ------- + ------- · 0,96 + -------- + ---- = 2,3 м2· · °С/Вт 8,7 0,87 0,81 0,041 0,8 23 0,115 + 0,023 + 0,469 + (Х/0,041) · 0,96 + 0,011 + 0,043 = 2,3 м2· · °С/Вт (Х/0,041) · 0,96 = 2,3 – 0,661 = 1,64; Х = 1,64 · 0,041 / 0,96 = 0,07 м. Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 70 мм. - Проводим проверочный расчет на выполнение условия R0 > Rreq для выбранной конструкции стены 1 0,02 0,38 0,07 0,009 1 R0 = ---- + ------- + ------- + -------- · 0,96 + -------- + ---- = 8,7 0,87 0,81 0,041 0,8 23 = 0,115 + 0,023 + 0,469 + 1,64 + 0,011 + 0,043 = 2,3 м2 · °С/Вт R0 = 2,3 м2 · °С/Вт = Rreq = 2,3 м2 · °С/Вт, условие выполняется. Таким образом, толщина стены принимается равной 480 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| 1.2.10.2 Санитарно – гигиенический показатель стен Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле: n ( tint - t ext ) ∆ t0 = ---------------------- , ( 6 ) R0 αint где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1). Для жилых зданий ∆ tn = 4,0 °С, 1 (20 - (- 13)) ∆ t0 = ----------------- = 1,65°< 4,0 ° 2,3 · 8,7 Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения. Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92. По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы td, °С; при tint = 20° и относительной влажности φint = 55% td =10,69°. Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0, определяем по формуле: τsi = tint - n ( tint - t ext ) / R0 αint, ( 7 ) τsi = 20 – 1(20 – (- 13) / 2,3 · 8,7 = 20 – 1,65 = 18,35°>10,69°, следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |