| 1.3 Санитарно – техническое оборудование Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети. Ввод прокладывается из полиэтиленовых труб Ø 63 мм на глубине 2,2 м от поверхности земли до верха трубы. Сеть внутреннего водопровода состоит из магистральной линии, хозяйственных и пожарных стояков, разводящей и запорной арматуры. Сеть имеет нижнюю разводку. Магистральные трубопроводы расположены в технических подпольях. Внутренняя сеть соединена с уличной магистралью. Санузлы состоят из ванных и туалетных комнат. Оборудование: трубопроводы водоснабжения, канализации, сантехнических приборов, туалетного гарнитура, вентиляционных устройств. Горячее водоснабжение – от действующей наружной сети. Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется в действующую наружную канализационную сеть. Внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных канализационных труб Ø 50 – 100 мм. Вентиляция запроектирована естественная через форточки, каналы в кирпичных стенах (в монолитных вентиляционных шахтах, в специальных газобетонных или керамзитобетонных блоках) с помощью вентиляционных решеток РВ. Проект разработан на напряжение 220 В в сети с глухо - заземленной нейтралью трансформатора. Ввод в здание выполнен от существующей сети 0,4 КВ. Внутренние электросети имеют скрытую электропроводку с напряжением 220/380 вольт. Для учета электроэнергии устанавливают счетчики. В проекте предусмотрено центральное отопление от наружной сети. В здании установлены биметаллические секционные радиаторы NAMI. Каждая секция биметаллического радиатора изготовлена из стального регистра, на который нанесено тонкостенное оребрение из высококачественного алюминиево-кремневого сплава UNI5076. Регистр из высоколегированной стали исключает контакт теплоносителя с алюминием и не позволяет образованию электрохимической коррозии алюминиевого оребрения. В производстве радиаторов применяются термостойкие прокладки. Трубопроводы и отопительные приборы системы отопления крепятся к стенам инвентарными кронштейнами и хомутами. Газоснабжение от городской сети. Газоснабжение состоит из газопровода (магистральной линии, стояков, разводящих сетей, газопроводных сетей и приборов (плит). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| - Приложение Таблица 1.2 Экспликация полов Наимено-вание или номер помещен.; Тип пола; Схема пола; Данные элементов пола, мм; Пло-щадь м кв.. Жилая комната в студии, спальни, прихо-жие, гар-деробные; 1; Лаковое покрытие Паркетные доски - 6 Полимерный однокомпонентный клей Uzin MK-73 - 1 Грунтовка Uzin PE-317 - 1 Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Uzin NC-195 - 40 Утеплитель ЭППС -100 Рулонная гидроизоляция - 1 Грунтовка Uzin PE-360 - 1 Бетонное основание из бетона класса В22,5 - 150 Щебень - 100 Песок - 300 Глина - 100 Уплотненный грунт; 76,82. Кухни, душевые, ванная; 2; Керамические плитки - 20 Затирка Uzin Fugenweiss - 1 Клей Uzin Power Flex - 2 Грунтовка Uzin Fliesengrund - 1 Стяжка из цементно-песчаного раствора на основе полимерцемента марки Uzin NC-190 и сухого кварцевого песка фракции 0,2-6,3 мм в соотношении от 1: 4 до 1: 6, армированная металлической сеткой с ячейками 50x50x2 - 25 Теплоизоляция из плит марки UzinMultimoll Top 9 - 100 Рулонная гидроизоляция - 1 Стяжка из армированного бетона В 7,5 - 150 Щебень - 100 Песок - 300 Глина - 100 Уплотненный грунт; 36,69. |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Продолжение таблицы 1.2 Наименование или номер помещения; Тип пола; Схема пола; Данные элементов пола, мм; Пло-щадь м кв.. Крыльцо; 3; Плитка керамогранитная антискользящая морозоустойчивая на клею - 30 Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 - 40 Монолитная бетонная плита - 230 Уплотненный грунт; 4,53. Жилые комнаты в студии, спальни, прихожие, гардеробные; 4; Лаковое покрытие Паркетные доски - 6 Полимерный однокомпонентный клей Uzin MK-73 - 2 Грунтовка Uzin PE-317 - 1 Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Uzin NC-195 - 40 Стяжка из бетона В 12,5 - 30 Грунтовка Uzin PE-360 - 1 Ж.бетонная плита -220; 175,06. Кухни, душевые, ванные; 5; Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150 - 30 Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200 - 40 Пароизоляция – слой рубероида Звукоизоляция – ДВП ρ = 200 кг/куб.м - 20 Ж.бетонная плита - 220; 73,9. Балконы; 6; Плитка керамогранитная антискользящая морозоустойчивая - 30 Затирка Uzin Fugenweiss Клей Uzin Power Flex - 3 Грунтовка Uzin Fliesengrund - 1 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная металлической сеткой ВР-I d=5 с ячейками 100x100x2 - 30 Грунтовка Uzin Fliesengrund - 1 Стяжка из цементно-песчаного раствора М100, армированная металлической сеткой ВР-I d=5 с ячейками 100x100x2 - 30/50 Ж.бетонная плита - 220; 13,74. |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Таблица 1.3 Спецификация сборных железобетонных элементов Поз.; Обозначение; Наименование; Коли- чество; Вес 1 элем. кг; Приме- чание. Фундаментные плиты. 13; ГОСТ 13580-85; ФЛ 12.24-3; 25; 1760. 14; ГОСТ 13580-85; ФЛ 12.8-3; 7; 1520. 15; ГОСТ 13580-85; ФЛ 10.24-3; 3; 1520. 16; ГОСТ 13580-85; ФЛ 12.12-3; 1; 1520. Фундаментные блоки. 1; ГОСТ 13579-78; ФБС 24.5.6 т; 48; 1630. 2; ГОСТ 13579-78; ФБС 12.5.6 т; 4; 827. 3; ГОСТ 13579-78; ФБС 9.5.6 т; 4; 610. 4; ГОСТ 13579-78; ФБС 8.5.6 т; 4; 554. 5; ГОСТ 13579-78; ФБС 8.4.6 т; 4; 443. 6; ГОСТ 13579-78; ФБС 24.4.6 т; 8; 1300. 7; ГОСТ 13579-78; ФБС 24.3.6 т; 6; 1000. 8; ГОСТ 13579-78; ФБС 12.3.6 т; 4; 570. 9; ГОСТ 13579-78; ФБС 24.5.3 т; 24; 800. 10; ГОСТ 13579-78; ФБС 12.5.3 т; 4; 380. 11; ГОСТ 13579-78; ФБС 12.4.3 т; 8; 320. 12; ГОСТ 13579-78; ФБС 12.3.3 т; 7; 270. Плиты перекрытий. П-1; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 64-15-8AtY; 34; 3000. П-2; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 64-12-8; 3; 2300. П-3; Серия 1.141-1, в 60,63; НВ 64-10-8; 4; 1950. П-4; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 33-15-8; 1; 1625. П-5; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 31-12-8; 1; 1180. П-6; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 35-15-8; 4; 1680. П-7; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 35-10-8; 2; 1050. П-8; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 33-12-8; 4; 1300. П-9; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 35-12-8; 6; 1325. Лестничные марши. ЛМ-1; Серия 1.151-1, в.4; ЛМ 30 -12; 4; 1700. Лестничные площадки. ЛП-1; Серия 1.152-5, в. 1; ЛПР 32-12к; 1; 1270. ЛП-2; Серия 1.152-5, в. 1; ЛПР 32-10к; 2; 1240. ЛП-3; Серия 1.152-5, в. 1; ЛПР32-12кв; 1; 1440. |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Таблица 1.5 Ведомость перемычек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Таблица 1.7 Спецификация элементов к схеме расположения стропил Поз.; Обозначение; Наименование; Кол- во; Объем м. куб; Приме- чание. 1; ГОСТ 24454-80* Е; Мауэрлат 150х150, п.м; 47,94; 1,08. 2; ГОСТ 24454-80* Е; Стропильная нога, диаго-нальная стропильная нога, укороченная стропильная нога 150х50, п.м; 274,47; 2,06. 3; ГОСТ 24454-80* Е; Коньковый прогон 100х100, п.м; 5,94; 0,06. 4; ГОСТ 24454-80* Е; Стойка 100х100, l =2400, шт.; 4; 0,1. 5; ГОСТ 24454-80* Е; Стойка 100х100, l =3300, шт.; 2; 0,07. 6; ГОСТ 24454-80* Е; Подкос 100х100, l=3000, шт.; 4; 0,12. 7; ГОСТ 24454-80* Е; Кобылка 50х100, l=1400, шт.; 71; 0,5. 8; ГОСТ 24454-80* Е; Подкладка 50х100, l=200, шт.; 6; 0,01. 9; ГОСТ 24454-80* Е; Брус 60х60, п.м; 56,52; 0,2. 10; ГОСТ 24454-80* Е; Доска 50х100, l =500, шт.; 28; 0,07. 11; ГОСТ 24454-80* Е; Лобовая доска 25х150, п.м; 60,52; 0,23. 12; ГОСТ 24454-80* Е; Подшивка из досок, δ=16, кв.м; 30,26; 0,48. 13; ГОСТ 24454-80* Е; Обрешетка 32х100, кв. м; 66,00; 2,11. ГОСТ 24454-80* Е; Итого:; 7,09. |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 ДР ДС-31 004 АР | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |