1)Установить соответствие между формами производственного контроля качества поступающих материалов на строительные площадки и качеством выполненных работ

| 1 | Входной контроль | А | Приемка завершенных работ, с составлением акта скрытых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Операционный контроль | Б | Проверка поступающих материалов и изделий на строительный объект |
| 3 | Приемочный контроль | В | Осмотр и замеры в процессе работы |

2.  Сущность железобетона

А) бетон работает на сжатие, а арматура – на растяжение

Б) бетон работает на растяжение, а арматура – на сжатие

В) бетон и арматура работают совместно на сжатие

3.Нижняя часть фундамента называется _________________.

4.Для каких типов сооружений создается разбивочная сеть строительной площадки в виде теодолитных ходов

- для строительства жилых зданий

- для строительства промышленных зданий

- для строительства подземных инженерных сетей

- для строительства мостовых переходов

5.Укажите основной нормируемый показатель, гарантирующий  прочность бетона  в МПа

- предел прочности

- класс

- марка

- осадка