МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

АРХИТЕКТУРА  ЗДАНИЙ  

Методические указания и задания

на практическую работу № 7
«Подбор перемычек над оконными и дверными  проемами в кирпичной кладке»
для студентов дневного отделения

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базовой подготовки
г. Рязань       2020 г.
	Одобрена методической  комиссией специальностей 08.02.01, 08.02.03  и 08.02.11 
Протокол №____  

от «____»__________2020 г.


	
	Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»




 Председатель МК _________ К.В. Барина

Разработчик– преподаватель РСК

       _____________ Зубарева Л.Ф.

        Дисциплина «Архитектура зданий»  входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарного курса МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений».

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен

 уметь:

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

- читать архитектурно-строительные и рабочие чертежи;

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;

 знать:

- основные конструктивные системы и решения частей зданий;

- основные строительные конструкции зданий;

- особенности выполнения строительных чертежей;

- понятия о проектировании зданий и сооружений;

- правила привязки основных элементов зданий к координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, разрезов, фасадов, схем.

      Методические указания разработаны в помощь студентам и преподавателям при выполнении практических работ.

      В конце семестра проверенные практические работы подшиваются, оформляется титульный лист, и все отчетные работы сдаются преподавателю.
Практическая работа № 7
«Подбор перемычек над оконными и дверными  проемами в кирпичной кладке»
     Цель работы: закрепить теоретический материал, научиться подбирать перемычки над оконными и дверными проемами к кирпичной кладке.
     Содержание работы: на миллиметровой бумаге  формата A4  в масштабе 1:100 выполнить  схему плана первого этажа к ведомости перемычек согласно заданным вариантам, заполнить ведомость перемычек  (таблица 7.4) и спецификацию элементов перемычек  (таблица 7.5). 

     Исходные данные: Индивидуальные задания по вариантам и  план первого  (по материалам практической работы №5). Типы  перемычек даны в таблицах 7.3 и 7.6.
      Указания к выполнению: Перед выполнением задания необходимо изучить принцип подбора перемычек на примере, рассмотренном в методических указаниях.      

     Перемычки подбираются  только для первого этажа малоэтажного жилого дома, который дан в задании №5.     
1) Прежде, чем приступить к подбору перемычек надо выполнить схемы планов  этажей к ведомости перемычек (пример плана показан на рис. 7.1).
     Для этого надо схематично нарисовать план этажа дома с обозначением проемов, соблюдая масштаб (рис.7.2).

2) Присвоить каждому проему марку перемычки, которую назначают в соответствии с шириной проема и статической функцией стены – несущей, самонесущей или ненесущей (рис.7.3).
[image: image1.jpg]



                                                           Рис. 7.1. План 1-го этажа 
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]I MP-3

IP-3

mP-5

mP-2




Рис. 7.2. Схема плана 1-го этажа

[image: image4.jpg]I MP-3

IP-3

mP-5

mP-2



[image: image5.jpg]I MP-3

IP-3

mP-5

mP-2



[image: image6.jpg]I MP-3

IP-3

mP-5

mP-2




[image: image7.jpg]I MP-3

IP-3

mP-5

mP-2




Рис. 7.3. Маркировка проемов

[image: image8.jpg]744

orl -

2120 |

10

120

10

62T

120

120

510

ovl





Рис. 7.4.  Схема установки перемычек над проемами в наружных кирпичных стенах

3) Определить величину проема: ширину и толщину.

4) Выполнить подбор сечений перемычек, комбинируя их из нескольких брусковых или сочетания брусковых и балочных (см. рис. 7.4). Схемы сечений вычерчиваются в таблице 7.4 (пример представлен в таблице 7.1). Для удобства работы вести для себя подсчет необходимой длины перемычек рядом с ведомостью. Для этого к ширине проема прибавляем значение минимального опирания перемычек на стену: «ненесущая» перемычка + 240 мм (по 120 мм с каждой стороны), «несущая» перемычка + 500 мм (по 250 мм с каждой стороны). Марки перемычек указываются на схеме сечения позициями.

 5) Посмотреть с какой стороны опираются плиты, определить погонную нагрузку, которую передают плиты (см. таблицы 7.3).
6) Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки (по таблице 7.6)
7) В несущих стенах «несущие» перемычки применять с той стороны, с которой опираются плиты, остальную ширину стен добирать «ненесущими» перемычками.

8) В ненесущих, самонесущих стенах и перегородках применять только «ненесущие» перемычки.

9) Если необходима четверть, наружную ж/б перемычку опустить на величину четверти, равную 75 мм.
10) Выбранные марки перемычек указываются в спецификации элементов перемычек (таблица 7.4) по позициям (пример представлен в  таблице 7.2).
     Методические указания: Пример подбора перемычек в здании с кирпичными стенами. Толщина наружных стен - 510мм, внутренних стен  -  380мм.
 I этап. Вычертить план здания (рис.7.5) и определить несущие и ненесущие стены, руководствуясь привязкой. Обозначить оси. 
По оси 1- оконный проем – 910мм   (несущая стена толщ. 510мм).
По оси 2 - дверной проем  – 910мм    (несущая стена толщ. 380мм).
По оси А - дверной проем – 1010мм  (ненесущая стена толщ. 510мм).
По оси Б - оконный проем – 1510мм  (ненесущая стена толщ. 510мм).
     На плане здания имеется два оконных проема одинаковой величины, поэтому у них будет одинаковая маркировка перемычки.

     Все проемы имеют разную ширину, значит, на маркировочной схеме должно быть четыре разновидности перемычек: ПР-1; ПР-2; ПР-3 и ПР-4.

[image: image9.jpg]5000





Рис. 7.5 План здания
II этап. Нарисовать схему плана 1-го этажа, как показано на рис.5.6 с обозначением марок перемычек. В задании это будет выглядеть так:
[image: image10.jpg]nP-1,

| TP-2

Ps





Рис. 7.6 Схема плана к ведомости перемычек
III этап. Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки (по таблице 5.6) и зарисовать их схемы:

Перемычка ПР-1
  1) Чтобы перекрыть проем в стене толщиной 510мм понадобится четыре брусковых перемычки шириной 120 мм: 120х4 = 480 мм,  плюс три шва по 10 мм (10х3=30 мм). Таким образом, мы получаем: 480 мм+30мм = 510 мм – размер равный толщине стены.

     Мы определили, что стена является несущей, поэтому крайняя перемычка, на которую опирается стена, должна быть «несущей».

Получаем:  три перемычки – «ненесущие» и одна – «несущая»
[image: image11.jpg]hecyman”

1

enecyman”




Рисунок 7.7. Схема сечения прогона из перемычек
2) Для определения длины перемычки к ширине проема прибавляем значение минимального опирания перемычки на стену (см. рис. 7.8 и 7.9):

 «ненесущие» перемычки:  910мм + 240мм (по 120 мм с каждой стороны) = 1150 мм.

[image: image12.png]510

|20





Рисунок 7.8 Схема опирания ненесущей перемычки над проемом

     По табл. 5.6 подбираем нужный размер перемычки, величина которой  будет соответствовать высчитанной длине (в нашем примере 1150мм). Такой оказалась перемычка с наименованием  2ПБ13-1, длина которой – 1290 мм, высота – 140 мм;

«несущая» перемычка: 910 мм + 500 мм (по 250 мм с каждой стороны) = 1460 мм.
[image: image13.jpg]250 91 20|

P4 P 4





Рисунок 7.9 Схема опирания несущей перемычки над проемом

     Находим в таблице нужную перемычку и не забываем о расчётной нагрузке, так как на «несущую» перемычку опирается плита перекрытия. Получаем перемычку 3ПБ16-37, длина которой – 1550мм, высота – 220 мм;

     Перемычки ПР-2, ПР-3, ПР-4 подбираются вышеизложенным способом.

     При подборе перемычки ПР-4 необходимо учитывать толщину стены – 380мм.     

     В этом случае над проёмом укладываются 3 перемычки по 120 мм: 120х3 = 360мм;   360мм + 20мм (два шва по 10мм) = 380мм.
































































































































о расчетной нагрузке, т. абывая) = 110мм.

айняя перемычкааких перемычки: 120х4= 480мм  плюс три шва по 10мм (10х3=30мм). 





3) Заполняем ведомость перемычек (пример представлен в таблице 7.1) проставляя позиции в схеме сечения, затем  заполняем спецификацию элементов перемычек (пример представлен в таблице 7.2).

Таблица 7.1 Ведомость перемычек (пример)

	Марка
	Схема сечения

	ПР-1


	
[image: image14.wmf]1    

2    

7    

5    



	ПР-2
	
[image: image15.png]


    

	ПР-3


	
[image: image16.wmf]1    

7    

5    




	ПР-4


	
[image: image17.png]7








Таблица 7.2 Спецификация элементов перемычек (пример)

	 Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Количество
	Масса

ед. кг
	Примечание

	
	
	
	   1 этаж
	   2 этаж
	Всего
	
	

	1
	ГОСТ 948-84


	2ПБ 13-1
	7
	-
	7
	54
	

	2
	ГОСТ 948-84


	3ПБ 16-37
	4
	-
	4
	102
	

	3
	ГОСТ 948-84


	2ПБ 19-3
	8
	-
	8
	81
	


      Контрольные вопросы:
1. Что такое перемычка?

2. Какие перемычки называются несущими?

3. На какую величину несущие перемычки опираются на стену?

4. Какие перемычки называются самонесущими?

5. На какую величину самонесущие перемычки опираются на стену?
     Литература:1. Н.П. Вильчик Архитектура зданий, Москва, Инфра-М, 2015.
Таблица 7.3    Типы и размеры перемычек

	№№
	Тип
	Размеры
	Расчетная

нагрузка
	Пример

маркировки

	
	
	длина
	ширина
	высота
	
	

	1
	Брусковая


	1300-3100
	120
	65
	0.98(100)
	1ПБ13-1

	2
	Брусковая


	1300-3100
	120
	140
	1.96(200)
	2ПБ16-2

	3
	Брусковая

усиленная
	1300-2980
	120
	220
	7.85(800)
	3ПБ25-8

	4
	Плитная


	1300-3100
	380
	65,

140
	-
	-

	5
	Балочная


	1500-3350
	250
	220
	37.27(3800)
	5ПБ30-37


Таблица 7.4     Ведомость перемычек

	Марка
	Схема сечения



	ПР-1
	

	ПР-2
	

	ПР-3
	

	ПР-4
	

	ПР-5
	

	ПР-6
	

	ПР-7
	

	ПР-8
	


Таблица 7.5     Спецификация элементов перемычек

	 Поз.

	Обозначение
	Наименование
	Количество
	Масса

ед. кг
	Примечание

	
	
	
	1этаж
	2этаж
	Всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7.6  Спецификация сборных железобетонных перемычек (ГОСТ 948-84)
	Марка перемычки
	Основные размеры перемычки, мм
	Расчетная нагрузка 
Кн/м (кгс/м)
	Расход материалов
	Масса перемычки (справочная),

кг

	
	
	
	Бетон,

м3
	Сталь,

кг
	

	
	Длина

l
	Ширина

b
	Высота

h
	
	
	
	

	Перемычки с ненапрягаемой арматурой

	1ПБ10-1

1ПБ13-1

1ПБ16-1
	1030

1290

1550
	120


	65


	0,98    (100)
	0,008

0,010

0,012


	0,31

0,41

0,48
	20

25

30

	
	
	
	
	
	0,017
0,022
	0,24

0,50
0,31

0,57
	43
54

	2ПБ10-1

2ПБ10-1-п
	1030
	120


	140


	
	
	
	

	2ПБ13-1

2ПБ13-1-п
	1290
	
	
	
	
	
	

	2ПБ16-2

2ПБ16-2-п
	1550
	
	
	1,96    (200)
	0,026
	0,53

0,79
	65

	2ПБ17-2

2ПБ17-2-п
	1680
	
	
	
	0,028
	0,57

0,83
	71

	2ПБ19-3

2ПБ19-3-п
	1940
	
	
	2,94    (300)

3,92    (400)
	0,033
	0,85

1,11
	81

	2ПБ22-3

2ПБ22-3-п
	2200
	
	
	
	0,037
	1,18

1,44
	92

	2ПБ25-3

2ПБ25-3-п
	2460
	
	
	
	0,041
	1,85

2,11
	103

	2ПБ26-4

2ПБ26-4-п
	2590
	
	
	
	0,044
	2,40

2,66
	109

	2ПБ29-4

2ПБ29-4-п
	2850
	
	
	
	0,048
	3,06

3,32
	120

	2ПБ30-4

2ПБ30-4-п
	2980
	
	
	
	0,050
	3,19

3,45
	125

	3ПБ13-37

3ПБ13-37-п
	1290
	120
	220
	37,27 (3800)
	0,034
	1,74

2,06
	85

	3ПБ16-37

3ПБ16-37-п
	1550
	
	
	
	0,041
	2,94

3,26
	102

	3ПБ18-37

3ПБ18-37-п
	1810
	
	
	
	0,048
	3,88

4,20
	119

	3ПБ18-8

3ПБ18-8-п
	1810
	
	
	7.85

(800)
7,85    (800)
	0,048
	1,18

1,50
	119

	3ПБ21-8

3ПБ21-8-п
	2070
	
	
	
	0,055
	1,41

1,73
	137

	3ПБ25-8

3ПБ25-8-п
	2460
	 120
	 220
	   7.85

(800)

	0,065
	2,10

2,42
	162

	3ПБ27-8

3ПБ27-8-п
	2720
	
	
	
	0,072
	3,22

3,54
	180

	3ПБ30-8

3ПБ30-8-п
	2980
	120
	220
	7,85    (800)
	0,079
	3,54

3,86
	197

	3ПБ34-4

3ПБ34-4-п
	3370
	
	
	3,92(400)
	0,089
	2,73

3,31
	222

	3ПБ36-4

3ПБ36-4-п
	3630
	
	
	
	0,096
	4,10

4,08
	240

	3ПБ39-8

3ПБ39-8-п
	3890
	
	
	7,85(800)
	0,103
	10,13

10,71
	257

	4ПБ30-4

4ПБ30-4-п
	2980
	120
	290
	3,92(400)
	0,104
	1,85

2,49
	259

	4ПБ44-8

4ПБ44-8-п
	4410
	
	
	7,85    (800)
	0,154
	11,88

12,52
	385

	4ПБ48-8

4ПБ48-8-п
	4800
	
	
	
	0,167
	15,12

15,76
	418

	4ПБ60-8

4ПБ60-8-п
	5960
	
	
	
	0,207
	29,20

29,84
	519

	5ПБ18-27

5ПБ18-27-п
	1810
	250
	220
	27,46 (2800)
	0,100
	3,76

4,34
	250

	5ПБ21-27

5ПБ21-27-п

5ПБ21-27-а 5ПБ21-27-ап                            
	2070
	
	
	
	0,114
	5,48

6,06

8,75

9,33
	285

	5ПБ25-27

5ПБ25-27-п

5ПБ25-27-а

5ПБ25-27-ап
	2460
	250
	220
	27,46 (2800)
	0,135
	8,48

9,06

11,75

12,33
	338

	5ПБ27-27

5ПБ27-27-п

5ПБ27-27-а

5ПБ27-27-ап
	2720
	
	
	
	0,150
	11,91

12,49

15,18

15,76
	375

	5ПБ30-27

5ПБ30-27-п

5ПБ30-27-а

5ПБ30-27-ап
	2980
	
	
	
	0,164
	19,44

20,02

22,71

23,29
	410

	5ПБ31-27

5ПБ31-27-п
	3110
	
	
	
	0,171
	22,84

23,42
	428

	5ПБ25-37

5ПБ25-37-п
	2460
	
	
	37,27 (3800)
	0,135
	11,04

11,62
	338

	5ПБ27-37

5ПБ27-37-п
	2720
	
	
	
	0,150
	20,34

20,92
	375

	5ПБ30-37
	2980
	
	
	
	0,164
	27,50
	410

	5ПБ34-20

5ПБ34-20-п
	3370
	250
	 220
	19.61
(2000)
	0.185
	22.28

22.86
	463

	5ПБ36-20

5ПБ36-20-п
	3630
	
	
	19.61
(2000)
	0.200
	28.11

28.89
	500

	7 ПБ6-52
	5950
	250
	 285
	51.58
	0.870
	103.80
	2175

	Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-V

	5ПБ21-27 Ат-V

5ПБ21-27Ат-V-п
	2070
	  250
	  220
	27.46

(2800)
	0.114
	4.92

8.19
	285

	5ПБ25-27 Ат-V

5ПБ25-27Ат-V-п
	2460
	
	
	
	0.135
	5.80

9.07
	338

	5ПБ25-37 Ат-V
	
	
	
	37.27

(3800)
	
	7.12
	

	5ПБ27-37 Ат-V 
	2720
	
	
	
	0.150
	9.58
	375

	5ПБ27-27 Ат-V
5ПБ27-27 Ат-V -п
	
	
	
	 27.46

 (2800)
	
	7.84

11.11
	

	5ПБ30-27 Ат-V 
	
	
	
	
	
	10.34
	


  Перемычки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 948-84.

  Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделённых дефисами.

  Первая группа содержит арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа перемычки и её длину в дециметрах (значение которой округляют до целого числа).

  Во второй группе приводят значения расчётной нагрузки на перемычку в кН/м (округлённого до целого числа) и класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных перемычек). 

  В третьей группе, при необходимости, указывают:  

  - наличие в перемычках монтажных петель, выпусков арматуры и закладных изделий, обозначаемое строчными буквами (например, буквой <a> - наличие в брусковых перемычках анкерных выпусков для крепления балконных плит; буквой <n > - наличие в брусковых перемычках монтажных петель);

  - дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность перемычек в условиях эксплуатации. Например, для перемычек зданий с расчётной сейсмичностью 7 баллов и выше – стойкость к сейсмическим воздействиям, обозначаемую прописной буквой С; для перемычек, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - характеристики степени плотности бетона (П – повышенной плотности, О – особо плотный ).

  Пример условного обозначения (марки) перемычки типа ПБ длиной 2460 мм, поперечного сечения №5 (по табл. 5.6), под расчётную нагрузку 27,46 кН/м, с монтажными петлями:

5ПБ25-27-n
  Тоже, типа ПБ длиной 2070 мм, поперечного сечения №10 (по табл. 5.6), под  расчётную нагрузку 27,46 кН/м, с анкерными выпусками для крепления балконных плит, с монтажными петлями:

10ПБ21-27-ап

_1265039431.bin

_1359395019

_1359395094

_1258984681.bin

