Рис. 5.7.2  Образец практической работы № 5

(малоэтажный жилой дом)

Рис. 5.8

Типы и габаритные размеры, дверей наружных деревянных для жилых и общественных зданий по ГОСТ 24698-81

Таблица 5.1 Координационные и конструктивные размеры проемов в

стенах жилых и общественных зданий для установки деревянных

наружных дверей по ГОСТ 24698-81 (к рис. 5.8)

| Тип двери | Размеры проема |  |
| --- | --- | --- |
|  | координационные Н—В, дм (М) | конструктивные h x Ь, мм |
| Н | 21-9 | 2070 х 910 |
|  | 21-10 | 2070 х 1010 |
|  | 21-13 | 2070 х1310 |
|  | 21-15 | 2070 х 1510 (2070 х 1550) |
|  | 21-19 | 2070 х 1910 (2070 х 1950) |
|  | 24-10 | 2370 х1010 |
|  | 24-13 | 2370х1310 |
|  | 24-15 | 2370 х 1510 (2370 х 1550) |
|  | 24-19 | 2370 х 1910 (2370 х 1950) |
| С | 16-9 | 1570x910 |
|  | 19-9 | 1870x910 |
|  | 21-13 | 2070 х1310 |
| л | 10-10 | 1010х 1010 |
|  | 13-10 | 1310х1010 |
|  | 13-15 | 1310 х1510 |

Примечание. В скобках указаны размеры проемов для качающихся дверей.

Рис. 5.9

Типы и габаритные размеры деревянных окон  с двойным остеклением

серий С и Р для жилых зданий (ГОСТ 11214-86)

Таблица  5.2 Координационные и конструктивные размеры проемов в стенах жилых зданий для установки деревянных окон и балконных дверей по ГОСТ 11214-86 (к рис. 5.9, 5.10)

Рис. 5.10

Типы и габаритные размеры деревянных  балконных дверей с двойным остеклением

серий С и Р для жилых зданий (ГОСТ 11214-86)

Таблица 5.3

Координационные и конструктивные размеры проемов в стенах жилых и общественных зданий для установки деревянных внутренних дверей (к рис. 5.11)

Рис. 5.11

Двери внутренние для жилых и общественных зданий (ГОСТ 6629-88*)