Практическая работа № 4

«Схема расположения элементов фундамента по заданным параметрам»

Цель работы: закрепить теоретический материал, научиться выполнять схему расположения элементов фундамента.

Содержание работы: на миллиметровой бумаге  формата A4  в масштабе 1:100 выполнить  схему расположения элементов фундамента согласно заданным вариантам. Образец  работы показан на рисунке 4.1.

Исходные данные:  Практическая работа выполняется на основе плана первого этажа малоэтажного жилого дома (по материалам практической работы №3).

Указания к выполнению: Выбираем конструкцию сборных ленточных фундаментов из бетонных блоков. На схеме расположения элементов фундамента показать только местоположение  бетонных блоков с привязкой несущих наружных стен 130 мм внутрь, 370 или 470 мм наружу ( в зависимости от толщины стены 510 или 640 мм), самонесущих наружных стен 500 или 600 мм наружу, несущих и самонесущих внутренних – 200 - 200 или 150 -150 мм. Марки фундаментных блоков выбрать  по номенклатуре изделий (см. приложение 1).

Методические указания:  Схему расположения элементов фундамента выполняют в виде плана фундамента. Планом фундамента называют разрез здания на уровне обреза фундамента. На этом плане показывают конфигурацию фундаментов под капитальные несущие и  самонесущие стены толщиной 640, 510 и  250 мм.   План фундамента выполняется с вычерчивания координационных осей. Затем показывают привязку стен подвалов и техподполий к осям. Толщину фундаментных блоков b под наружные стены принимают равными 500 или 600 мм, под внутренние стены толщиной 380 мм – 400 мм, под стены толщиной 250 мм – 300 мм.

Элементы фундаментов обводятся сплошными основными линиями. На месте расположения фундаментных блоков проставляются их позиции. Марки блоков обозначаются в спецификации сборных железобетонных элементов, составленной по форме 1 (см. приложение 2). Монолитные участки нумеруются на выносных полках по принципу Ум1, Ум2 и т.д. Обязательной является простановка привязки фундаментных блоков к осям.

На схеме  расположения элементов фундамента слева и снизу показываются размеры между осями и крайними осями.

Марки выбранных фундаментных блоков вносят в таблицу спецификации сборных железобетонных элементов (форму и размеры таблицы см. приложение 2).

- Таблица 4.1 Пример заполнения  спецификации сборных бетонных блоков

| Поз. | Обозначение | Наименование | Коли- чество | Масса ед. кг | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фундаментные блоки |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 24.5.6 т |  | 1630 |  |
| 2 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 12.5.6 т |  | 827 |  |
| 3 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 9.5.6 т |  | 610 |  |
| ФБ-1 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 24.3.6 т | 7 | 1000 |  |

Рис. 4.1

Образец практической работы № 4

Контрольные вопросы:

  - Какие конструктивные схемы фундаментов вы знаете?

  - Какие фундаменты называются ленточными?

  - Какие конструктивные решения ленточных фундаментов вы знаете?

  - Как выполняются бутовые и бутобетонные ленточные фундаменты?

  - Как выполняются сборные ленточные фундаменты?

Литература: 1. Н.П. Вильчик Архитектура зданий, Москва, Инфра-М, 2015.

Приложение 1 Номенклатура продукции, выпускаемая заводами  ЖБИ  г. Рязани и др.

| № п/п | наименование | размер, мм |  |  | вес/тн | маш/ норма | цена,Р |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  | Рязань 6 | Рязань 2 | Ржев | Воскресен | Вязьма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФБС 4-2-2 | 390 | 190 | 188 | 0,031 | 648 |  |  |  | 57 |  |
| 1 | ФБС 4-3-3т | 380 | 300 | 280 | 0,08 | 250 |  |  |  |  | 290 |
| 1 | ФБС 4-3-6т | 380 | 300 | 580 | 0,16 | 125 |  |  |  |  | 528 |
| 1 | ФБС 4-4-3т | 380 | 400 | 280 | 0,1 | 200 |  |  |  |  | 342 |
| 1 | ФБС 4-4-6т | 380 | 400 | 580 | 0,21 | 94 |  |  |  |  | 675 |
| 1 | ФБС 4-6-6т | 380 | 600 | 580 | 0,32 | 62 |  |  |  |  | 869 |
| 1 | ФБС 5-3-3т | 500 | 300 | 300 | 0,096 | 208 |  |  |  | 245 |  |
| 1 | ФБС 6-3-6т | 580 | 300 | 580 | 0,24 | 82 |  |  |  |  | 780 |
| 1 | ФБС 6-4-6т | 580 | 400 | 580 | 0,32 | 62 |  |  |  |  | 841 |
| 2 | ФБС 8-3-6т | 800 | 300 | 580 | 0,332 | 60 |  |  |  | 667 |  |
| 3 | ФБС 8-4-6т | 800 | 400 | 580 | 0,443 | 45 |  |  |  | 878 |  |
| 4 | ФБС 8-5-6т | 800 | 500 | 580 | 0,554 | 36 |  |  |  | 1066 |  |
| 5 | ФБС 8-6-6т | 800 | 600 | 580 | 0,665 | 30 |  |  |  | 1267 |  |
| 6 | ФБС 9-3-3т | 880 | 300 | 280 | 0,17 | 117 |  |  | 321 |  | 562 |
| 6 | ФБС 9-3-5т | 880 | 300 | 480 | 0,31 | 64 |  |  |  |  | 837 |
| 7 | ФБС 9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 0,37 | 54 | 780 | 775 | 759 |  | 829 |
| 8 | ФБС 9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 0,487 | 41 | 1027 | 1020 | 907 |  | 955 |
| 8 | ФБС 9-4-3т | 880 | 400 | 280 | 0,24 | 82 |  |  |  |  | 810 |
| 9 | ФБС 9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 0,61 | 33 | 1284 | 1280 | 1135 |  | 1114 |
| 10 | ФБС 9-6-3т | 880 | 600 | 280 | 0,36 | 54 |  |  |  |  | 869 |
| 10 | ФБС 9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 0,732 | 27 | 1553 | 1551 | 1365 |  | 1362 |
| 11 | ФБС 12-3-3т | 1180 | 300 | 280 | 0,27 | 74 |  |  | 500 |  | 767 |
| 12 | ФБС 12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 0,57 | 35 | 1086 | 1080 | 933 | 1080 | 997 |
| 13 | ФБС 12-4-3т | 1180 | 400 | 280 | 0,32 | 62 | 679 | 663 | 660 | 665 | 806 |
| 14 | ФБС 12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 31 | 1384 | 1380 | 1218 | 1375 | 1329 |
| 15 | ФБС 12-5-3т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 52 | 827 | 830 | 803 |  | 877 |
| 16 | ФБС 12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 0,827 | 24 | 1725 | 1720 | 1520 | 1715 | 1510 |
| 17 | ФБС 12-6-3т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 43 | 1001 | 1000 | 883 |  | 966 |
| 18 | ФБС 12-6-6т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 20 | 2077 | 2060 | 2013 | 2065 | 1788 |
| 19 | ФБС 18-4-6т | 1780 | 400 | 580 | 0,97 | 20 |  |  | 1869 |  |  |
| 20 | ФБС 18-5-6т | 1780 | 500 | 580 | 1,2 | 16 |  |  | 2339 |  |  |
| 21 | ФБС 24-2-6т | 2380 | 200 | 580 | 0,685 | 29 |  | 1527 |  |  |  |
| 22 | ФБС 24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 1,015 | 20 | 1910 | 1900 | 1870 | 1913 | 1818 |
| 23 | ФБТ 24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 1 | 20 | 1470 |  |  |  |  |
| 24 | ФБС 24-4-4т | 2380 | 400 | 380 | 1,873 | 22 |  |  |  |  | 2087 |
| 24 | ФБС 24-4-6т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 15 | 2340 | 2400 | 2447 | 2347 | 2469 |
| 24 | ФБС 24-4-5т | 2380 | 400 | 480 | 1,1 | 18 |  |  |  |  | 2216 |
| 25 | ФБС 24-5-3т | 2380 | 500 | 280 | 0,8 | 24 |  |  |  |  | 1487 |
| 25 | ФБС 24-5-6т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 12 | 2945 | 3080 | 3080 | 2845 | 3013 |
| 26 | ФБС 24-6-3т | 2380 | 600 | 280 | 0,96 | 20 |  |  |  |  | 2003 |
| 26 | ФБС 24-6-6т | 2380 | 600 | 580 | 2,04 | 10 | 3472 | 3600 | 3663 | 3360 | 3573 |
| ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЛ 6-12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0,45 | 40 |  |  |  |  | 1340 |
| 28 | ФЛ 6-24-4 | 2380 | 600 | 300 | 0,93 | 20 |  |  |  |  | 2155 |
| 29 | ФЛ 8-12-1-4 | 1180 | 800 | 300 | 0,55 | 33 |  |  | 1339 |  |  |
| 30 | ФЛ 8-12-3 | 1180 | 800 | 300 | 0,685 | 29 | 1740 | 1710 |  |  | 1570 |
| 31 | ФЛ 8-12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0,685 | 29 |  |  |  |  | 1583 |
| 32 | ФЛ 8-24-3 | 2380 | 800 | 300 | 1,395 | 14 | 3620 | 3600 |  |  | 2659 |
| 33 | ФЛ 8-24-4 | 2380 | 800 | 300 | 1,395 | 14 |  |  |  |  | 2773 |
| 34 | ФЛ 10-8-2 | 780 | 1000 | 300 | 0,495 | 40 |  |  |  |  | 1220 |
| 35 | ФЛ 10-8-3 | 780 | 1000 | 300 | 0,495 | 40 |  |  |  |  | 1374 |
| 36 | ФЛ 10-8-4 | 780 | 1000 | 300 | 0,495 | 40 |  |  |  |  | 1409 |
| 37 | ФЛ 10-12-1-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0,65 | 26 |  |  | 1625 |  |  |
| 38 | ФЛ 10-12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0,75 | 26 |  |  |  |  | 1654 |
| 39 | ФЛ 10-12-3 | 1180 | 1000 | 300 | 0,75 | 26 | 2080 | 2045 |  |  | 1678 |
| 40 | ФЛ 10-12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0,75 | 26 | 2298 |  |  |  | 1725 |
| 41 | ФЛ 10-24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 1,52 | 13 |  |  |  |  | 3168 |
| 42 | ФЛ 10-24-3 | 2380 | 1000 | 300 | 1,52 | 13 | 4210 | 4311 |  |  | 3187 |
| 43 | ФЛ 10-24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 1,52 | 13 | 4766 |  |  |  | 3279 |
| 44 | ФЛ 12-8-2 | 780 | 1200 | 300 | 0,5 | 35 |  |  |  |  | 1660 |
| 45 | ФЛ 12-8-3 | 780 | 1200 | 300 | 0,57 | 35 |  | 2286 |  |  |  |
| 46 | ФЛ 12-12-1-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | 22 |  |  | 2071 |  |  |
| 47 | ФЛ 12-12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 0,87 | 22 |  |  |  |  | 2005 |
| 48 | ФЛ 12-12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 0,87 | 22 | 2590 | 2547 |  |  | 2046 |
| 49 | ФЛ 12-12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0,87 | 22 | 2840 |  |  |  | 2137 |
| 50 | ФЛ 12-24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 1,76 | 11 |  |  |  |  | 3792 |
| 51 | ФЛ 12-24-3 | 2380 | 1200 | 300 | 1,76 | 11 | 5360 | 5265 |  |  | 3907 |
| 52 | ФЛ 12-24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 1,8 | 11 | 5807 |  |  |  | 4016 |
| 53 | ФЛ 14-8-2 | 780 | 1400 | 300 | 0,58 | 30 |  |  |  |  | 1793 |
| 54 | ФЛ 14-8-3 | 780 | 1400 | 300 | 0,685 | 30 |  | 2646 |  |  | 1939 |
| 55 | ФЛ 14-12-1-4 | 1180 | 1400 | 300 | 0,91 | 20 |  |  | 2454 |  |  |
| 56 | ФЛ 14-12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 0,91 | 20 |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЛ 14-12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 1,04 | 20 | 3010 | 2960 |  |  | 2643 |
| 58 | ФЛ 14-12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 1,04 | 20 |  |  |  |  | 2835 |
| 59 | ФЛ 14-24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 2,05 | 8 | 5999 |  |  |  | 5022 |
| 60 | ФЛ 14-24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 2,11 | 8 | 6590 | 6473 |  |  | 5217 |
| 61 | ФЛ 14-24-4 | 2380 | 1400 | 400 | 2,11 | 8 | 7199 |  |  |  | 5568 |
| 62 | ФЛ 16-8-2 | 780 | 1600 | 300 | 0,8 | 24 |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЛ 16-8-3 | 780 | 1600 | 300 | 0,8 | 24 |  |  |  |  | 2636 |
| 64 | ФЛ 16-12-1-4 | 1180 | 1600 | 300 | 1,03 | 16 |  |  | 2683 |  |  |
| 65 | ФЛ 16-12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 1,215 | 16 |  |  |  |  | 3042 |
| 66 | ФЛ 16-12-3 | 1180 | 1600 | 300 | 1,22 | 16 | 3715 | 3653 |  |  | 3258 |
| 67 | ФЛ 16-12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 1,24 | 16 | 4325 |  |  |  | 3718 |
| 68 | ФЛ 16-24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 2,47 | 8 |  |  |  |  | 5759 |
| 69 | ФЛ 16-24-3 | 2380 | 1600 | 300 | 2,47 | 8 | 7530 | 7400 |  |  | 6167 |
| 70 | ФЛ 16-24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 2,5 | 8 | 8943 |  |  |  | 7017 |
| 71 | ФЛ 20-8-2 | 780 | 2000 | 500 | 1,25 | 16 |  |  |  |  | 3558 |
| 72 | ФЛ 20-8-3 | 780 | 2000 | 500 | 1,25 | 16 |  |  |  |  | 3898 |
| 73 | ФЛ 20-12-1-4 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 10 |  |  | 4179 |  |  |
| 74 | ФЛ 20-12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 10 |  |  |  |  | 4516 |
| 75 | ФЛ 20-12-3 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 10 | 6165 | 6061 |  |  | 4629 |
| 76 | ФЛ 20-12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 10 | 6910 |  |  |  | 4955 |
| 77 | ФЛ 20-24-2 | 2380 | 2000 | 500 | 4,05 | 5 |  |  |  |  |  |
| 78 | ФЛ 20-24-3 | 2380 | 2000 | 500 | 4,05 | 5 |  | 12690 |  |  |  |
| 79 | ФЛ 24-8-2 | 780 | 2400 | 500 | 1,45 | 14 |  |  |  |  | 4096 |
| 80 | ФЛ 24-8-3 | 780 | 2400 | 500 | 1,45 | 14 |  |  |  |  | 4237 |
| 81 | ФЛ 24-12-1-4 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | 8 |  |  | 5593 |  |  |
| 82 | ФЛ 24-12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | 8 |  |  |  |  | 6193 |
| 83 | ФЛ 24-12-3 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | 8 |  |  |  |  | 6629 |
| 84 | ФЛ 24-12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | 8 |  |  |  |  | 7084 |
| 85 | ФЛ 28-12-1-4 | 1180 | 2800 | 500 | 2,82 | 7 |  |  | 6589 |  |  |
| 86 | ФЛ 28-12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 2,82 | 7 |  |  |  |  | 7391 |

Приложение 2

Спецификация сборных железобетонных элементов              форма 1

| Пози- ция | Обозначение | Наименование | Кол- Во | Мас- са ед кг | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 60 | 65 | 10 | 15 | 20 |