Практическая работа № 5

«Подбор перемычек над оконными и дверными проемами в кирпичной кладке»

Цель работы: закрепить теоретический материал, научиться подбирать перемычки над оконными и дверными проемами к кирпичной кладке.

Содержание работы: на миллиметровой бумаге  формата A4  в масштабе 1:100 выполнить  схему плана первого этажа к ведомости перемычек согласно заданным вариантам, заполнить ведомость перемычек  (таблица 5.4) и спецификацию элементов перемычек  (таблица 5.5).

Исходные данные: Индивидуальные задания по вариантам и  план первого  (по материалам практической работы №3). Типы  перемычек даны в таблицах 5.3 и 5.6.

Указания к выполнению:   Перед выполнением задания необходимо изучить принцип подбора перемычек на примере, рассмотренном в методических указаниях.

Перемычки подбираются  только для первого этажа малоэтажного жилого дома, который дан в задании №3.

1) Прежде, чем приступить к подбору перемычек надо выполнить схемы планов  этажей к ведомости перемычек (пример плана показан на рис. 5.1).

Для этого надо схематично нарисовать план этажа дома с обозначением проемов, соблюдая масштаб (рис.5.2).

2) Присвоить каждому проему марку перемычки, которую назначают в соответствии с шириной проема и статической функцией стены – несущей, самонесущей или ненесущей (рис.5.3).

Рис. 5.1. План 1-го этажа

Рис. 5.2. Схема плана 1-го этажа

Рис. 5.3. Маркировка проемов

Рис. 5.4.  Схема установки перемычек над проемами в наружных кирпичных стенах

3) Определить величину проема: ширину и толщину.

4) Выполнить подбор сечений перемычек, комбинируя их из нескольких брусковых или сочетания брусковых и балочных (см. рис. 5.4). Схемы сечений вычерчиваются в таблице 5.4 (пример представлен в таблице 5.1). Для удобства работы вести для себя подсчет необходимой длины перемычек рядом с ведомостью. Для этого к ширине проема прибавляем значение минимального опирания перемычек на стену: «ненесущая» перемычка + 240 мм (по 120 мм с каждой стороны), «несущая» перемычка + 500 мм (по 250 мм с каждой стороны). Марки перемычек указываются на схеме сечения позициями.

5) Посмотреть с какой стороны опираются плиты, определить погонную нагрузку, которую передают плиты (см. таблицы 5.3).

6) Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки (по таблице 5.6)

7) В несущих стенах «несущие» перемычки применять с той стороны, с которой опираются плиты, остальную ширину стен добирать «ненесущими» перемычками.

8) В ненесущих, самонесущих стенах и перегородках применять только «ненесущие» перемычки.

9) Если необходима четверть, наружную ж/б перемычку опустить на величину четверти, равную 75 мм.

10) Выбранные марки перемычек указываются в спецификации элементов перемычек (таблица 5.4) по позициям (пример представлен в  таблице 5.2).

Методические указания: Пример подбора перемычек в здании с кирпичными стенами. Толщина наружных стен - 510мм, внутренних стен  -  380мм.

I этап. Вычертить план здания (рис.5.5) и определить несущие и ненесущие стены, руководствуясь привязкой. Обозначить оси.

По оси 1- оконный проем – 910мм   (несущая стена толщ. 510мм).

По оси 2 - дверной проем  – 910мм    (несущая стена толщ. 380мм).

По оси А - дверной проем – 1010мм  (ненесущая стена толщ. 510мм).

По оси Б - оконный проем – 1510мм  (ненесущая стена толщ. 510мм).

На плане здания имеется два оконных проема одинаковой величины, поэтому у них будет одинаковая маркировка перемычки.

Все проемы имеют разную ширину, значит, на маркировочной схеме должно быть четыре разновидности перемычек: ПР-1; ПР-2; ПР-3 и ПР-4.

Рис. 5.5 План здания

II этап. Нарисовать схему плана 1-го этажа, как показано на рис.5.6 с обозначением марок перемычек. В задании это будет выглядеть так:

Рис. 5.6 Схема плана к ведомости перемычек

III этап. Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки (по таблице 5.6) и зарисовать их схемы:

Перемычка ПР-1

1) Чтобы перекрыть проем в стене толщиной 510мм понадобится четыре брусковых перемычки шириной 120 мм: 120х4 = 480 мм,  плюс три шва по 10 мм (10х3=30 мм). Таким образом, мы получаем: 480 мм+30мм = 510 мм – размер равный толщине стены.

Мы определили, что стена является несущей, поэтому крайняя перемычка, на которую опирается стена, должна быть «несущей».

Получаем:  три перемычки – «ненесущие» и одна – «несущая»

Рисунок 5.7. Схема сечения прогона из перемычек

2) Для определения длины перемычки к ширине проема прибавляем значение минимального опирания перемычки на стену (см. рис. 5.8 и 5.9):

«ненесущие» перемычки:  910мм + 240мм (по 120 мм с каждой стороны) = 1150 мм.

- Рисунок 5.8 Схема опирания ненесущей перемычки над проемом

По табл. 5.6 подбираем нужный размер перемычки, величина которой  будет соответствовать высчитанной длине (в нашем примере 1150мм). Такой оказалась перемычка с наименованием  2ПБ13-1, длина которой – 1290 мм, высота – 140 мм;

«несущая» перемычка: 910 мм + 500 мм (по 250 мм с каждой стороны) = 1460 мм.

Рисунок 5.9 Схема опирания несущей перемычки над проемом

Находим в таблице нужную перемычку и не забываем о расчётной нагрузке, так как на «несущую» перемычку опирается плита перекрытия. Получаем перемычку 3ПБ16-37, длина которой – 1550мм, высота – 220 мм;

Перемычки ПР-2, ПР-3, ПР-4 подбираются вышеизложенным способом.

При подборе перемычки ПР-4 необходимо учитывать толщину стены – 380мм.

В этом случае над проёмом укладываются 3 перемычки по 120 мм: 120х3 = 360мм;   360мм + 20мм (два шва по 10мм) = 380мм.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000о расчетной нагрузке, т. абывая) = 110мм.

айняя перемычкааких перемычки: 120х4= 480мм  плюс три шва по 10мм (10х3=30мм). 0000003) Заполняем ведомость перемычек (пример представлен в таблице 5.1) проставляя позиции в схеме сечения, затем  заполняем спецификацию элементов перемычек (пример представлен в таблице 5.2).

Таблица 5.1 Ведомость перемычек (пример)

| Марка | Схема сечения |
| --- | --- |
| ПР-1 |  |
| ПР-2 |  |
| ПР-3 |  |
| ПР-4 |  |

Таблица 5.2 Спецификация элементов перемычек (пример)

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |  |  | Масса ед. кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этаж | 2 этаж | Всего |  |  |
| 1 | ГОСТ 948-84 | 2ПБ 13-1 | 7 | - | 7 | 54 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84 | 3ПБ 16-37 | 4 | - | 4 | 102 |  |
| 3 | ГОСТ 948-84 | 2ПБ 19-3 | 8 | - | 8 | 81 |  |

Контрольные вопросы:

- Что такое перемычка?

- Какие перемычки называются несущими?

- На какую величину несущие перемычки опираются на стену?

- Какие перемычки называются самонесущими?

- На какую величину самонесущие перемычки опираются на стену?

Литература:1. Н.П. Вильчик Архитектура зданий, Москва, Инфра-М, 2015.

Таблица 5.3    Типы и размеры перемычек

| №№ | Тип | Размеры |  |  | Расчетная нагрузка | Пример маркировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |
| 1 | Брусковая | 1300-3100 | 120 | 65 | 0.98(100) | 1ПБ13-1 |
| 2 | Брусковая | 1300-3100 | 120 | 140 | 1.96(200) | 2ПБ16-2 |
| 3 | Брусковая усиленная | 1300-2980 | 120 | 220 | 7.85(800) | 3ПБ25-8 |
| 4 | Плитная | 1300-3100 | 380 | 65, 140 | - | - |
| 5 | Балочная | 1500-3350 | 250 | 220 | 37.27(3800) | 5ПБ30-37 |

Таблица 5.4     Ведомость перемычек

| Марка | Схема сечения |
| --- | --- |
| ПР-1 |  |
| ПР-2 |  |
| ПР-3 |  |
| ПР-4 |  |
| ПР-5 |  |
| ПР-6 |  |
| ПР-7 |  |
| ПР-8 |  |

Таблица 5.5     Спецификация элементов перемычек

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |  |  | Масса ед. кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1этаж | 2этаж | Всего |  |  |

Таблица 5.6  Спецификация сборных железобетонных перемычек (ГОСТ 948-84)

| Марка перемычки | Основные размеры перемычки, мм |  |  | Расчетная нагрузка Кн/м (кгс/м) | Расход материалов |  | Масса перемычки (справочная), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бетон, м3 | Сталь, кг |  |
|  | Длина l | Ширина b | Высота h |  |  |  |  |
| Перемычки с ненапрягаемой арматурой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ПБ10-1 1ПБ13-1 1ПБ16-1 | 1030 1290 1550 | 120 | 65 | 0,98 (100) | 0,008 0,010 0,012 | 0,31 0,41 0,48 | 20 25 30 |
|  |  |  |  |  | 0,017 0,022 | 0,24 0,50 0,31 0,57 | 43 54 |
| 2ПБ10-1 2ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 140 |  |  |  |  |
| 2ПБ13-1 2ПБ13-1-п | 1290 |  |  |  |  |  |  |
| 2ПБ16-2 2ПБ16-2-п | 1550 |  |  | 1,96 (200) | 0,026 | 0,53 0,79 | 65 |
| 2ПБ17-2 2ПБ17-2-п | 1680 |  |  |  | 0,028 | 0,57 0,83 | 71 |
| 2ПБ19-3 2ПБ19-3-п | 1940 |  |  | 2,94 (300) 3,92 (400) | 0,033 | 0,85 1,11 | 81 |
| 2ПБ22-3 2ПБ22-3-п | 2200 |  |  |  | 0,037 | 1,18 1,44 | 92 |
| 2ПБ25-3 2ПБ25-3-п | 2460 |  |  |  | 0,041 | 1,85 2,11 | 103 |
| 2ПБ26-4 2ПБ26-4-п | 2590 |  |  |  | 0,044 | 2,40 2,66 | 109 |
| 2ПБ29-4 2ПБ29-4-п | 2850 |  |  |  | 0,048 | 3,06 3,32 | 120 |
| 2ПБ30-4 2ПБ30-4-п | 2980 |  |  |  | 0,050 | 3,19 3,45 | 125 |
| 3ПБ13-37 3ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 37,27 (3800) | 0,034 | 1,74 2,06 | 85 |
| 3ПБ16-37 3ПБ16-37-п | 1550 |  |  |  | 0,041 | 2,94 3,26 | 102 |
| 3ПБ18-37 3ПБ18-37-п | 1810 |  |  |  | 0,048 | 3,88 4,20 | 119 |
| 3ПБ18-8 3ПБ18-8-п | 1810 |  |  | 7.85 (800) 7,85 (800) | 0,048 | 1,18 1,50 | 119 |
| 3ПБ21-8 3ПБ21-8-п | 2070 |  |  |  | 0,055 | 1,41 1,73 | 137 |
| 3ПБ25-8 3ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 7.85 (800) | 0,065 | 2,10 2,42 | 162 |
| 3ПБ27-8 3ПБ27-8-п | 2720 |  |  |  | 0,072 | 3,22 3,54 | 180 |
| 3ПБ30-8 3ПБ30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 7,85 (800) | 0,079 | 3,54 3,86 | 197 |
| 3ПБ34-4 3ПБ34-4-п | 3370 |  |  | 3,92(400) | 0,089 | 2,73 3,31 | 222 |
| 3ПБ36-4 3ПБ36-4-п | 3630 |  |  |  | 0,096 | 4,10 4,08 | 240 |
| 3ПБ39-8 3ПБ39-8-п | 3890 |  |  | 7,85(800) | 0,103 | 10,13 10,71 | 257 |
| 4ПБ30-4 4ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 290 | 3,92(400) | 0,104 | 1,85 2,49 | 259 |
| 4ПБ44-8 4ПБ44-8-п | 4410 |  |  | 7,85 (800) | 0,154 | 11,88 12,52 | 385 |
| 4ПБ48-8 4ПБ48-8-п | 4800 |  |  |  | 0,167 | 15,12 15,76 | 418 |
| 4ПБ60-8 4ПБ60-8-п | 5960 |  |  |  | 0,207 | 29,20 29,84 | 519 |
| 5ПБ18-27 5ПБ18-27-п | 1810 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,100 | 3,76 4,34 | 250 |
| 5ПБ21-27 5ПБ21-27-п 5ПБ21-27-а 5ПБ21-27-ап | 2070 |  |  |  | 0,114 | 5,48 6,06 8,75 9,33 | 285 |
| 5ПБ25-27 5ПБ25-27-п 5ПБ25-27-а 5ПБ25-27-ап | 2460 | 250 | 220 | 27,46 (2800) | 0,135 | 8,48 9,06 11,75 12,33 | 338 |
| 5ПБ27-27 5ПБ27-27-п 5ПБ27-27-а 5ПБ27-27-ап | 2720 |  |  |  | 0,150 | 11,91 12,49 15,18 15,76 | 375 |
| 5ПБ30-27 5ПБ30-27-п 5ПБ30-27-а 5ПБ30-27-ап | 2980 |  |  |  | 0,164 | 19,44 20,02 22,71 23,29 | 410 |
| 5ПБ31-27 5ПБ31-27-п | 3110 |  |  |  | 0,171 | 22,84 23,42 | 428 |
| 5ПБ25-37 5ПБ25-37-п | 2460 |  |  | 37,27 (3800) | 0,135 | 11,04 11,62 | 338 |
| 5ПБ27-37 5ПБ27-37-п | 2720 |  |  |  | 0,150 | 20,34 20,92 | 375 |
| 5ПБ30-37 | 2980 |  |  |  | 0,164 | 27,50 | 410 |
| 5ПБ34-20 5ПБ34-20-п | 3370 | 250 | 220 | 19.61 (2000) | 0.185 | 22.28 22.86 | 463 |
| 5ПБ36-20 5ПБ36-20-п | 3630 |  |  | 19.61 (2000) | 0.200 | 28.11 28.89 | 500 |
| 7 ПБ6-52 | 5950 | 250 | 285 | 51.58 | 0.870 | 103.80 | 2175 |
| Перемычки с напрягаемой арматурой класса Ат-V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ПБ21-27 Ат-V 5ПБ21-27Ат-V-п | 2070 | 250 | 220 | 27.46 (2800) | 0.114 | 4.92 8.19 | 285 |
| 5ПБ25-27 Ат-V 5ПБ25-27Ат-V-п | 2460 |  |  |  | 0.135 | 5.80 9.07 | 338 |
| 5ПБ25-37 Ат-V |  |  |  | 37.27 (3800) |  | 7.12 |  |
| 5ПБ27-37 Ат-V | 2720 |  |  |  | 0.150 | 9.58 | 375 |
| 5ПБ27-27 Ат-V 5ПБ27-27 Ат-V -п |  |  |  | 27.46 (2800) |  | 7.84 11.11 |  |
| 5ПБ30-27 Ат-V |  |  |  |  |  | 10.34 |  |

Перемычки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 948-84.

Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделённых дефисами.

Первая группа содержит арабскую цифру, обозначающую порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа перемычки и её длину в дециметрах (значение которой округляют до целого числа).

Во второй группе приводят значения расчётной нагрузки на перемычку в кН/м (округлённого до целого числа) и класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных перемычек).

В третьей группе, при необходимости, указывают:

- наличие в перемычках монтажных петель, выпусков арматуры и закладных изделий, обозначаемое строчными буквами (например, буквой <a> - наличие в брусковых перемычках анкерных выпусков для крепления балконных плит; буквой <n > - наличие в брусковых перемычках монтажных петель);

- дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность перемычек в условиях эксплуатации. Например, для перемычек зданий с расчётной сейсмичностью 7 баллов и выше – стойкость к сейсмическим воздействиям, обозначаемую прописной буквой С; для перемычек, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - характеристики степени плотности бетона ( П – повышенной плотности, О – особо плотный ).

Пример условного обозначения (марки) перемычки типа ПБ длиной 2460 мм, поперечного сечения №5 (по табл. 5.6), под расчётную нагрузку 27,46 кН/м, с монтажными петлями:

5ПБ25-27-n

Тоже, типа ПБ длиной 2070 мм, поперечного сечения №10 (по табл. 5.6), под  расчётную нагрузку 27,46 кН/м, с анкерными выпусками для крепления балконных плит, с монтажными петлями:

10ПБ21-27-ап