МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольной работы

по МДК 04.01.01

«Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

Для студентов заочной формы обучения специальности 08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Рязань,2023

Одобрена методической        Составлена в соответствии с
комиссией

спец. 08.02.01,08.02.11,08.02.14    Федеральным государственным 
					           			     образовательным стандартом 									     специальности 08.02.01

Протокол № 1 от «29» 08 2023 г.

Председатель МК __________ /Л.В. Рахманова/

Разработчик  __________ /А.А. Кудасова/

Аннотация

Методические указания предназначены для выполнения контрольной работы по МДК 04.01.01 «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» с целью формирования навыков оформления документации по учету технического состояния зданий.

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

СОДЕРЖАНИЕ

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………………………………………….стр.4

- ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ………………………………стр.5

- ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………...стр.9

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из одного задания, которое включает в себя оформление документации по учету технического состояния зданий.	При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задач, после вопроса должен следовать ответ не него, содержание ответов должно быть четким и кратким;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности;

На обложке указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и отчество исполнителя.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя, повторить недостаточно усвоенный материал.

Не зачтённые контрольные работы подлежат повторному выполнению.

- ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Задание №1.

Составить техническое задание о состоянии здания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического обследования

здания ХХХХХХХХХХХХ

для определения возможности увеличения его этажности

по адресу: ХХХХХХХХХХ

| - Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1. Район, пункт, строительства | г. Москва, ХХХХХХХХ |
| 1.2. Заказчик | ХХХХХХХХ |
| 1.3. Проектная организация | Определяется конкурсной процедурой |
| 1.4. Основание для обследования | Указание Начальника ХХХХХХХХ. |
| 1.5. Вид обследования | Комплексное техническое обследование |
| 1.6. Вид строительства | Реконструкция |
| 1.7. Источник финансирования | Внебюджетные средства ХХХХХХХХХ |
| 1.8. Стадийность изысканий и обследований | Рабочая документация |
| 1.9. Характеристики земельного участка | Земельный участок находятся в собственности Российской Федерации и в бессрочном пользовании у ХХХХХ на основании свидетельства ХХХХХ о Государственной регистрации права от ХХХХХ |
| 1.10. Сроки обследования | Определяется договором. |
| 1.11. Краткая характеристика и назначение объекта | Трехэтажное административное здание с подвалом и двухэтажной надстройкой над частью кровли. Размер здания 60 х 15 м. Год ввода в эксплуатацию - 1974. Материал наружных ограждающих конструкций - железобетон. Кровля – плоская, с внутренним водостоком. Существующие внутренние инженерные коммуникации здания: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и канализация, электроснабжение, телефония, интернет. Лифты и подъемники в здании не предусмотрены. Предназначено для размещения рабочих мест сотрудников и руководящего состава ХХХХХ. Свидетельство о государственной регистрации права на собственность ХХХХХ |
| 1.12. Основные технико-экономические показатели объекта | 1. Площадь застройки – 1 029,7 кв.м. 2. Общая площадь помещений – 3 435,5 кв.м. 3. Общее количество кабинетов в здании – 103. 4. Высота помещений – 2,65 м, высота здания (без двухэтажной надстройки) – 8,85 м. |
| 1.13. Цель обследования | 1. Подготовка Технического заключения и всех обязательных приложений к нему, в том числе паспорта здания, по обследованному сооружению на предмет способности восприятия дополнительных нагрузок и других воздействий, обусловленных необходимостью увеличения этажности здания и реконструкции для обеспечения его соответствия современным требованиям к административным (офисным) зданиям. 2. В ходе проектно-изыскательских работ оценить возможность по: - увеличению этажности здания с возможностью надстройки одного или двух этажей из легковозводимых конструкций (или других материалов) в существующих габаритах, с учетом демонтажа не полных конструкций 4 и 5 этажей; - изменению конструкций лестниц выше уровня 3 этажа (в случае демонтажа пристройки); - устройству пристройки лифтовой шахты со стороны главного входа в здание; - устройству вентилируемых фасадов здания; - устройству системы центрального кондиционирования; - проведению работ по надстройке здания (увеличение этажности) без отселения сотрудников; - определение существующей, необходимой и максимальной мощности в точках подключения по всем инженерным сетям, в случае надстройки дополнительных этажей и монтажа нового инженерного оборудования. |
| 1.14. Состав работ | 1. До начала работ разработать Календарный план на выполнение всего комплекса работ по обследованию здания и согласовать его с Заказчиком. 2. Обследование (инструментальное) технического состояния оснований и фундаментов. 3. Обследование технического состояния конструкций здания: а) Бетонных и железобетонных конструкций: - геометрических размеров конструкций и их сечений; - наличия трещин, отколов и разрушений; - месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия; - состояния защитных покрытий; - прогибов и деформаций конструкций; - нарушения сцепления арматуры с бетоном; - наличия разрыва арматуры; - состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры; - степени коррозии бетона и арматуры. Примечание: для определения характера расположении арматуры и толщины защитного слоя бетона в железобетонной конструкции применять магнитные и электромагнитные методы по ГОСТ 22904-78 или радиационные методы просвечивания и ионизирующих излучении по ГОСТ 17625-83 с выборочной контрольной проверкой полученных результатов путем пробивки борозд и непосредственными измерениями; б) Каменных конструкций; в) Стальных конструкций; Примечание: техническое состояние стальных конструкций определять на основе: проверки наличия отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных; дефектов и механических повреждений; проверки состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений; степени и характера коррозии элементов и соединений; определения прогибов и деформаций; оценки прочностных характеристик стали согласно СНиП II-23-81*; отклонения элементов от проектного положения; г) Деревянных конструкций; д) Элементов здания (надстройки, лестниц, кровли и др.). 4. Обследование технического состояния инженерного оборудования: - Обследование системы горячего водоснабжения, согласно СНиП 2.04.01-85. - Обследование системы отопления, руководствуясь СНиП 2.04.05-91. - Обследование системы холодного водоснабжения, согласно СНиП 2.04.01-85. - Обследование системы канализации, руководствуясь СНиП 2.04.01-85. - Обследование технического состояния системы вентиляции, руководствуясь СНиП 2.04.05-91. - Обследование состояния водостоков, руководствуясь СНиП 2.04.01-85 и МДК 2-03.2003. - Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи, руководствуясь ВСН 59-88 и ВСН 60-89. Примечания: а) Оценку технического состояния инженерных систем здания производить с учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных устройств, определенных ВСН 58-88(р) и МГСН 301.01-96; б) Физический износ систем инженерного оборудования определять в соответствии с ВСН 53-86(р). 5. Обследование звукоизоляции: - ограждающих конструкций (путем натурных измерений в соответствии с ГОСТ 27296-87), шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума. - стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций. Примечание. Измерения звукоизоляции наружных ограждающих конструкций и окон выполнить в соответствии с ГОСТ 27296-87, а расчет значений и их оценку – по МГСН 2.04-97 и СНиП 23-03-2003. 6. Измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников (путем измерения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных уровней звукового давления и эквивалентных уровней звука (максимальных и максимальных) выполнить в соответствии с ГОСТ 23337-78. 7. Измерение вибраций (выполнить в соответствии с ГОСТ 12.1.012-90) и их оценка (в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и МГСН 2.04-97). 8. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций, в том числе с проведением тепловизионной съемки наружных стен для выявления мест с низкими теплозащитными показателями выполнить в соответствии с ГОСТ 26629-85, ВСН 43-96). |
| 1.15. Дополнительные требования | 1. Для разработки отчетной документации использовать и руководствоваться настоящими исходными данными, инновационными техническими предложениями и нормативными документами: ГОСТ Р 53778-2010, СП 13-102-2003, МГСН 2.10-04 и другими. 2. При комплексном обследовании технического состояния здания включить инженерно-геологические исследования. 3. Оценку категории технического состояния несущих конструкций, здания, включая грунтовое основание, производить на основании результатов обследования и поверочных расчетов, которые, в зависимости от типа объекта, осуществить в соответствии со СНиП 52-01-2003, СНиП II-23, СНиП II-22, СНиП II-25. 4. При комплексном обследовании технического состояния здания осуществить необходимые обмеры объекта и отдельных конструктивных элементов для восстановления документации до уровня, обеспечивающего выполнение целей обследования технического состояния. |
| 1.16. Отчетность | По результатам проведенного обследования подготовить и передать Заказчику Техническое заключение на бумажном носителе в 3-х экземплярах + 1 экз. в электронном виде. |
| 1.17. Оплата работ | В соответствии с договором. |

3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Комков, В. А Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник  / В. А. Комков, С. И. Рощина,  Н. С. Тимахова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 338 с.

Дополнительные источники:

1. ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий.

2. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

3. ВСН 53-8б(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

4. ВСН 55-87(р) Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и проектирования проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

5. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

6. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

7. ВСН б1-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

8. Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния зданий: учебник/ В.М. Калинин, С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2205. – 268 с.

9. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. М., Стройиздат, 1998 г.