МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Рязанский строительный колледж

Имени Героя Советского Союза В.А Беглова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по МДК 01.01.02 «Архитектура зданий»

на тему «12 – квартирная блок - секция»

Выполнил: студент группы  С – 31 Самошин Максим

Приняла:                         преподаватель  Зубарева Л. Ф.

г. Рязань                 2023 г.

| СОДЕРЖАНИЕ Стр. 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 12 13 14 22 Введение 1. Архитектурно-планировочное решение 1.1. Общая часть 1.2. Конструктивная схема здания 1.3. Объемно-планировочное решение 1.4. Технико-экономические показатели здания - Конструктивные элементы здания 2.1. Фундаменты 2.2. Стены 2.3. Перегородки 2.4. Перекрытия и полы 2.5. Лестницы 2.6. Окна 2.7. Двери 2.8. Крыша 2.9. Наружная и внутренняя отделка 2.10. Энергоэффективность - Расчет приведенного сопротивления теплопередаче - Санитарно-гигиенический показатель стен 3. Санитарно-техническое оборудование 4. Приложение Список использованных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Кол уч |  |  | Лист |  | №док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  | Самошин |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| Консульт. |  |  |  | Зубарева |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р С К |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение Типизация зданий, образующих застройку, не исключает создания индивидуальных по своему эстетическому облику городских и сельских архитектурных ансамблей. Опыт отечественного градостроительства показал, что при умелом учете природных особенностей местности, использовании традиционных и современных отечественных и импортных Изменившиеся социально-экономические условия нашей страны привели к коренному изменению проблемы жилищного строительства, которая в настоящее время потеряла большую часть государственного контроля. Совершенно изменилась и типология городского жилья. Ушли в прошлое как типовое проектирование, так и типовое строительство многоэтажных домов. Прошел бум коттеджных жилых домов, которые на заре перестройки представляли самый распространенный тип жилищного строительства. Наступило время среднеэтажного жилого дома, который является ведущим типом жилого дома в крупной современной урбанизированной системе. Акцент строительства сместился в сторону секционного типа жилых домов с новым набором и повышенными требованиями к качеству жилья, которые размещаются в центральных районах, уплотняя застройку и используя существующую инфраструктуру. По планировочной структуре секционные жилые дома (иногда их называют блок-секционные), где 2-3 квартиры объединены на одной поэтажной лестничной площадке. Секция представляет собой объемно-планировочную ячейку, состоящую из квартир, объединенных одним узлом вертикальных коммуникаций. Секционные дома вследствие широких возможностей обеспечения простых конструктивных схем высокой мобильности, возможности применения унификации элементов остаются наиболее распространенными в условиях городского строительства. При соблюдении определенной специфики среднеэтажные жилые дома могут успешно применяться и для сельской местности. Требования к организации квартиры определяются многими факторами. В общем плане типологию дома определяет набор и площади помещений. По сравнению с недавним периодом проектирования, сейчас эти требования могут быть индивидуализированы в связи с тем, что проектируемая квартира часто знает своего заказчика, поэтому может быть максимально приспособлена для конкретной семьи. Различаются требования к организации городской и сельской квартиры. На выбор конструктивного решения здания влияют его объемно-пространственные характеристики и планировочное решение. Самой распространенной схемой является система с несущими поперечными стенами (реже продольными). В этом случае дом выполняется из кирпича или других отвечающих норме прочности естественных и искусственных материалов (газо- и пенобетонных или керамзитобетонных блоков). При этом надо стремиться к унификации шага несущих стен, что дает возможность использовать набор типоразмеров перекрытий и других деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| - Архитектурно – планировочное решение 1.1 Общая часть Проект 12 – квартирной блок – секции разработан на основании задания, выданного учебной частью РСК 07.09.23. Область применения – район с обычными геологическими условиями Расчетная температура наружного воздуха – 27°С Город – Рязань Общая характеристика проекта – 3-х этажный 12-ти квартирный односекционный кирпичный жилой дом Грунт – суглинки с расчетным сопротивлением грунта R 0 = 0,24 МПа Класс здания – II Долговечность – II степени Огнестойкость – III степени Класс здания по энергетической эффективности – С (нормальный) Ориентация здания на местности – неограниченная Число этажей – 3 Высота этажа – 3,0 м Количество секций – 1 Количество квартир - 12 Инженерное оборудование – водопровод, канализация, отопление, электроосвещение, вентиляция, газоснабжение и горячее водоснабжение Строительные конструкции: Фундаменты – ленточные сборные Стены – из силикатного кирпича 640 мм Перегородки – гипсобетонные и кирпичные в с/у Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные Крыша – скатная чердачная Кровля – кровельная листовая сталь 1.2 Конструктивная схема здания Здание 12 – квартирной блок – секции имеет бескаркасную конструктивную схему с поперечным расположением несущих стен, на которые опираются плиты перекрытия. Вертикальные нагрузки от перекрытий и ненесущих стен передаются в основном на поперечные несущие стены, а плиты перекрытия работают преимущественно по балочной схеме с опиранием по двум противоположным сторонам. Горизонтальные нагрузки, действующие параллельно поперечным стенам, воспринимаются этими стенами, а горизонтальные нагрузки, действующие перпендикулярно поперечным стенам, воспринимаются продольными диафрагмами жесткости, роль которых выполняют продольные наружные и внутренние стены. Основные конструктивные элементы несущего остова: фундаменты, стены и плиты перекрытий. Объемно – пространственная жесткость здания достигается плитами перекрытия и их анкеровкой в стены и между собой на внутренних стенах. Привязка стен к координационным осям принимается в зависимости от их конструкции и расположения в здании по ГОСТ 28984-91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Здание решено на основе унифицированной габаритной схемы со следующими унифицированными параметрами: пролеты между опорами по осям А - Б = Г – Д = 4500 мм; Б – В = В – Г = 1500 мм; планировочные шаги 1 – 2 = 4 – 5 = 6300 мм; 2 – 3 = 3 – 4 = 3000 мм. Высота этажа – 3,0 м Длина здания – 18,6 м Ширина здания – 12,0 м Высота здания - 12,78 м Количество секций - 1 Количество квартир – 12 - 1.3 Объемно – планировочное решение Здание 12 – квартирной блок – секции запроектировано с учетом природно – климатических и национально – бытовых условий. Ориентация здания принята с учетом климатического пояса из расчета наибольшей инсоляции жилых комнат. Все подсобные помещения имеют искусственное освещение. Освещенность жилых комнат принята в соответствии с климатическими условиями в пределах 1:6 – 1:5,5. Жилые комнаты прямоугольной формы, с короткой стороной, примыкающей к наружной стене, что важно для удобства расстановки мебели и дает меньшую поверхность охлаждения. Кухни и санузлы располагаются у капитальных стен. Все комнаты, как правило, изолированные. Открывание дверей принято с учетом противопожарных и санитарных норм. В здании имеются балконы. Площади помещений указаны в экспликации (см. таблицу 1). Таблица 1 Экспликация помещений № по- меще- ния; Наименование; Пло- щадь, кв.м; Кат. по- мещ.. Двухкомнатная квартира – 3 шт.; 48,95. 1; Жилая комната; 19,31. 2; Жилая комната; 10,14. 3; Кухня; 5,16. 4; Ванная; 1,95. 5; Туалетная; 1,20. 6; Коридор; 2,60. 7; Прихожая; 8,80. Двухкомнатная квартира – 3 шт.; 45,70. 1; Жилая комната; 16,68. 2; Жилая комната; 9,28. 3; Кухня; 8,30. 4; Ванная; 1,95. 5; Туалетная; 1,17. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1 № по- меще- ния; Наименование; Пло- щадь, кв.м; Кат. по- мещ.. 6; Прихожая; 8,32. Двухкомнатная квартира – 3 шт.; 45,36. 1; Жилая комната; 16,32. 2; Жилая комната; 9,09. 3; Кухня; 8,30. 4; Ванная; 1,95. 5; Туалетная; 1,17. 6; Прихожая; 8,53. Однокомнатная квартира – 3 шт.; 37,56. 1; Жилая комната; 20,31. 2; Кухня; 6,97. 3; Санузел; 3,60. 4; Прихожая; 6,68. 1.4 Технико-экономические показатели здания 1. Полезная площадь - 533,34 м² 2. Вспомогательная площадь - 229,95 м² 3. Жилая площадь - 303,39 м² 4. Площадь застройки - 260,55 м² 5. Высота здания - 9,1 м² 6. Строительный объем - 2371,04 м³ 7. Коэффициент экономичности планировочного решения жилая площадь 303,39 К = ------------------------- - = ----------- = 0,57 1 полезная площадь 533,34 8. Коэффициент пространственного решения строительный объем 2371,04 К = ----------------------------- = ----------- = 7,8 2 жилая площадь 303,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 2 Конструктивные элементы здания 2.1 Фундаменты В проекте приняты ленточные фундаменты из железобетонных плит и бетонных блоков. Плиты укладывают на бетонную подготовку (подушку) толщиной 100 мм. Поверх фундаментных плит по слою цементно – песчаного раствора М 100 толщиной 20 мм устанавливаются стеновые блоки с соблюдением перевязки швов. Фундаментные стеновые блоки выше отмостки являются цоколем здания. Глубина заложения фундаментных плит под наружные стены принята с учётом глубины промерзания грунтов 1,4 м (для Рязанской области). Фундаменты защищены отмосткой в виде наклонной заасфальтированной полосы шириной 1 метр, состоящей из щебеночной подготовки по песчаному основанию. Для защиты этажных стен проникновения капиллярной влаги устраивается горизонтальная гидроизоляция на отметке – 0,300 из цементного раствора (состав 1:2) толщиной 20 мм. 2.2 Стены Наружные стены выполнены из силикатного кирпича с наружной теплоизоляцией «мокрого» типа с эффективным утеплителем из экструзионных пенополистирольных плит «Пеноплэкс» марки 35. Толщина стен и утеплителя принята в соответствии с теплотехническим расчетом согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с использованием справочных данных свода правил СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и равна 640 мм (см. рздел 2.10). Углы и примыкания внутренних стен к наружным армируются в трех уровнях в пределах этажа. Между наружным слоем кладки и утеплителем проложен слой пергамина. Внутренние стены выполнены из сплошной кирпичной кладки с многорядной системой перевязки швов. Толщина внутренних стен принята из условий их конструктивной прочности и равна 380 мм. Оконные проемы заполняются деревянными блоками с устройством четвертей во время кладки. Над проемами укладываются перемычки из железобетонных брусков, под настилами перекрытий – из брусков усиленного сечения (см. «Ведомость перемычек»). В местах расположения кухонь и санузлов устраиваются вентиляционные каналы размером 1/2х1/2 кирпича. Их внутренние поверхности прошвабривают жидким глиняно – песчаным раствором. 2.3 Перегородки В санузлах приняты кирпичные перегородки толщиной в ½ кирпича, т.е. 120 мм, устанавливаемые на перекрытие. Кладку кирпичных перегородок ведут на растворе с перевязкой швов, а их поверхности с двух сторон штукатурят. Устойчивость перегородок обеспечивается арматурой, уложенной в горизонтальных швах, и вертикальным рядом выпущенных кирпичей (штрабой) в местах примыкания к капитальным стенам. Если длина перегородок превышает 5 м, то перегородки армируют пачечной сталью сечением 1,5х25 мм, укладываемой в горизонтальные швы через каждые шесть рядов кладки. Концы арматуры связывают с основными конструкциями здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| В остальных помещениях приняты гипсобетонные перегородки размером на комнату толщиной 80 мм. Дверные проемы в панелях окаймляют по периметру парными брусками сечением 40х40 мм, к которым в последующем прибивают дверную коробку. Межквартирные перегородки выполняются из двух панелей толщиной 80 мм и воздушной прослойки между ними 40 мм. При устройстве перегородок, для улучшения их звукоизолирующей способности, в местах примыкания пола к перегородкам прокладывают звукоизолирующие прослойки из упругого материала. Сопряжение перегородок со стенами проконопачивается раствором, перегородки не следует доводить до потолка на 10 – 15 мм, зазор тщательно проконопачивается и заделывается раствором на глубину 20 – 30 мм. Панели крепятся к кирпичным стенам с помощью стальных ершей, забиваемых в заложенные в стену деревянные антисептированные вкладыши. Крепление перегородок к потолку осуществляется специальной скобой, закладываемой в шов между панелями перекрытий. Панели - перегородки, примыкающие друг к другу, поверху скрепляют между собой стальными накладками. 2.4 Перекрытия и полы Междуэтажные перекрытия состоят из несущей части и пола. Роль несущей части выполняют многопустотные железобетонные плиты перекрытий толщиной 220 мм. Отдельные плиты связаны между собой продетыми сквозь строповочные петли анкерами из стержней диаметром 6 мм и замоноличены раствором марки 100 в сплошной настил. Восприятие сжимаемых усилий обеспечивается заделкой плит в кладку стен на 190 мм, растягивающих усилий – заведенными в кладку стен и прошивающими все здание анкерами с интервалом 2 – 3 м. Типы выбранных плит указаны в спецификации сборных железобетонных элементов (см. приложение). Полы в жилых помещениях здания выполняются из линолеума на теплозвукоизоляционной подоснове. В санитарно – технических узлах, внеквартирных коридорах и лестничных клетках - из керамической плитки. Перекрытия на чердаке и над техническим подпольем выполнены утепленными. Конструкция полов указана в экспликации полов (см. приложение). 2.5 Лестницы В проекте приняты сборные железобетонные марши плитной конструкции и площадки ребристой конструкции. Их марка указана в спецификации сборных железобетонных элементов (см. приложение). В кладку поперечных стен площадки заделываются опорными выступами. Площадки концами заделываются в боковые стены. Уклон маршей 1:2 с размерами ступеней 300х150 мм. Марши прямоугольной формы имеют ширину 1200 мм. Ступени и площадки покрываются мозаичным слоем не менее 15 мм. Ограждение лестниц состоит из стальной решетки, выполненной на сварке с деревянным поручнем. Стойки решеток приваривают к закладной детали в торце ступени. Вход в здание расположен в лестничной клетке под нижней междуэтажной площадкой. Над входом в здание выполнен козырек, опирающийся на наружную стену, при входе уложены плиты. Лестничная клетка перекрыта сборными многопустотными железобетонными плитами перекрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Окна Оконные блоки и балконные двери с раздельными переплетами приняты деревянными по ГОСТ 11214 – 2003. Крепление коробок в стенах осуществляется гвоздями к антисептированным деревянным пробкам, вставляемым во время кладки в стены (не менее 4-х штук на проем). По периметру деревянных коробок прокладывается слой пергамина. Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной макрофлекс (марка выбирается в зависимости от времени года) и накрывается нащельником или оштукатуривается вместе с откосами. Стекла устанавливаются на силиконовый герметик и закрепляются по периметру штапиком. 2.7 Двери Деревянные внутренние двери приняты по ГОСТ 6629 – 88 с расчётом обеспечения пропускной способности и возможности свободно пронести мебель. Дверные полотна приняты щитовой конструкцией глухими. Двери наружные приняты деревянные по ГОСТ 24698 – 81. Дверные блоки крепятся к стенам с помощью монтажных кронштейнов. Коробки наружных дверей антисептируются и обиваются толем по периметру. Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной макрофлекс или микрофлекс и закрываются наличником. Марка дверей и окон указана в спецификации элементов заполнения проёмов (см. прилементов заполнения проёмов ( см.екациях ой макрофекс или ложение). Марка дверей и окон указана в спецификации элементов заполнения проёмов (см. прилементов заполнения проёмов ( см.екациях ой макрофекс или ложение). 2.8 Крыша В проекте принята чердачная двускатная крыша. Материал кровли – кровельная листовая сталь. Уклон кровли – 25º . Несущая конструкция крыши – наслонные стропила из брусьев. Сопряжение отдельных элементов между собой осуществляется при помощи врубок. Шаг стропил – 0,7 – 0,9 м. Сечение стропильных ног 150х50 мм. По внутренней стороне наружных стен укладываются мауэрлаты сечением 150х150 мм. В нижней части стропильные ноги опираются на мауэрлаты, а в верхней – на прогоны сечением 100х100. Прогоны опираются на стойки сечением 100х100 мм. Под стойки укладываются лежни также сечением 100х100 мм. В карнизной части крыши дома к стропильным ногам прибиваются кобылки сечением 50х100 мм длиной 1600 мм. Во избежание сноса крыши ветром стропильные ноги не реже чем через одну крепят проволочной скруткой диаметром 4 мм к заделанному в шов кладки ершу. По обрешетке укладывается кровля из стальных оцинкованных листов размером 1420х710 мм толщиной 0,5 мм, которые подаются на сборку в виде «картин», сбитых по короткой стороне двойным лежачим фальцем, с отогнутыми краями по контуру. Длинные кромки «картин» сбиваются стоячим фальцем. Для крепления «картин» к обрешетке в стоячие фальцы заводятся полоски листовой стали – кляммеры, прибиваемые к боку бруска обрешетки. Водосток наружный, организованный. Карнизный свес и настенный желоб с лотками выполняется из кровельной оцинкованной стали. Настенные желоба отводят воду к воронкам водосточных труб, расположенных через 15 – 20 м. Звенья водосточных труб на расстоянии не менее 120 мм от стены крепят к ней стальными ухватками. По периметру вентиляционных шахт устраиваются фартуки из оцинкованной кровельной стали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Наружная и внутренняя отделка Наружные стены штукатурятся известково-цементным раствором, приготовленным из извести, песка, цемента и пластифицирующих добавок. Штукатурка выполняется из двух слоев. По первому слою раскатывается армирующая сетка, которая крепится дюбелями из расчета 8 шт./ м². Второй слой – отделочный, в который добавляется цветной пигмент. Отделка цоколя – искусственный камень. Отделочный слой стен жилых помещений – оклейка обоями. В кухнях и санузлах наклеивается керамическая плитка на всю высоту помещения. В тамбуре, вестибюле и лестничной клетке – покраска масляными красками. Потолки белятся по шпаклеванной поверхности клеевыми побелками. Переплеты окон, балконные и входные двери окрашиваются масляными красками за 2 раза. - Энергоэффективность # Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно – планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. Требования тепловой защиты будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» или «б» и «в». Для поддержки внутри здания нормальной температуры и для создания нормальных санитарно-гигиенических условий, наружные стены должны обладать достаточными теплозащитными свойствами. Основной показатель теплозащитных свойств ограждения – степень сопротивления прохождению через нее тепла. Этот показатель называется сопротивлением теплопередаче. Сопротивление ограждения теплопередаче R определяет способность ограждения сопротивляться прохождению через него тепла (сопротивление каждого однородного по материалу слоя, составляющего конструкцию ограждения). 2.10.1 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче - Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к которой относится район строительства, где расположен строительный объект. Для Рязанской области зона влажности – нормальная. - Параметры воздуха внутри жилых и общественных зданий из условия комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года СП 23-101-2004: для жилых и общественных зданий tint = 20 – 22 º С; φint = 55%; В связи с этим режим помещений принимается нормальный (по таблице 1 СНиП 23-02-2003). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. |  |  | Кол.уч. | Лист |  | № док |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |

| - Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений. Для нормальной зоны, где находится Рязанская область и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б. - Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной системы наружного утепления (см. рис. 1). - По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов теплопроводности каждого слоя. - Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее холодной пятидневки t ext , º С, среднюю температуру t ht , º С и продолжительность z ht , сут , отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 º при проектировании жилых и общественных зданий и не более 10 º при проектировании детских учреждений. Рис. 1 наружная штукатурка из известково- цементного раствора ρ = 1700 кг/м³, δ = 0,03 м, λ = 0,87 Вт/(м · º С) теплоизоляционная плита: экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35, ρ = 35 кг/м³, δ = 0,08 м, λ = 0,03 Вт/(м · º С) кирпич силикатный на цементно- песчаном растворе ρ =1800 кг/м³, δ = 0,51м, λ=0,87 Вт/(м · ºС) внутренняя штукатурка из известково- цементного раствора ρ = 1700 кг/м³, δ = 0,02 м, λ = 0,87 Вт/(м · º С) Для Рязанской области t ext = - 27 º C, для жилых и общественных зданий t ht = - 3,5 º C, z ht = 208 сут., |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Градусо – сутки отопительного периода Dd , º C · сут, определяют по формуле Dd = ( tint - t ht ) z ht , ( 1 ) где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, º С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 ( в интервале 20 – 22 º С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 – 21 º С); t ht , z ht - средняя температура наружного воздуха, º С, и продолжительность отопительного периода, принимаемые по СНиП 23 – 01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 º С – при проектировании лечебно – профилактических, детских учреждений и домов – интернатов для престарелых, и не более 8º С – в остальных случаях. Определяем градусо – сутки отопительного периода для жилых и общественных зданий Dd = (20 – ( - 3,5) ) · 208 = 4888 º C · сут. По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq , м²·ºC/Вт в зависимости от градусо – суток района строительства, используя формулу Rreq = a Dd + b для стен жилых и общественных зданий Rreq = 0,00035 · 4888 + 1,4 = 3,11 м²·ºC/Вт - Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м² · ºС/Вт, ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rreq , м² · ºС/Вт. Сопротивление теплопередаче R0 , м² · ºС/Вт ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле R0 = Rsi + Rk + Rse, ( 3 ) где Rsi = 1/αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м²·ºС), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м²·ºС); Rse = 1/ αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м²·ºС), принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен αext = 23 Вт/(м²·ºС); Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями, м² · ºС/Вт. Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk , м² · ºС/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев Rk = R1 + R 2 + … + Rn + Ral ( 4 ) где R1 , R 2 , Rn - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции ,м² · º С/Вт; Ral - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м² · º С/Вт, определяемое по таблице 7 СП 23-101-2004. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Термическое сопротивление R, м²·ºС/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле # R = δ / λ , ( 5 ) где δ - толщина слоя, м; λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · º С), принимаемый по приложению Д СП 23 - 101. - Проводим проверочный расчет на выполнение условия R0 > Rreq для выбранной конструкции стены 1 0,03 0,08 0,51 0,02 1 R0 = ---- + -------- + ----- + ----- + ------ + ----- = 8,7 0, 87 0,03 0,87 0,81 23 = 0,115 + 0,034 + 2,667 + 0,586 + 0,023 + 0,043 = 3,47 м² · ºС/Вт R0 = 3,47 м² · ºС/Вт > Rreq = 3,11 м² · ºС/Вт, условие выполняется. 2.10.2 Санитарно – гигиенический показатель стен Расчетный температурный перепад ∆ t0, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин ∆ tn, °С, установленных в таблице 5 СНиП 23-02, и определяется по формуле: n ( tint - t ext ) ∆ t0 = ---------------------- , (6) R0 αint где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 6 СНиП 23-02 (для наружных стен n = 1). Для жилых зданий и детских учреждений ∆ tn = 4,0 °С, для общественных зданий ∆ tn = 4,5 °С. 1 (20 - (- 27)) ∆ t0 = ----------------- = 1,56°< 4,0° (4,5) 3,47 · 8,7 Проверяем возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения. Температура внутренней поверхности ограждения τsi,°С должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченность 0,92. По приложению Р СП 23 – 101 определяем температуру точки росы td, °С при tint = 20° и относительной влажности φint = 55% : td = 10,69°. Температуру τs однородной (без теплопроводных включений) ограждающей конструкции, имеющей сопротивление теплопередаче R0 ,определяем по формуле: τsi = tint - n ( tint - t ext ) / R0 αint, (7) τsi = 20 – 1(20 – (- 27) / 3,47 · 8,7 = 20 – 1,56 = 18,44°>10,69°, следовательно толщина утеплителя выбрана правильно и выпадения конденсата не произойдет. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| 3 Санитарно – техническое оборудование Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети. Ввод прокладывается из полиэтиленовых труб Ø 63 мм на глубине 2,2 м от поверхности земли до верха трубы. Сеть внутреннего водопровода состоит из магистральной линии, хозяйственных и пожарных стояков, разводящей и запорной арматуры. Сеть имеет нижнюю разводку. Магистральные трубопроводы расположены в технических подпольях. Внутренняя сеть соединена с уличной магистралью. Санузлы состоят из ванных и туалетных комнат. Оборудование: трубопроводы водоснабжения, канализации, сантехнических приборов, туалетного гарнитура, вентиляционных устройств. Горячее водоснабжение – от действующей наружной сети. Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется в действующую наружную канализационную сеть. Внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных канализационных труб Ø 50 – 100 мм. Вентиляция запроектирована естественная через форточки, каналы в кирпичных стенах (в монолитных вентиляционных шахтах, в специальных газобетонных или керамзитобетонных блоках) с помощью вентиляционных решеток РВ. Проект разработан на напряжение 220 В в сети с глухо - заземленной нейтралью трансформатора. Ввод в здание выполнен от существующей сети 0,4 КВ. Внутренние электросети имеют скрытую электропроводку с напряжением 220/380 вольт. Для учета электроэнергии устанавливают счетчики. В проекте предусмотрено центральное отопление от наружной сети. В здании установлены биметаллические секционные радиаторы NAMI. Каждая секция биметаллического радиатора изготовлена из стального регистра, на который нанесено тонкостенное оребрение из высококачественного алюминиево-кремневого сплава UNI5076. Регистр из высоколегированной стали исключает контакт теплоносителя с алюминием и не позволяет образованию электрохимической коррозии алюминиевого оребрения. В производстве радиаторов применяются термостойкие прокладки. Трубопроводы и отопительные приборы системы отопления крепятся к стенам инвентарными кронштейнами и хомутами. Газоснабжение от городской сети. Газоснабжение состоит из газопровода (магистральной линии, стояков, разводящих сетей, газопроводных сетей и приборов (плит). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Таблица 5 Экспликация полов Наиме- нов. или номер помещ.; Тип пола; Схема пола; Данные элементов пола, мм; Площадь м кв.. 1 этаж; 1; Линолеум ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе - 5 Выравнивающая стяжка из легкого бетона кл. В 7,5; ρ =800 кг/ м³ - 50 Пароизоляция - слой рубероида Теплоизоляция – пенополистирол ρ = 40 кг/ м³ -30 Ж. бетонная плита - 220; 164,79. 1 этаж; 2; Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 150 - 30 Стяжка из цементно-песчаного раствора М 200 - 40 Пароизоляция – слой рубероида Теплоизоляция – пенополистирол ρ = 40 кг/ м³ - 30 Ж.бетонная плита - 220; 12,99. 2 и 3 этажи; 3; Линолеум ПВХ на тепло-звукоизоляционной основе - 5 Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 - 30 Ж. бетонная плита - 220; 329,58. 2 и 3 этажи; 4; Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе М 100 - 20 Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 - 25 Гидроизоляция – изол на битумной мастике - 5 Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 - 30 Ж.бетонная плита - 220; 25,98. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Таблица 6 Спецификация элементов к схеме расположения стропил Поз; Обозначение; Наименование; Кол.; Объем м. куб; Приме чание. 1; ГОСТ 24454-80* Е; Мауэрлат 150х150, п.м; 36,68; 0,83. 2; ГОСТ 24454-80* Е; Стропильная нога, 150х50, l = 7000, шт.; 44; 2,31. 3; ГОСТ 24454-80* Е; Лежень 100х100, п.м; 30,38; 0,3. 4; ГОСТ 24454-80* Е; Прогон 100х100, п.м; 18,74; 0,19. 5; ГОСТ 24454-80* Е; Стойка 100х100, l = 2650, шт.; 5; 0,13. 6; ГОСТ 24454-80* Е; Подкос 100х100, l = 2800, шт.; 10; 0,28. 7; ГОСТ 24454-80* Е; Кобылка 50х100, l = 1600, шт.; 44; 0,35. 8; ГОСТ 24454-80* Е; Обрешетка 25х100, м 2; 140,22; 3,23. 11; ГОСТ 24454-80* Е; Лобовая доска 25х150 п.м; 32,0; 0,12. Итого:; 7,8. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Таблица 7 Спецификация сборных железобетонных элементов Поз.; Обозначение; Наименование; Коли- чество; Вес 1 элем. кг; Приме- чание. Фундаментные плиты. 1; ГОСТ 13580-85; ФЛ 12.24-3; 10; 1760. 2; ГОСТ 13580-85; ФЛ 12.12-3; 2; 870. 3; ГОСТ 13580-85; ФЛ 10.24-3; 15; 1520. 4; ГОСТ 13580-85; ФЛ 10.8-3; 8; 495. 5; ГОСТ 13580-85; ФЛ 14.24-3; 12; 2110. 6; ГОСТ 13580-85; ФЛ 14.12-3; 3; 1040. 7; ГОСТ 13580-85; ФЛ 14.8-3; 3; 685. Фундаментные блоки. 8; ГОСТ 13579-78; ФБС 24.4.6 т; 57; 1300. 9; ГОСТ 13579-78; ФБС 24.6.6 т; 78; 2040. 10; ГОСТ 13579-78; ФБС 24.6.3 т; 26; 960. 11; ГОСТ 13579-78; ФБС 12.4.3 т; 38; 310. Плиты перекрытий. П-1; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 63-15-8; 64; 2980. П-2; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 30-15-8; 36; 1530. П-3; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 30-12-8; 12; 1110. П-4; Серия 1.141-1, в 60,63; ПК 30-10-8; 8; 930. Балконные плиты. БП-1; Серия 1.137-6, в 1; ПБ 39-6; 12; 1435. Лестничные марши. ЛМ-1; Серия 1.151-4, в.1; ЛМ 30-12; 4; 1700. ЛМ-2; Серия 1.151-4, в.1; ЛМ 30-12ук; 1; инд.заказ. Лестничные площадки. ЛП-1; Серия 1.152-5, в. 1; ЛПР 25-16 к; 4; 1120. ЛП-2; Серия 1.152-5, в. 1; ЛПР 25-16 кв; 1; 1250. Козырек входа. Серия 1.238-1,в.1; КВ 22; 1; 1050. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Список использованных источников - Берлинов М.В. Основания и фундаменты, Санкт - Петербург, Москва, Краснодар, «Лань», 2019. – 320 с. - Вильчик Н. П. Архитектура зданий. Учебник. М.: ИНФРА-М. 2020. – 319 с. (Среднее профессиональное образование). - ГОСТ 28984–2011 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения. М.: Стандартинформ, 2013.– 19 с. - ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. М.: Стандартинформ, 2013.– 59 с. - ГОСТ 21.201-2011. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций. М.: Стандартинформ, 2013. – 21 с. - ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства, Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. М.: Стандартинформ, 2013. – 45 с. 7. Основы архитектуры и строительных конструкций / под общей редакцией А.К. Соловьева. М.: Издательство Юрайт, 2020. – 458 с., (www/biblio-online.ru). 8. Синянский И.А. Типология зданий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.А.Синянский, Н.И. Манешина. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 288 с. 9. СП 54.13330. 2011 Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования. Актуализированная версия СНиП 31- 01- 2003. – Москва, 2016. – 51 с. 10. СП 131.13330. 2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. – М.: Минрегион России, 2012. – 386 с. 11. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. – М.: Минрегион России, 2012. – 139 с. 12. Тосунова М.И. Архитектурное проектирование. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.И. Тосунова, М.М. Гаврилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с. 13. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учебное Пособие. М.: Издательство Архитектура – С, 2019. – 176 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.01 КП С-31 019 АР |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  |  | Лист |  |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |