Министерство образования Рязанской области

ОГБПОУ

« СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. Беглова»

ТЕТРАДЬ

Для лабораторных работ по дисциплине

«Основы строительного производства»

для студентов специальности 08.02.08

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Группа:

Студент:	Преподаватель:

Методические указания

к выполнению лабораторных  и практических работ по МДК 01.01.01«Геология, строительные материалы и изделия».

Каждый студент должен самостоятельно подготовиться к выполнению лабораторных работ, для чего ему необходимо проработать соответствующие разделы учебника и учебного пособия, а также ознакомиться с соответствующими ГОСТами Техническими условиями.

Преподаватель, проверяя (в ходе лабораторных занятий) знания студентов, может не допускать к работе или отстранить от начатой работы тех студентов, которые обнаружат недостаточную подготовленность к работе.

Приступая к работе, студенты должны изучить под руководством преподавателя приборы и машины, которые будут применяться при выполнении данного задания.

Все полученные в процессе работы данные тут же заносятся в «Тетрадь» (записи можно вести как чернилами, так и карандашом).

Закончив проведение и оформление работы, студент должен убрать свое рабочее место и представить пропущенные работы в сроки, указанные преподавателем, ведущим занятия.

После выполнения лабораторных работ студент передает преподавателю «Тетрадь» с выполненными работами и заполненными таблицами с пометкой (самостоятельная работа). Затем на зачете (т.е. в ходе собеседования с преподавателем) студент должен ответить на вопросы по теоретической части всех лабораторных работ, предусмотренных программой.

Зачет лабораторных работ производится на основании просмотра рабочей тетради и контрольного опроса по проведенным работам, а также по свойствам и условиям применения  данного строительного материала.

Выполнив все лабораторные работы и задания к самостоятельной работе, получив по ним зачет и изучив теоретический курс по рекомендованному учебнику, студент сдает экзамен.

При выполнении лабораторных работ рекомендуется использовать учебные пособия.

Некоторые приемы работы студентов в лаборатории

А. Измерения

1. Перед началом измерения необходимо:

а) узнать цену деления шкалы каждого из нужных для опыта приборов, инструментов или мерной посуды;

б) запомнить приемы измерения и требуемую точность;

в) освоить (если надо, с помощью преподавателя или лаборанта) технику производства измерения.

2. Во время измерения надо:

а) смотреть на прибор так, чтобы луч зрения был перпендикулярен к шкале отсчета;

б) уровень жидкости брать по нижнему мениску.

Б. Взвешивание

1. Перед каждым взвешиванием необходимо:

а) установить соответствие грузоподъемности весов предстоящей работе;

б) проверить правильность установки и подключения весов;

в) проверить чистоту платформы, на которую помещаем взвешиваемый образец;

г) запомнить требуемую для данного опыта точность взвешивания.

2. При взвешивании необходимо:

а) нельзя класть что-либо на платформу весов, если они выключены;

б) образцы для взвешивания надо класть на платформу аккуратно без толчков;

В. Ознакомление с приборами

До начала работы необходимо:

а) внимательно ознакомиться со схемой действия прибора, используя руководства и пояснения  преподавателя (схему зарисовать в «Тетрадь»);

б) узнать цену деления на шкалах прибора, наибольшие для него нагрузки;

в) установить пределы применимости прибора, наибольшие для него нагрузки;

г) ознакомиться с техникой безопасности при работе на данном приборе.

д) работать с приборами надо аккуратно, чтобы не сломать их.

Тема 1.

Основные свойства строительных материалов.

Лабораторная работа № 1.

Определение средней плотности различных материалов

в образцах правильной геометрической формы.

Приборы:____________________________________________________________________________________________________________________________ Цель______________________________________________________________ работы:____________________________________________________________

Результаты работы:

| Данные опыта | Единица измерения | 1-й образец | 2-й образец | 3-й образец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала Формы образца Размеры образца: длина …а ширина …в высота …h диаметр …d Объем образца …V Масса образца …m.. Средняя плотность ср | см см см см см3 г г/см3 кг/м3 |  |  |  |

Вид образцов в аксонометрии (примерно в масштабе), формулы для расчета.

Вывод:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 2.

Определение истинной плотности каменного материала.

Приборы:__________________________________________________________

Цель работы:_______________________________________________________

__________________________________________________________________ Наименование материала:____________________________________________

Степень измельчения пробы__________________________________________

Жидкость, наливаемая в прибор_______________________________________

Результаты работы:

| Данные опыта | Единица измерения | 1-я проба | 2-я проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса измельченного материала с тарой m1 | г |  |  |
| Объем вытесненной жидкости V | см3 |  |  |
| Масса остатка порошка с тарой m 2 | г |  |  |
| Масса высыпанного порошка m | г |  |  |
| Истинная плотность  | г/см3 |  |  |

| Схема прибора: Вывод:___________________________ | Формулы для расчета: |
| --- | --- |

Лабораторная работа  № 3.

Определение истинной пористости   водопоглощения.

Наименование материала:____________________________________________

Цель______________________________________________________________ работы:____________________________________________________________

Результаты работы:

Средняя плотность ср___________________________________________г/см3

Истинная плотность ___________________________________________г/см3

Пористость материала П = (1-ср /) • 100%__________________________%

Масса сухого образца m1_________________________________________г

Масса насыщенного водой образца m2______________________________г

Водопоглощение по массе материала Wm= ( m2 – m1)/m1• 100% _________%

Средняя плотность материала ср__________________________________г/см3

Объем образца V________________________________________________ см3

Объемное водопоглощение материала  W0= ( m2 – m1)/V 100%___________%

Коэффициент насыщения Кн =   Wm /W0_______________________________

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная  работа  № 4.

Определение предела прочности при сжатии и водостойкости

каменного материала.

Приборы:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель______________________________________________________________ работы:____________________________________________________________

Наименование материала:____________________________________________

Результаты работы:

| Данные опыта | Единица измерения | 1-й обр. сухой | 2-й обр. мокрый |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры образца: |  |  |  |
| длина … l | см |  |  |
| ширина … b | см |  |  |
| высота … h | см |  |  |
| Площадь сечения образца A | см2 |  |  |
| Объем образца V | см3 |  |  |
| Масса образца m | г |  |  |
| Средняя плотность ср | г/ см3 |  |  |
| Влажность W | % |  |  |
| Разрушающая нагрузка F | Н |  |  |
| Предел прочности при сжатии R сж | мПа |  |  |
| Коэффициент размягчения K разм. |  |  |  |

Формулы для расчета :                               Общий вид образца в аксонометрии:

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 3. Керамические материалы.

Лабораторная работа  №5.

Оценка качества кирпича при его внешнем осмотре.

ГОСТ 530-95

Приборы:__________________________________________________________

Цель работы:_______________________________________________________

Кирпич____________________________________________________________

Вид кирпича, его размеры, пороки (дать рисунок).

Показатели внешнего осмотра кирпича

| Показатели внешнего вида | Допускаемые отклонения | 1-й кирпич | 2-й кирпич | 3-й кирпич | 4-й кирпич | 5-й кирпич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Отклонение от линейных размеров, мм по длине | ±5 |  |  |  |  |  |
| по ширине | ±4 |  |  |  |  |  |
| по высоте | ±3 |  |  |  |  |  |
| б) Искривление поверхностей и ребер, мм по постели | не более 3 |  |  |  |  |  |
| по ложку | не более 4 |  |  |  |  |  |
| в) Трещины сквозные (на сторонах 250х65 на всю толщину кирпича) мм | не более 30 |  |  |  |  |  |
| г) Характер (степень) обжига | ярко оранж. звонкий звук |  |  |  |  |  |
| д) включение известняка | не допускаются |  |  |  |  |  |

Вывод по каждому отдельному образцу: _____________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа  №6.

Определение марки кирпича.

Приборы:__________________________________________________________

Цель работы:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

Порядок выполнения работы и методика подготовки образцов для испытания:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты работы:

Схема для испытания образцов из кирпича:

| На сжатие: | На изгиб |
| --- | --- |

Rсж = F/ А МПа	Rизг. = 3FI / 2bh2 Мпа

а) определение предела прочности при сжатии:

| № обр. | Размеры, мм |  | Площадь, образца А = а*b, мм2 | Разрушающая Нагрузка, F кН | Предел прочности при сжатии Rсж МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | b |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

б) определение предела прочности при изгибе:

| № образца | Размеры, мм |  | Расстояние между опорами,I мм | Разрушающая нагрузка, F кН | Предел прочности при изгибе Rизг. МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h |  |  |  |

Заключение о марке кирпича согласно ( ГОСТ  530 – 95) : __________________________________________________________________

Тема 5. Минеральные  вяжущие вещества. Бетоны и растворы.

Лабораторная работа  №  7.

Воздушная строительная известь.

Определение скорости гашения строительной извести.

Приборы:____________________________________________________________________________________________________________________________

Цель______________________________________________________________ работы:____________________________________________________________

Схема прибора и порядок работы:

Результаты испытаний:

| Данные опыта | Единицы измерения | 1-я проба | 2-я проба |
| --- | --- | --- | --- |
| - Масса взятой навески - Количество воды - Начальная температура - Время начала опыта - Конечная температура - Время конца опыта - Время гашения | г мл С˚ Час,мин С˚ Час,мин мин |  |  |

Вывод_______________________________________________________________________________________________________________________________

Гипс строительный ( ГОСТ 125 -79   )

Лабораторная работа  № 8.

Определение нормальной густоты гипсового теста.

Приборы:____________________________________________________________________________________________________________________________

Цель работы: ______________________________________________________ __________________________________________________________________

Схема прибора и принцип работы с ним:

Результаты испытаний:

| Данные опыта | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса взятого гипса г масса взятой воды г Относительное содержание воды в % от массы гипса Диаметр растекшейся лепешки мм |  |  |  |

Количество воды в процентах от массы гипса, нужное для получения гипсового   теста нормальной густоты _________________________________________________

Цемент (ГОСТ  310.04 – 81 )

Лабораторная работа  № 9.

Определение марки цемента.

а) Определение нормальной густоты пластичного цементнопесчаного раствора

Метод:____________________________________________________________

Приборы и приспособления:__________________________________________

__________________________________________________________________

Цемент ____________________________, навеска _______________________

Песок ______________________________, навеска ______________________

Вода от веса цемента и песка __________% ____________г; В/Ц =

Уплотнение раствора _______________________________________________

Число встряхиваний столика _________ раз

Растекание раствора по диаметру

1-й раз: В/Ц =_______________________ , растекание __________________см

2-й раз: В/Ц =_______________________ , растекание __________________см

3-й раз: В/Ц =_______________________ , растекание __________________см

Нормальная густота пластичного раствора, соответствующая растеканию 105 -  110 мм, достигается при В/Ц =

Схема прибора и опыта:

б) Изготовление образцов из цементного раствора.

Состав раствора по весу 1:3 (цемент : песок ) В/Ц =

Размеры образца __________________________________________________

| Расход материалов: | На 1 образец | На …….. образца |
| --- | --- | --- |
| Цемента | _________________г | _________________г |
| Песка | _________________г | _________________г |
| Воды | _________________г | _________________г |

Уплотнение________________________________________________________Условия хранения образцов до испытания ______________________________

Метка на образцах __________________________________________________

в) Определение предела прочности при изгибе.

Возраст__________________ дней

| Наименование показателей | № балочек |  |  | Среднее из 2-х наибольших результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 |  |  |  |
| Расстояние между опорами 1, мм Разрушающая нагрузка F, Н Предел прочности при изгибе Rизг, МПа |  |  |  |  |

Марка цемента по испытанию на изгиб «______________»

г) Определение предела прочности при сжатии.

Возраст_______ дней, площадь выравнивающих пластин___________см2

| Наименование показателей | № балочек |  |  |  |  |  | Среднее из 4-х наибольших результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Разрушающая нагрузка F, Н Предел прочности при сжатии Rсж, МПа |  |  |  |  |  |  |  |

Марка цемента по испытанию на сжатие «_______»