2.  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ПРИБОРЫ

2.1 Измерение температуры

##### Температурой называется статистическая величина, характеризующая тепловое состояние тела и пропорциональная средней кинематической энергии молекул тела. За единицу температуры принимается кельвин (К). Температура может быть также представлена в градусах Цельсия (*С). Нуль шкалы Кельвина равен абсолютному нулю, поэтому все температуры по этой шкале положительные. Связь между температурами (по Цельсию и по Кельвину) определяется следующим уравнением, °С:

##### t= T - 273,16.

##### Приборы, предназначенные для измерения температуры, называются термометрами и подразделяются на две большие группы: контактные и бесконтактные.

##### Термометр - прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды при тепловом контакте между объектом измерений и чувствительным элементом термометра.

##### Акустический термометр - термометр, принцип действия которого основан на использовании зависимости между температурой какой-либо среды и скоростью распространения в ней звука.

## Биметаллический термометр - термометр, принцип действия которого основан на использовании зависимости между температурой и разностью коэффициентов расширения двух разнородных материалов, образующих биметалл.

##### Газовый термометр - термометр, в котором в качестве термометрического тела используется газ. При этом используется наличие прямо пропорциональной зависимость между давлением (идеального) газа и его абсолютной температурой при постоянном объеме.

##### Дилатометрический термометр - термометр, принцип действия которого основан на использовании теплового расширения твердых тел.

##### Жидкостный термометр - термометр, принцип действия которого основан на использовании свойства теплового расширения жидкости. В зависимости от температурной области жидкостный термометр заполняют ртутью, этиловым спиртом и другими жидкостями.

##### Манометрический термометр - термометр, принцип действия которого основан на использовании зависимости между температурой и давлением термометрического вещества в замкнутом объеме.

##### Метеорологические приборы - приборы и установки, служащие для регистрации и измерения числовых значений различных метеорологических элементов.

##### Пьезокварцевый термометр - термометр, принцип действия которого основан на использовании зависимости частоты резонанса пьезокварцевого кристалла от температуры.

##### Термоиндикатор - вещество в виде порошка, краски, лака, пасты или тела определенной формы, предназначенное для контроля температуры.

##### Принцип действия термоиндикатора основан на изменении его цвета, яркости свечения или формы при определенной температуре.

##### Термометр сопротивления - термометр, принцип действия которого основан на использовании зависимости электрического сопротивления материала чувствительного элемента термометра от температуры.

Термоэлектрический термометр - термометр, принцип действия которого основан на использовании зависимости термоэлектродвижущей силы термопары от температуры.

Обыкновенный жидкостный термометр состоит из небольшого стеклянного резервуара, к которому присоединена стеклянная трубка с узким внутренним каналом.

Резервуар и часть трубки наполнены какой-либо жидкостью (ртутью, спиртом, толуолом).

О температуре среды, в которую погружен термометр, судят по положению верхнего уровня жидкости в трубке.

Деления на шкале жидкостного термометра наносят следующим образом:

- в том месте шкалы, где устанавливается уровень столбика жидкости, когда резервуар термометра опущен в тающий снег, ставят цифру 0;

- в том месте шкалы, где устанавливается столбик жидкости, когда резервуар термометра погружен в пар воды, кипящей при нормальном давлении (760 мм рт. ст.), ставят цифру 100;

| - промежуток между этими отметками делят на сто равных частей, называемых градусами; - ниже точки 0°С и выше точки 100 °С наносят деления того же размера. Буква С указывает на имя ученого Цельсия, предложившего такой способ деления шкалы (термометр Цельсия, или стоградусный). В Англии и Америке до сих пор используется шкала Фаренгейта (°F), в которой температура таяния льда соответствует 32 °F, а температура кипения воды 212 °F. Этим термометром можно пользоваться только при таких температурах, при которых вещество, которым он наполнен, жидкое. Например, ртутным термометром нельзя измерять температуру ниже —39 °С, так как при более низкой температуре ртуть затвердевает. Подъем уровня жидкости в трубке термометра зависит от свойств жидкости и от сорта стекла, из которого сделан термометр. Нельзя ожидать, чтобы точно совпадали между собой показания двух, даже тщательно изготовленных термометров с делениями, проставленными по указанному выше способу, если эти термометры сделаны из разных материалов. Если мы, например, для ртутного термометра разделили расстояние между отметками 0°С и 100 °С на сто равных частей, то отсюда еще вовсе не следует, что и для любого другого вещества деления должны быть одинаковыми по длине. | Рис.1. Жидкостный термометр лабораторного типа |
| --- | --- |

| Рис. 2. Схема устройства резервуара медицинского термометра (без ртути): виден стеклянный волосок, кончик которого входит в трубку термометра | Рис. 3. Резервуар медицинского термометра, наполненный ртутью, при комнатной температуре: стеклянный волосок удерживает в трубке столбик ртути, не пропуская ее в резервуар |
| --- | --- |

Термометр показывает температуру только той части жидкости, с которой он соприкасается. Поэтому, если мы хотим знать температуру жидкости, занимающей значительный объем, то эту жидкость нужно тщательно перемешать, чтобы обеспечить одинаковость температуры по всему ее объему.

Отсчитывать показания термометра обычного типа, вынув его из жидкости, температуру которой измеряют, нельзя — показания его изменятся.

Иногда изготавливают термометры, показывающие максимальную или минимальную температуру, которую принимал термометр. К числу таких термометров принадлежит широко распространенный медицинский термометр.

В резервуар термометра впаян тонкий стеклянный волосок, отчасти входящий в трубку термометра и сужающий ее канал. Прохождение ртути из трубки обратно в резервуар сквозь узкий канал требует значительного давления.

Поэтому при охлаждении термометра ртутный столбик, разрываясь в месте сужения, остается в трубочке и указывает, таким образом, наиболее высокую температуру больного, которую показал термометр. Чтобы возвратить ртуть в резервуар, следует встряхнуть термометр.

Простые опыты и наблюдения убеждают нас, что при повышении температуры размеры тел немного увеличиваются, а при охлаждении — уменьшаются до прежних размеров. Так, например, сильно разогретый болт не входит в резьбу, в которую он свободно входит, будучи холодным. Когда болт охладится, он снова входит в резьбу. Телеграфные провода в жаркую летнюю погоду провисают заметно больше.

При нагревании увеличиваются не только длина тела, но также и другие линейные размеры.

Изменение линейных размеров тела при нагревании называют линейным расширением.

##### Температуру определяют косвенно — по изменению физических свойств различных тел, получивших название термометрических.

Для измерения температуры используются методы, которые основаны:

- на тепловом расширении жидких, газообразных и твердых тел (термомеханический эффект);

- на изменении давления внутри замкнутого объема при изменении температуры (манометрические);

- на изменении электрического сопротивления тел при изменении температуры (терморезисторы);

- на термоэлектрическом эффекте (термопары);

- на использовании электромагнитного излучения нагретых тел (пирометры).

Приборы, предназначенные для измерения температуры подразделяются на контактные и бесконтактные.