Поляризованные электромагнитные реле

Разновидностью электромагнитных реле являются поляризованные электромагнитные реле. Их принципиальное отличие от нейтральных реле состоит в способности реагировать на полярность управляющего сигнала, заключающееся в том, что при изменении полярности приложенного напряжения меняется направление притяжения якоря.

Поляризованные реле работают на электромагнитном принципе. Отличительной особенностью их является то, что на якорь реле действуют два независимых магнитных потока:

- поляризующий ФП, создаваемый постоянным магнитом,

- рабочий ФP, создаваемый током, проходящим по обмоткам реле.

Различают две системы поляризованных реле:

- дифференциальную,

- мостовую.

Поляризованные реле могут применяться для работы только на постоянном токе. При подаче переменного тока якорь реле будет попеременно притягиваться то к правому, то к левому полюсу электромагнита, т. е. вибрировать с частотой приложенного напряжения.

Широкое применение поляризованные реле получили благодаря их высокой чувствительности и быстродействию.

| Реле времени создает выдержку времени в системе автоматического регулирования. Многодиапазонное реле времени, предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени, применяется в системах управления объектами народного хозяйства. Выдержка времени – это интервал времени от момента подачи напряжения на обмотку реле до момента изменения положения его контактов. | Рис. 62. Реле времени |
| --- | --- |

Классификация усилителей по виду используемой энергии:

- гидравлические;

- пневматические;

- электрические.

Система автоматического регулировании (САР)

Совокупность объекта регулирования и управляющих им автоматических регуляторов называется системой автоматического регулирования (САР).

Система автоматического регулировании (САР) позволяет поддерживать нормальное протекание рабочего процесса в автоматическом режиме, без участия людей, обеспечивает более полно безопасность, а также экономию топливно-энергетических ресурсов.

Надежность САР характеризуется безотказной работой системы.

САР включает в себя следующие элементы:

- датчик;

- усилитель или управляющий орган, воспринимающий сигнал, усиливающий и преобразующий его;

- исполнительный механизм, воспринимающий сигнал и воздействующий на регулирующий орган;

-регулирующий орган, преобразующий сигнал, полученный от исполнительного механизма.

САР – замкнутая цепь, в которой процесс регулирования осуществляется передачей воздействия от одного звена к другому по замкнутому контуру.

Выход из строя одного из звеньев делает САР неработоспособной.

Объект регулирования – это объект, в котором протекает автоматически регулируемый технологический процесс.

Параметр, характеризующий условия протекания процесса и поддерживаемый регулятором, называется регулируемым параметром.

Емкость объекта –  способность объекта аккумулировать среду.

Возмущение – действие нагрузки.

Самовыравнивание – способность объекта регулирования после возмущения приходить к новому установившемуся значению без вмешательства регулятора.

Время разгона – промежуток времени, необходимый для изменения величины регулируемого параметра в объекте от нуля до заданного его значения.

Запаздывание – отставание во времени отклонения регулируемого параметра при воздействии возмущения.

Сигнал – воздействие одного звена на другое.

Входной сигнал – сигнал, получаемый звеном.

Выходной сигнал – сигнал, передаваемый звеном.

Командный сигнал – сигнал, поступающий от усилителя.

Среда называется регулируемой, если на нее влияет положение регулирующего органа.

Объект находится в равновесном состоянии, если приток среды равен расходу.

Статический объект – объект с самовыравниванием, т. к. каждому значению нагрузки соответствует установившееся значение выходного параметра.

Астатический объект (без самовыравнивания) – это когда нарушение выходного параметра пропорционально возмущению.

Система стабилизации поддерживает регулируемый параметр с заданной точностью постоянным во времени.

Система программного регулирования изменяет значение регулируемого параметра во времени по заданной программе.