Практическая работа № 14

Электрические регуляторы

Электрический регулятор непрямого действия представлен на рис. 3.15.

Такой регулятор содержит дросселирующее устройство с седлом11 и затвором 10, преобразователь давления (ПД) с электрическим выходным сигналом тока или напряжения, блок задания (БЗ) и блок рассогласования (БР), управляющий через усилитель-формирователь (УФ) реверсным электродвигателем 7.

Электродвигатель 7 обеспечивает необходимое перемещение затвора 10 дросселирующего органа через шестерни 4, 8 и винтовую передачу 5, установленную в опорах З и 9. Для исключения проворота винт 5 снабжен четырехгранником 6 от блока питания (БП).

При увеличении отбора газа потребителями выходное давление Р2 регулятора уменьшается и двигатель приоткрывает затвор 10, что приводит к повышению расхода поступающего газа и соответствующему росту выходного давления Р2 до равенства с давлением Рзад .

При достижении равенства давления задания Рзад. в блоке задания выходному давлению Р2 процесс стабилизируется и двигатель останавливается.

При уменьшении отбора газа потребителями выходное давление Р2 возрастает, что приводит к автоматическому прикрытию затвора 10 и уменьшению расхода поступающего газа до достижения равенства выходного давления заданному давлению.

Контрольные вопросы:

- Из каких элементов состоит электрический регулятор непрямого действия (рассказать по схеме)?

- Работа регулятора при увеличении отбора газа.

- Работа регулятора при достижении равенства давления.

- Работа регулятора при уменьшении отбора газа потребителями.