## Лекция № 7 Основные требования к системам водоснабжения многоквартирных домов

СП 54.13330.2016 – документ, определяющий главные требования ко всем инженерным системам вновь строящихся и реконструируемых жилых зданий многоквартирного типа (высота до 75 м). Согласно ему, в домах должны быть предусмотрены:

- хозяйственно-питьевое водоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- противопожарный водопровод.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение преимущественно организуется от централизованной сети того населенного пункта, в котором находится здание. В местах без централизованного водообеспечения разрешается создать индивидуальные или коллективные источники питьевой воды из водоемов или подземных горизонтов, но только для 1-2-этажных строений.

Свод правил определяет, что системы горячего водоснабжения должны иметь автоматическое или ручное регулирование. Это относится к следующим группам зданий:

Согласно СП 54.13330.2016 холодное и горячее водоснабжение в многоквартирных домах должны предусматриваться в соответствии с СП 30.13330 и СП 31.13330. Эти своды правил определяют ключевые нюансы, которых необходимо придерживаться при устройстве водопроводов. Наиболее важные среди них:

- в жилых зданиях с количеством квартир более 400 должно предусматриваться два ввода холодной воды;

- при наличии двух вводов может возникать необходимость в повышении давления воды, поэтому их объединение следует выполнять до насосов;

- разводящие сети внутреннего водопровода могут прокладываться на технических этажах, чердаках, в подвалах или подпольях;

- стояки, вводы воды, измерительные приборы, арматура и регуляторы могут прокладываться в коммуникационных шахтах или специальных шкафчиках с возможностью быстрого доступа для ремонта;

- в зданиях высотой более 4 этажей водоразборные стояки горячего водопровода необходимо соединять с помощью кольцующих перемычек в секционные узлы по специальной схеме (объединяются по 3-7 стояков).

Кроме того, указанные СП регламентируют расчетный расход воды, источники водоснабжения, параметры воды (качество, температура, чистота), схемы прокладки горячих и холодных водопроводов, порядок подбора инженерного оборудования для устройства сети, включая трубы, арматуру и измерительные приборы водопотребления.

Водопровод в многоквартирном доме должен удовлетворять требованиям смежных стандартов, среди которых:

- СП 73.13330.2016;

- СанПиН 2.1.2.2645-10;

- СП 131.13330.2018;

- СП 118.13330.2012;

- ГОСТ 25151-82;

- ГОСТ Р 50193.1-92 и другие.

Водоснабжение многоквартирного дома должно соответствовать всем требованиям, указанным в действующих нормативно-правовых актах, строительных правилах и государственных стандартах. За правонарушения в области строительства и реконструкции жилых домов предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ.

При умышленном использовании некачественных или неразрешенных материалов (изделий) виновные лица обязаны выплатить штраф (до 300 тыс. руб.). В случае, если были произведены действия, которые негативно повлияли на конструктивные или другие характеристики надежности и безопасности многоквартирных зданий, то последуют более серьезные санкции – большие штрафы или административное приостановление деятельности на определенный срок.

## Проектирование водоснабжения в многоквартирном доме

Системы водопровода горячей и холодной воды в многоквартирных зданиях проектируются в соответствии с СП 30.13330.2016 и СП 31.13330.2012. Свод правил определяет 3 ключевых особенности сетей водоснабжения подобных домов:

- подключение к магистральной сети;

- разводка труб на дом (наружный водопровод);

- разводка труб по квартирам (внутренний водопровод).

Согласно нормам сети холодной воды принимаются:

- тупиковыми;

- кольцевыми или с закольцованными вводами;

- кольцевыми при совмещенном хозяйственно-противопожарном водопроводе в домах на 6 этажей и выше.

Сети горячей воды проектируются таким же образом, но с обязательным применением мероприятий по компенсации температурного изменения длины труб.

Проектирование водопровода начинается с постановки технического задания, которое опирается на уже существующие условия, связанные с объектом. Это расположение, площадь и этажность здания, а также количество квартир. На основании полученных данных:

- Определяется способ подключения многоквартирного дома к источнику воды (централизованный или автономный).

- Разрабатывается схема наружного и внутреннего водопровода, планируется аварийное (противопожарное) обеспечение здания.

- Подбираются материалы, трубы, арматура и другие инженерные коммуникации.

После подготовки спецификаций на материалы и технику формируется технико-экономическое обоснование. Документ содержит пояснения, согласно которому выбранные трубы, крепежи и сантехника являются оптимальным решением для данного здания.

Статистика последних лет показывает тенденцию к использованию современных материалов при устройстве водопроводов, особенно в отношении новых и модернизируемых многоквартирных зданий. Повышенным спросом пользуются пластиковые трубы, так как такая продукция обладает хорошим набором эксплуатационных качеств, недорого стоит.

Монтажная схема – документ, который утверждается по результатам проведенного проектирования. Она служит детальным руководством по устройству водоснабжения в доме, поэтому может использоваться как инструкция для дальнейших работ.

## Монтаж водопровода в многоквартирном доме

Порядок устройства внутренних систем водоснабжения определен СП 73.13330.2016, монтажной схемой и инструкциями заводов-производителей техники и материалов.

## Общие правила и алгоритм монтажа

### Как устроена канализационная сеть многоквартирного дома

Внутренние инженерные системы зданий, как правило, монтируются индустриальным методом при захватке (строительной готовности) в объеме:

- отдельного здания, секции или ряда секций в домах высотой до 5 этажей;

- 5 этажей одной или ряда секций в домах высотой более 5 этажей.

Последовательность устройства водопровода определяется монтажной схемой. Обычно алгоритм предполагает выполнение следующих этапов:

- Подготовка креплений для фиксации трубопроводов в отведенных для них местах, прокладка труб.

- Предварительное тестирование системы.

- Работы по гидроизоляции перекрытий.

- Поквартирная установка крепежей под сантехнику, монтаж потребителей воды (умывальников, унитазов, ванн).

- Установка водозаборной арматуры.

- Монтаж водоизмерительной аппаратуры.

- Промывка системы водой.

При осуществлении заготовительных, монтажно-сборочных, испытательных и пусконаладочных работ следует придерживаться рекомендаций СП 73.13330.2016.

## Элементы водоснабжения многоквартирного дома

Согласно СП 30.13330.2016 хозяйственно-питьевые, горячие и противопожарные водопроводные сети в многоквартирных домах включают:

- вводы в здание;

- разводящую сеть (трубопроводы);

- стояки;

- узлы учета потребления воды;

- поквартирные подводки к сантехническим приборам и обслуживающему оборудованию;

- арматуру.

При устройстве сетей водоснабжения в многоквартирных домах разрешено использовать только ту продукцию, которая соответствует действующим законодательным нормам в разрезе санитарии, гигиены и пожарной безопасности. Недопустимо прокладывать водопроводы трубами, не прошедшими государственную регистрацию и проверку на качество.

В качестве подтверждения выступают:

- сертификаты соответствия;

- свидетельство о гос. регистрации;

- санитарно-эпидемиологическое заключение.

Элементы наружного водопровода представлены в СП 31.13330.2012.