2/10 Тема 7.1 Общие сведения о строительных чертежах. Особенности  оформления строительных чертежей.

Цель: Изучить общие сведения о строительных чертежах. Особенности  оформления строительных чертежей.

Краткие сведения об основных конструктивных и архитектурных элементах здания

Конструктивным элементом называется отдельная, самостоятельная часть здания или сооружения: фундамент, стена, цоколь, перегородка, отмостка, перекрытие, кровля, стропила, лестничный марш, оконный или дверной блок и т.д.

На рис. 2.1 показано наглядное изображение здания и его основные конструктивные элементы.

Рис. 2.1. Основные конструктивные элементы здания

Основание – слой грунта, на который опирается фундамент и который воспринимает вес здания. Основания бывают естественные (грунт) и искусственные (сваи и т.д.).

Фундамент – подземная часть здания, на которую опираются стены и колонны. Служат фундаменты для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Основными материалами для устройства фундаментов являются бетон и железобетон.

Верхняя часть фундамента называется поверхностью, а нижняя – подошвой фундамента. Расстояние от нижнего уровня поверхности земли до подошвы фундамента называется глубиной заложения.

Фундаменты подразделяют на ленточные, которые закладывают сплошными по всему периметру стены, столбчатые − в виде отдельных столбов, перекрываемых железобетонной балкой, на которую и кладут стены и свайные. Наиболее распространенным видом фундамента является сборный, состоящий из железобетонных плит (подушек) и из бетонных блоков, укладываемых на подушки. Эти элементы сборных ленточных фундаментов изготавливают на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) в соответствии с государственными стандартами.

Отмостка служит для отвода атмосферных вод от стен здания. Отмостку устраивают при отсутствии у стен тротуаров в виде бетонной подготовки с асфальтовым покрытием, но могут применяться и другие конструкции и материалы. Отмостка должна иметь уклон 1-3 %. Ширину отмостки обычно делают 700-1000 мм.

Цоколь – нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня пола первого этажа. Цоколь предохраняет эту часть стены от атмосферных влияний и механических повреждений. Цоколь выполняют из материалов повышенной прочности, влагоемкости и морозостойкости или облицовывают таким материалом.

Стены по назначению и расположению в здании разделяют на: наружные, которые ограждают помещения от внешней среды и защищают их от атмосферных воздействий, и внутренние, которые отделяют одни помещения от других. Стены бывают несущие, самонесущие и навесные.

Несущие (капитальные) стены передают на фундамент нагрузку от собственного веса и от веса перекрытий и крыши, самонесущие – только от

собственного веса и ветровую нагрузку. Навесные стены, состоящие из отдельных плит или панелей, крепятся к колоннам (как бы навешиваются на них) и нагрузку от собственного веса передают на колонны.

Материалом стен могут служить кирпич, бетон, дерево, пластмасса и т.д.

Если здание выполнено из стандартного керамического, одинарного кирпича, изготавливаемого по ГОСТ 530-95 с размерами (длина × ширина × толщина): 250×120×65 мм, то толщина кирпичных стен должна быть кратна половине кирпича. Толщина наружных стен зависит от климатических условий и может быть равна 510 мм (2 кирпича), 640 мм (2,5 кирпича), 770 мм (3 кирпича).

Внутренние капитальные стены чаще всего делают толщиной в 1,5 кирпича, т.е. 380 мм =250+120+10(шов), перегородки толщиной 0,5 кирпича, т.е. 120 мм.

Перегородки разделяют внутреннее пространство здания в пределах этажа на отдельные помещения. Перегородки могут быть выполнены из дерева, кирпича, гипсовых плит, шлакобетона и т.д. Толщина межкомнатных перегородок 50-180мм.

Пилястры – узкие вертикальные утолщения в стенах, служащие для увеличения их устойчивости. Устраивают их в местах опирания на стены элементов перекрытия или покрытия.

Перекрытия – внутренние горизонтальные ограждающие конструкции, разделяющие здание по высоте на этажи. Перекрытия бывают междуэтажные, чердачные, цокольные. Конструкция перекрытий включает обычно несущие элементы, изолирующие пол и потолок. В настоящее время для устройства перекрытий чаще всего применяются монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытий.

Полы в зависимости от назначения помещения могут иметь различную конструкцию (полы по лагам, по бетонному основанию). Верхний слой пола называют чистым полом. В конструкции пола различают прослойку, подстилающий слой и основание под полы. Материалом для устройства полов служит цемент, керамические плитки, доски, паркет, линолеум, бетон, мрамор и т.п.

Покрытие - верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещения здания от наружной среды и защищающая их от атмосферных осадков.

Эта конструкция совмещает функции потолка и крыши.

Кровля – верхний водоизолирующий слой покрытия или крыши здания.

Стропила – несущие конструкции деревянной кровли, которые представляют собой балки, опирающиеся на подстропильные брусья – мауэрлаты, уложенные по верхнему обрезу стен, и внутренние опоры.

Мауэрлат – деревянные брусья, уложенные на наружные стены здания; на брусья опираются стропильные ноги.

Кобылка – короткая доска толщиной 40мм, которую прибивают к стропильной ноге для крепления обрешетки в карнизной части крыши.

Обрешетка – брусья 50х50мм или доски, к которым крепят элементы кровли.

Карниз – горизонтальный профилированный выступ стены, служащий для отвода от поверхностей стен атмосферных осадков. Величина, на которую карниз выступает за поверхность стены, называется выносным карнизом. Карнизы выполняют из материала стен или из сборных блоков заводского изготовления.

Парапет – часть стены, расположенная выше карниза и заменяющая ограждение. Парапет делают при внутреннем водоотводе.

Проем – сквозное отверстие в стене, предназначенное для установки окон, дверей, ворот и для других целей.

Окна служат для освещения и проветривания помещения. Типы и размеры окон принимают согласно ГОСТ 11214–2003 «Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия», ГОСТ 30674-99

«Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия» и др.

Двери служат для сообщения между помещениями. На дверные коробки, укрепленные в проемах стен, навешивают дверные полотна.

По расположению в здании двери разделяют на наружные и внутренние.

Типы и габаритные размеры внутренних дверей должны соответствовать ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные.

Общие технические условия», ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» и др.

В оконных и наружных дверных проемах делаются «четверти», т.е. крайний кирпич (со стороны улицы) при кладке простенка выдвигается на 65мм своей длины. Устройством четверти достигается две цели: утепление проема и удобство установки оконных и дверных блоков.

Лестничная клетка – огражденное капитальными стенами помещение, в котором размещают лестницу.

Лестница представляет собой несущие конструкции, состоящие из чередующихся наклонных ступенчатых элементов – маршей, которые опираются на горизонтальные плоскостные элементы – лестничные площадки.

Для безопасности движения, лестницы оборудуются вертикальными ограждениями.

Лестничная площадка – горизонтальный элемент лестницы между маршами. Различают основные лестничные площадки на уровнях этажей и промежуточные – для перехода с одного марша на другой.

Лестничный марш – наклонный элемент лестницы со ступенями (в одном марше должно быть не более 18 ступеней). Вертикальная грань ступени называется подступенком, горизонтальная – проступью.

Косоуры – наклонные стальные или железобетонные балки, опирающиеся на площадки; на эти балки укладывают ступени лестницы.

2.2. Строительные изделия и их маркировка

Строительные изделия – это элементы конструкций, поставляемые на строительную площадку в готовом виде для монтажа здания, или изготавливаемые на строительной площадке, например, при монолитном домостроении.

Конструктивным элементам (изделиям) присвоены буквенные обозначения – марки, которые проставляют на рабочих чертежах и схемах расположения элементов сборных конструкций. Марки состоят из начальных букв названий соответствующих элементов. Каждый конструктивный элемент имеет свою нумерацию в проекте, например, колонна К1, фундаментные балки ФБ2 и т.д. Марки наносят на полках линий-выносок, как показано на рис. 2.2.

а – фундаментный блок; б, в – стеновые блоки подвала; г – настил перекрытия; д – плита перекрытия с круглыми отверстиями; е – ригель или прогон; ж – колонна; з – лестничный марш; и – балконная плита.

Если несколько конструктивных элементов однотипные, то им присваивается один и тот же порядковый номер. В этом случае допускается марку наносить на общей полке линии – выноски рядом с изображением элемента.

Размер шрифта марок (позиций) элементов должен быть, как правило, на один – два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.

Буквенные обозначения элементов конструкций и изделий указаны в ГОСТ 23009-2016 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)».

6/22 Выполнение графической работы № 14. Вычерчивание плана здания.

Цель: Выполнить ГР № 14. Вычерчивание плана здания.

8/30 Выполнение графической работы № 14. Вычерчивание разреза здания.

Цель: Выполнить ГР № 14. Вычерчивание разреза здания.

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью, рис. 2.15. Если плоскость перпендикулярна продольным осям, то разрез называется поперечным, а параллельна им – продольным. Разрезы на строительных чертежах служат для выявления объемного и конструктивного решения здания, взаимного расположения отдельных конструкций, помещений и т.п. Разрезы бывают архитектурные иконструктивные.

4/34 Выполнение графической работы № 14. Вычерчивание фасада здания.

Цель: Выполнить ГР № 14. Вычерчивание фасада здания.

4/38 Выполнение графической работ № 14. Вычерчивание узла конструкции здания.

Цель: Выполнить ГР № 14. Вычерчивание узла конструкции здания.