Автоматизация бытовых газовых плит

### Одно из серьезных преимуществ газового топлива — возможность автоматического контроля и регулирования процессов сжигания газа. Устройства автоматического регулирования и безопасности могут применяться как совместно, так и раздельно.

### Автоматические устройства, применяемые в газовых приборах и аппаратах, по-своему назначению подразделяются на группы:

- устройства регулирования;

- устройства, обеспечивающие удобство пользования;

- устройства, повышающие надежность, безотказность и долговечность работы аппаратов;

- устройства безопасности.

### Большинство устройств автоматики или их комплексы служат средствами повышения безопасности. Все эксплуатируемые газовые приборы снабжены такими устройствами.

### Автоматические устройства бытовых газовых плит

| Основной элемент газовой плиты — это горелка, именно в ней смешивается воздух, в необходимой для воспламенения пропорции. Как правило, используются конфорки из чугуна. Их безусловным плюсом является то, что они не прогорают Форма конфорок может быть различной - круглой, треугольной, и даже овальной. | Рис. 103. Газовая плита повышенной комфортности |
| --- | --- |

В самых простых плитах используются привычные ручки, в более современных - кнопки, ну а в наиболее современных плитах - сенсорное управление.

Как правило, конфорки в газовых плитах, включаются с помощью электроподжига -  ручного или автоматического.

В первом случае нужно повернуть переключатель и нажать на кнопку, при автоматике достаточно повернуть переключатель.

Для интенсивного нагрева используются многоконтурные газовые конфорки.

Еще одна функция, крайне желательная, это газ-контроль. То есть блокировка подачи газа, если огонь не зажжен, или, в силу каких- то причин потух.

Если конструкция плиты предусматривает электроподжиг и подсветку, отдельная проводка не требуется, однако наличие гриля или электрической духовки требует отдельной проводки, также автомата защиты и заземления.

Коэффициент полезного действия газовых горелок составляет около 58%, столько тепла горелка способна передать посуде.

Остальная часть будет уходить на обогрев помещения. Несмотря на этот недостаток, использование газа обходится на порядок дешевле электричества.

Полноту сгорания газа можно определить по цвету пламени.

- Если все в порядке - пламя будет окрашено в синий цвет.

- В случае если воздуха больше чем необходимо, горение будет сопровождаться шипением, а само пламя будет низким.

- При недостатке воздуха пламя поднимается высоко, но горение будет сопровождаться копотью.

В современных моделях газовых плит предусматриваются:

- автоматическое зажигание горелок,

- терморегулирование духового шкафа,

- контроль пламени,

- подсветка.

Для автоматизации розжига широко применяется система пьезозажигания, принцип действия которой основан на пьезоэффекте — генерировании высоковольтных импульсов малой длительности.

В общем корпусе 8 размещены два пьезоэлемента 1 с изолирующей обоймой 4 и высоковольтным выводом 2, размещенным в трубке 3. В этом же корпусе установлен боек 6 с пружиной 7, взводимой при повороте ручки крана с помощью штока 9. При каждом повороте крана боек ударяет по торцу 5 пьезоэлемента, вызывая импульсы тока напряжением около 10—15 кВ. Этот импульс достаточен для получения искрового разряда в разряднике, установленном у зоны пламени горелки.

Рис. 104. Схема пьезокерамического устройства

### 1 - пьезоэлемент, 2 - высоковольтный провод, 3 - изолятор, 4 -  трубка,

### 5 - головка, 6 -  боек, 7 – пружина, 8 – корпус, 9 – шток взвода