Практическая работа № 2

Резание металла и труб.

Резка (резание) — операция, связанная с разделением материалов на части при помощи ножовочного полотна, ножниц или другого режущего инструмента.

К инструментам и приспособлениям, получившим наиболее широкое применение при резке, относятся:

- ручные слесарные ножовки и ножницы различных конструкций (для разрезания листового материала и профильного проката);

- труборезы и приспособления для закрепления разрезаемых заготовок.

- Ручные слесарные ножовки (рис. 2.11, а) предназначены для разрезания профильного проката, толстых листов и полос, выполнения пазов и шлицов в головках винтов и вырезания заготовок по контуру

Рис. 2.12. Труборезы:

а — роликовый: 1 — прижим; 2 — винт; 3 — винтовой рычаг; 4 — скоба; 5 — кронштейн; 6 — режущий ролик; 7 — труба;

б — хомутиковый; в — цепной; г — резцовый: 1 — нажимной ролик; 2 — отрезной ролик; 3 — винт

- Ручные ножницы (рис. 2.11, б) изготавливают прямыми, правыми и левыми. Они предназначены для разрезания листовой стали толщиной до 0,7 мм, листовой меди и латуни толщиной до 1,5 мм.

- Силовые ножницы (рис. 2.11, в) применяют при разрезании листовой стали толщиной до 2,5 мм.

- Ручные настольные рычажные ножницы (рис. 2.11, г) применяют для разрезания стальных листов толщиной до 4 мм и алюминиевых или латунных — до 6 мм.

- Труборезы (рис. 2.12) обеспечивают более качественное по сравнению со слесарной ножовкой разрезание труб.

При разрезании заготовок их необходимо закреплять либо в тисках, либо в специальных приспособлениях, например, трубных прижимах.

Правила разрезания материалов ручными инструментами.

При резании металла ручными инструментами следует соблюдать ряд правил, которые в значительной мере различаются в зависимости от используемого инструмента и свойств материала, подвергаемого разрезанию.

При разрезании материалов ручной ножовкой следует придерживаться следующих правил:

1. Проверить правильность установки и натяжения ножовочного полотна в станке ручной ножовки.

2. Произвести разметку линии реза по всему периметру заготовки с припуском 2 … 3 мм на последующую обработку.

3. Закрепить заготовку в тисках.

4. Разрезание полосового и углового материала следует производить по широкой части заготовки.

5. Листовой материал малой толщины при разрезании следует зажимать в тисках между деревянными брусками и разрезать вместе с ними.

Резка труб ножовкой

Перед резкой трубу размечают по шаблону, изготовленному из жести, изогнутой по трубе. Шаблон накладывают на место реза и чертилкой по окружности трубы наносят разметочные риски. Трубы разрезают ножовками и труборезами.

Резка ножовкой. Трубу зажимают в параллельных тисках в горизонтальном положении и режут по риске. Тонкостенные трубы и трубы с чисто обработанной поверхностью зажимают в тисках между специальными деревянными накладками (рис. 125).

При разрезании трубы ножовку держат горизонтально, а по мере врезания полотна в трубу слегка наклоняют на себя.

В случае защемления полотна вынимают ножовку из прореза, поворачивают трубу от себя на 45...60° и продолжают резать, слегка нажимая на полотно. Если ножовку увело в сторону от разметочной риски, трубу поворачивают вокруг оси и режут по риске в новом месте.

В процессе разрезания заготовки необходимо:

- в начале разрезания наклонять ножовку от себя на 10 … 15°;

- при разрезании ножовочное полотно удерживать в горизонтальном положении;

- в работе использовать не менее 3/4 ножовочного полотна;

- рабочее движение производить плавно, без рывков;

- в конце разрезания нажатие на ножовку ослабить и поддерживать отрезанную часть рукой.

При разрезании труб труборезом рекомендуется:

Резка труборезом значительно производительнее, чем ножовками. Труборезы изготовляют трех размеров:

- № 1 — для разрезания труб диаметром 1/4...3/4";

- № 2 - 1...2 1/2";

- № 3 - 3...4".

Трубу 1 (рис. 126) зажимают вращением рукоятки 2 с винтом 3 в прижиме 7 между угловой выемкой основания и сухарем с уступами. Затем на конец зажатой в прижиме 7 трубы надевают труборез 6. Вращая рукоятку 5 трубореза вокруг своей оси, подводят подвижный ролик 4 трубореза до соприкосновения со стенкой трубы.

Далее делают один оборот труборезом вокруг трубы и проверяют линию реза: если она одинарная и замкнутая, то ролики установлены правильно.

Резание осуществляют так. У установленного на трубе трубореза поворачивают рукоятку на 1/4 оборота, поджимая подвижный ролик к поверхности трубы так, чтобы линия разметки совпала с острыми гранями роликов. Смазывают место реза маслом для охлаждения режущих кромок роликов. Труборез вращают вокруг трубы, перемещая подвижный ролик до тех пор, пока стенки трубы не будут полностью прорезаны.

Длину отрезанных труб проверяют линейкой, а плоскость среза по отношению к наружной стенке — угольником.

Трубу при резке можно зажимать в тисках, имеющих рифленые сухари. Тонкостенные трубы режут труборезом с одним роликом, а толстостенные — с тремя. Трубы очень больших диаметров режут труборезом с цепью, на которой укреплено шесть роликов. Наличие нескольких роликов дает возможность значительно ускорить процесс разрезания.

Механизация работ при резке осуществляется главным образом за счет ручного механизированного инструмента, в качестве которого, в большинстве случаев, применяют:

- механическую ножовку;

- ручные электровибрационные ножницы,

- УШМ (болгарка). Преимущество – высокая скорость резки. Недостаток – образование искр, из-за которых требуется дополнительная защита поверхностей в зоне проведения работ;

- Газосварку и электросварку. При грамотной подготовке, включающей тщательную очистку металла от краски, грязи и ржавчины, инструмент обеспечивает высококачественный срез. Но стоит помнить, что способ является пожароопасным.

Бытовые инструменты и правила резки пнд труб.

Во избежание некачественного и неплотного соединения полиэтиленовых труб, их режут строго перпендикулярно к оси трубы. Желательно соблюдать это правило, независимо от того, каким инструментом вы пользуетесь. Исключение составляют те случаи, когда материал режется под углом в соответствии с технологическими требованиями.

В бытовых условиях резать полиэтиленовую трубу допустимо ножовкой, лобзиком, болгаркой.

Лучше всего и для домашних, и для профессиональных работ подходят специальные ножницы – труборезы. Пользоваться ими легко и просто – как обычными ножницами.

При проведении работ на профессиональном уровне использование этих инструментов для резки полиэтиленовых труб нежелательно (кроме ножниц – труборезов), поскольку все они оставляют заусенцы и стружку. Заусенцы нужно зачищать, а стружка может случайно попасть в систему, поэтому ее сразу же нужно убирать. Все эти «мелочи» требуют дополнительного времени, и соответственно ремонт затягивается.

Принцип работы и виды инструментов

Инструменты для резки труб ПНД условно подразделяются на два типа:

- электрические

- ручные.

Классифицируются инструменты по следующим разновидностям:

Круговой резак. Предназначается для быстрой и чистой резки. Диаметры резаков бывают таких размеров: 16-63; 50-110; 110-160 мм.

Резак секаторного вида. Этим инструментом рабочий быстро и чисто обработает полиэтиленовые трубы. Не рекомендуется его применение для нарезки материала с тонкими стенами. Обычно резаки такого типа оснащаются трещоточным механизмом, благодаря которому уменьшается нагрузка на кисть.

Гильотина. Труборез-гильотина для полиэтиленовых труб, можно использовать и для других видов пластиковых изделий для водопровода и канализации.

Ее можно применять даже для порезки тонкостенных труб. При работе гильотиной не происходит ни деформации, ни каких-либо других механических повреждений материала. Диаметр обрабатываемого материала варьируется от 63 до 350 мм.

Труборез. Этим видом инструмента качественно, чисто и быстро режут не только полиэтиленовую трубу, но и другие виды пластиковых изделий для водопровода и канализации. Рабочим и режущим элементом трубореза являются лезвия, которые изготавливаются из высокопрочной стали. Поэтому этот инструмент практичный и долговечный. Причем его вес всего 300 г, а диаметры труб, обрабатываемые им, колеблются от 3 до 27 мм.

Аккумуляторный труборез. Процесс резки происходит с помощью электромотора, что обеспечивает высокую скорость работы. На одну операцию затрачивается, примерно 4-7 сек.

Электрический резак. Из-за того, что этот резак работает от сети, он не является мобильным инструментом. Однако обеспечивает высокую точность резки и минимальное физическое усилие при резке полиэтиленовых труб.

Ленточные пилы. Существует множество модификаций таких пил, но общие технологические данные у них таковы: управление станками происходит с помощью гидравлики, а питание происходит от сети; варьируется угол среза (от 0 до 45 градусов).

Контрольные вопросы:

- Что такое резка. Инструменты для резки.

- Правила при разрезании материалов ручной ножовкой.

- Расскажите про подготовку и резку труб ножовкой.

- Что необходимо соблюдать в процессе разрезания заготовки.

- Расскажите про подготовку и резку труб труборезом.

- Чем проверяют длину отрезанной трубы и плоскость среза?

- От чего зависит выбор трубореза с несколькими роликами?

- Перечислите механизированный инструмент для резки труб.

- Что необходимо удалить с поверхности трубы после резки?

- Перечислите инструмент для резки труб ПНД.