Тема: Использование современного оборудования – электронный теодолит

Вопрос 1. Функции электронного теодолита

Функции электронного теодолита:

- Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Прибор используется в строительстве зданий, прокладке коммуникаций, сельском хозяйстве, геодезии.

- Определение расстояния до объекта.

- Вычисление и запоминание координат точек на натуре. Микропроцессорная система управления берёт на себя эту функцию.

- Автоматический перевод результатов измерений в нужную систему координат или процентные показатели.

- Исключение ошибок при снятии значений и их записи. Цифровые датчики сами фиксируют показатели на вертикальном и горизонтальном круге, после чего выводят информацию на экран.

- Сохранение данных во внутреннюю память. После окончания полевых работ данные можно выгрузить на компьютер.

Вопрос 2. Расчеты, выполняемые по данным измерений электронного теодолита

Некоторые расчёты, которые можно выполнять по данным измерений электронного теодолита:

- Вычисление угловой невязки. Для этого вычисляют сумму измеренных углов и угловую невязку по формуле: fβ = ∑βизм. − ∑βтеор.. Затем определяют допустимость угловой невязки по формуле, где n — число углов хода, t — точность отсчёта. Если невязка допустима, то вычисляют поправки в измеренные углы путём деления невязки на число углов с округлением поправок до 0,1′.

- Определение коллимационной погрешности. Для этого вычисляют разницу между отсчётами по вертикальному кругу ν1 и ν2 по формуле: dν = ν2 - ν1. Если значение dν не превышает 3", юстировка не требуется, в противном случае необходима юстировка.

Также в электронных теодолитах за счёт встроенного микропрограммного обеспечения реализовано автоматическое выполнение измерений, расчётов, отображение результатов и возможность сохранения их в памяти прибора.

Вопрос 3. Обзор программного обеспечения, используемого в электронном теодолите

Некоторые виды программного обеспечения, используемого в электронных теодолитах:

Dismet Theo. Программный модуль для работы с автоколлимационными теодолитами Leica TM6100A. Автоматизирует процесс измерений углов, выполняет специализированные расчёты и обрабатывает полученные данные.

Программное обеспечение для промышленных теодолитов Hexagon Manufacturing Intelligence. Имеет открытую архитектуру и позволяет решать любые задачи управления и обработки данных. Данные измерения трёхмерных координат могут передаваться на ПК и сохраняться в автономном режиме.

SpatialAnalyzer. Программный пакет для решения метрологических и аналитических задач, разработанный для семейства портативных КИМ Hexagon Manufacturing Intelligence.