Лабораторная работа № 23  МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСОТНОЙ ОСНОВЫ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК

Цель работы – практическое освоение методов проектирования и оценки точности  высотных  сетей

Проектирование нивелирного хода по пунктам  полигонометрического хода

На топографической  карте масштаба 1 : 25 000 проектируем нивелирный ход IV класса, или ход технического нивелирования по пунктам полигонометрического хода, запроектированного в предыдущей работе.

Основными требованиями к проектированию являются:

- нивелирный ход должен опираться обоими концами на реперы старшего класса;

- отметки должны быть переданы на все пункты запроектированного полигонометрического хода.

Расчет  точности запроектированного нивелирного хода

Исходные данные для расчета точности нивелирного хода

| Наименование исходных данных, их размерность | Значения исходных величин |
| --- | --- |
| Длина нивелирного хода L на местности, в км |  |
| СКО на один километр хода км m , в мм |  |
| Предельная СКО положения точки по высоте пред , в мм |  |

- Длина хода определяется в сантиметрах по карте, а затем в

соответствии с масштабом карты переводится в длину хода на местности в километрах.

- Средняя квадратическая случайная погрешность на 1 км хода км m

выбирается из таблицы по классу нивелирного хода.

- Предельная средняя квадратическая ошибка положения точки по

высоте вычисляется по формуле

Для вычисления погрешностей отметок всех промежуточных реперов уравненного нивелирного хода используется формула:

| Расстояния от начального Rp ___ до оцениваемого (i-го) пункта хода LА, i, км |  | Средние квадратические погрешности отметок промежуточных пунктов хода, мм |
| --- | --- | --- |
| Название хода | Длина хода, км |  |

Выполняется анализ вычисленных средних квадратических погрешностей отметок промежуточных пунктов хода. Для этого выбирается максимальная погрешность оцениваемого репера, которая сравнивается с предельной

Вывод: