# Какие работы входят в содержание и текущий ремонт многоквартирного дома

Согласно статье 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491): общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей), обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;

- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

- доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом;

- соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;

- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правил предоставления коммунальных услуг гражданам;

- поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома;

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491), содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя:

- осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

- обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

- поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях;

- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

- сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

- организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности;

- меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах «а»-«д» пункта

- настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий.

В соответствии с приложением №4 постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» работы по содержанию жилых домов включают в себя:

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

  - Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).

  - Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

  - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

  - Прочистка канализационного лежака.

  - Проверка исправности канализационных вытяжек.

  - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

  - Проверка заземления ванн.

  - Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).

  - Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

  - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

  - Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

- Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период

  - Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

  - Снятие пружин на входных дверях.

  - Консервация системы центрального отопления.

  - Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

  - Ремонт просевших отмосток.

  - Устройство дополнительной сети поливочных систем.

  - Укрепление флагодержателей.

- Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

  - Утепление оконных и балконных проемов.

  - Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

  - Утепление входных дверей в квартиры.

  - Утепление чердачных перекрытий.

  - Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

  - Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

  - Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

  - Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

  - Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

  - Ремонт печей и кухонных очагов.

  - Утепление бойлеров.

  - Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

  - Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

  - Консервация поливочных систем.

  - Укрепление флагодержателей.

  - Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

  - Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

  - Поставка доводчиков на входных дверях.

  - Ремонт и укрепление входных дверей.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

  - Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

  - Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

  - Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).

  - Смена прокладок в водопроводных кранах.

  - Уплотнение сгонов.

  - Прочистка внутренней канализации.

  - Прочистка сифонов.

  - Регулировка смывного бачка.

  - Притирка пробочного крана в смесителе.

  - Регулировка и ремонт трехходового крана.

  - Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

  - Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

  - Укрепление трубопроводов.

  - Проверка канализационных вытяжек.

  - Мелкий ремонт изоляции.

  - Проветривание колодцев.

  - Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

  - Устранение мелких неисправностей электропроводки.

  - Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

- Прочие работы

  - Регулировка и наладка систем центрального отопления.

  - То же вентиляции.

  - Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

  - Очистка и промывка водопроводных кранов.

  - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

  - Подготовка зданий к праздникам.

  - Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

  - Удаление с крыш снега и наледей.

  - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

  - Уборка и очистка придомовой территории.

  - Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

  - Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

  - Удаление мусора из здания и его вывозка.

  - Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

  - Поливка тротуаров и замощенной территории.

Примерный Перечень работ, относящихся к текущему ремонту приведен в приложении №7 постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

- Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

- Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

- Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

- Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

- Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

- Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.

- Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

- Полы
Замена, восстановление отдельных участков.

- Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.

- Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

- Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

- Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

- Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

- Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

- Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемых специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

- Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.