ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБМЕРОВ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБМЕРОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ. ОБМЕРЫ ВЫСОТ.

- Цели обмерных работ: Получение достоверной информации о фактических размерах и форме здания или сооружения, его отдельных элементов и конструкций.

- Задачи обмерных работ:

  - Определение геометрических параметров (длина, ширина, высота, углы).

  - Выявление отклонений от проектных размеров.

  - Определение площадей и объемов помещений и конструкций.

  - Фиксация дефектов и повреждений.

  - Составление обмерных чертежей и ведомостей.

  - Создание трехмерных моделей зданий (при необходимости).

Обмерные работы — это целый комплекс мероприятий, направленных на установление точных размеров строительных конструкций и их элементов. В качестве объектов обмерных работ могут выступать внутренние помещения, здания в целом и даже инженерные сооружения — мосты, эстакады, другие конструкции.

Прежде всего, обозначим направления деятельности, в рамках которых требуются обмерные работы:

- при проектировании, реконструкции и ремонте зданий;

- для размещения в помещении оборудования или мебели;

- для эффективной эксплуатации здания или помещения;

- для учета площади в регистрирующих организациях;

- при расчете стоимости строительных работ;

- при оценке стоимости недвижимости.

Виды обмерных работ.

- Полномасштабные обмеры: Проводятся для получения полной информации о геометрических параметрах всего здания или сооружения.

- Частичные обмеры: Проводятся для получения информации об отдельных элементах или конструкциях.

- Контрольные обмеры: Проводятся для проверки соответствия выполненных работ проектной документации.

- Исполнительные обмеры: Проводятся после завершения строительных работ для фиксации фактических размеров и положения построенных элементов.

Состав и объем обмерных работ определяются поставленными задачами, видом технического обследования и наличия первичных документов о соответствии и исполнительной документации на объект.

- Обмер внутренних помещений (жилых и офисных помещений, торговых залов, складов, цехов и т.д.) проводится в целях разработки или обновления технического плана объекта в случаях введения его в эксплуатацию, перепланировки, ремонта, сдачи в аренду и в ряде других ситуаций. По результатам обмера составляется обмерочный план, на котором указано положение несущих стен, перегородок, оконных и дверных проемов, сантехнических приборов (если они имеются), а также вычисленная общая площадь всего помещения и отдельных комнат. При необходимости могут быть составлены чертежи вариантов перепланировки.

- При обмерах строительных конструкций (фасадов, фундаментов, лестничных площадок, кровель и др.) производится общее определение их геометрических размеров, а также отдельных архитектурных элементов — выступов, карнизов, парапетов и т.д.

- Замеры параметров здания — самый объемный вид обмерных работ. В его ходе производят измерение внешних и внутренних геометрических размеров объекта со вскрытием закрытых конструкций в случае необходимости. По результатам таких работ составляются следующие обмерочные чертежи:

  - поэтажные планы всех этажей, включая подвал и чердак;

  - чертежи фасадов;

  - чертежи отдельных узлов конструкции (в объеме, согласованном с заказчиком);

  - чертежи фундаментов, перегородок, раскладки плит перекрытий;

  - схемы сечений шурфов (при обследовании фундамента) и др.

- Обмеры инженерных сооружений (тоннелей, мостов, путепроводов и т.д.). В этом случае проводятся геометрические замеры, определяются габариты пролетов, колонн, выполняются чертежи поперечных и продольных разрезов с нанесением высотных отметок.

Кроме установления размеров зданий и конструкций, обмерные работы и создание чертежей требуются для восстановления утраченных рабочих проектов, для разработки проекта капитального ремонта, для проведения проверки расчетов конструкций или для установления объемов реально выполненных строительно-монтажных работ.

Правила обмера помещений, зданий, сооружений и строительных конструкций

Требования к проведению обмерочных работ, выполнению измерений и их точности, оформлению обмерочных чертежей, а также правила ценообразования на услуги установлены в целой группе нормативных документов, среди которых:

- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

- ГОСТ 26433.1-89. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

- ГОСТ 26433.0-85. Правила выполнения измерений. Общие положения.

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- СБЦП 81-2001-25. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений.

- Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения».

- СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СниП 31-01-2003.

- Приказ Минземстроя РФ от 4 августа 1998 года № 37 «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации» (часть 3 «Съемка, характеристика и техническое описание здания, строения, сооружения») и ряд других.

Что касается оборудования, то для проведения обмерных работ применяются:

- простейшие средства измерений — линейка, механическая рулетка, штангенциркуль, щуп, шаблон, уровень, отвес, лупа, угломер, теодолит;

- высокотехнологичные — лазерный дальномер, электронный угломер, лазерный нивелир, тахеометр.

Выбор оборудования в рамках оказания услуги зависит от метода обмера и характера помещения.

Методы обмера объектов разных категорий

Существует три основных метода обмера помещений, зданий и сооружений.

  - Фотограмметрический метод. Его сущность заключается в определении размеров объекта на основе фотоснимков — одиночных и стереопар. Для получения данных объект фотографируется с близкого расстояния из различных положений. В результате применения метода можно получить:

- фронтальные планы здания;

- обмерные чертежи фасадов и интерьеров в различных масштабах;

- обмерные чертежи деталей фасадов и интерьеров в крупном масштабе;

- профили по внешнему контуру фасада по заданным сечениям.

До недавнего времени в фотограмметрии применялись специальные фотокамеры, в настоящее время используются высокотехнологичные стереокамеры, позволяющие обходиться без взаимного ориентирования фотокамер при съемке. Еще один фотограмметрический прибор — стереокомпаратор — применяется для измерения координат на полученных стереоснимках. По сути, фотограмметрический метод состоит из тех же процессов, что и фотографическая съемка местности: сначала фотографируется объект, затем стереопары измеряются на стереокомпараторе, а в итоге составляется обмерный чертеж.

Метод позволяет выполнять обмеры ветхих и руинированных зданий. Преимуществами фотограмметрии являются:

- высокая точность измерений;

- высокая степень автоматизации процесса измерений, обеспечивающая объективность результатов;

- большая производительность;

- возможность проводить дистанционные измерения объектов, пребывание на которых опасно для человека.

Фотограмметрия используется не только при обмерных работах. Широкое применение она нашла в киноиндустрии для совмещения игры реальных актеров с компьютерной анимацией. Именно с ее помощью создавались такие кинохиты как «Аватар», «Бойцовский клуб», «Властелин колец».

Благодаря фотограмметрическому методу можно установить точную геометрическую форму сооружения, воссоздать параметры утраченных элементов по архивным снимкам и исследовать конструктивные особенности здания.

2. Геодезический метод. Так же, как и фотограмметрический, он является бесконтактным, поэтому для выполнений обмеров не требуется постройка лесов. Методика обмеров в этом случае достаточно простая, она практически совпадает с геодезической съемкой местности. Но поскольку обмерные чертежи составляются в более крупном масштабе, чем топографические планы, точность измерений и построений требуется более высокая.

Для получения обмерного чертежа определяют координаты всех характерных точек строительного сооружения путем обычного наружного обмера здания.

Для измерений применяют теодолит, нивелир, рулетки и мерные ленты. Метод требует большого объема вычислений, но они сравнительно просты, и для их выполнения достаточно обычного калькулятора.

3. Натурный метод. Самый простой и в течение долгого времени единственно доступный метод обмеров. Используется он и сейчас для обмеров небольших строений — беседок, павильонов, интерьеров зданий (квартир) и архитектурных деталей, доступных для непосредственного измерения. При натурном методе применяются простейшие измерительные инструменты — отвесы, уровни, линейки, рулетки и водяной нивелир. Обмерные чертежи по данным натурных измерений можно изготовить на компьютере. Основанием для расчета точности обмеров служат строительные допуски. Несмотря на свою простоту, метод весьма трудоемкий и стоимость работ при его использовании может быть существенно выше, чем при обмерах с использованием других методов.

Выбор конкретного метода обмера зависит от особенностей объекта: его формы и размеров, конфигурации, степени необходимой детализации итоговых чертежей и точности обмерных работ, расположения объекта в системе застройки и ландшафта. На практике обмеры зданий и строительных конструкций нередко производятся с помощью сочетания всех трех методов, что помогает добиться высокой точности измерений и обмерных чертежей.

Порядок проведения обмерных работ

В общем случае проведение обмерных работ включает в себя:

- выполнение подготовительных черновых зарисовок (кроков);

- снятие натуральных размеров и нанесение их на кроки;

- камеральное выполнение обмерных чертежей;

- оформление работы с применением компьютерных программ;

- сдача документации заказчику.

Оформление результатов обмеров.

- Составление обмерных чертежей:

  - Планы этажей.

  - Разрезы.

  - Фасады.

  - Узлы и детали.

- Составление ведомостей обмеров:

  - Указание размеров, площадей, объемов.

  - Указание материалов и конструкций.

  - Указание дефектов и повреждений.

- Оформление актов обмеров:

  - Указание даты и места проведения обмеров.

  - Перечень лиц, участвовавших в обмерах.

  - Перечень использованных инструментов и оборудования.

  - Результаты обмеров, оформленные в виде таблиц и схем.

8. Техника безопасности при проведении обмерных работ.

- Использование средств индивидуальной защиты (каски, защитные очки, перчатки).

- Соблюдение правил работы на высоте.

- Соблюдение правил работы с электроинструментом.

- Обеспечение безопасного доступа к местам проведения обмеров.