Основные понятия охраны труда при сварочных работах

Основные понятия охраны труда при сварочных работах включают средства индивидуальной защиты (СИЗ), правильную организацию рабочего места, соблюдение требований пожарной и электробезопасности, а также защиту органов дыхания и зрения от вредных факторов. Ключевое значение имеют обучение персонала, использование исправного оборудования, контроль за вытяжной вентиляцией и предотвращение пожаров и взрывов.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ): спецодежда, обувь и перчатки.

Для защиты от ожогов и искр используются костюмы, ботинки с толстой подошвой и специальные перчатки (краги), рукава которых должны быть заправлены внутрь или выпущены наружу в зависимости от положения сварки.

Маска сварщика: для защиты глаз и лица от ультрафиолетового и инфракрасного излучения дуги и раскаленного металла применяется сварочная маска со светофильтром.

Респиратор: для защиты органов дыхания от вредных сварочных аэрозолей и газов используются респираторы с клапанами выхода, особенно в замкнутых пространствах.

Организация рабочего места:

Освобождение от горючих материалов: в радиусе не менее 5 метров от места сварки не должно находиться горючих материалов.

Вентиляция: рабочее место и стационарные посты должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, а в замкнутых пространствах применяется механическая вентиляция или респираторы с подачей воздуха.

Электробезопасность: сварочное оборудование и корпуса агрегатов заземляются, проверяется изоляция проводов и надежность соединений.

Пожарная безопасность

Противопожарные средства: рядом с местом сварки размещаются огнетушители, песок и асбестовые покрывала.

Предотвращение искр: горючие конструкции защищают негорючими экранами, а на открытом воздухе работы прекращают при сильном ветре.

Вредные и опасные факторы

Излучение: ультрафиолетовое и инфракрасное излучение дуги может вызывать ожоги глаз и кожи.

Газовые и аэрозольные выделения: в воздухе рабочей зоны могут присутствовать ядовитые пары и газы, такие как оксиды металлов.

Электрический ток: опасность поражения электрическим током при работе с неисправным оборудованием или при несоблюдении правил заземления.

Техника безопасности при работе со сварочным аппаратом

При работе на электросварочном аппарате возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: ослепление глаз вольтовой дугой, ожоги расплавленным металлом, поражение электрическим током при отсутствии или неисправности заземления трансформатора, отравление угарным газом при отсутствии вентиляции.

Перед началом работы необходимо:

- надеть спецодежду, приготовить защитную маску.

- проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.

- убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

- внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата.

- при проведении сварочных работ в помещении включить вытяжную вентиляцию.

Во время работы необходимо:

- уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять специальные приспособления.

- не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильтрами, на пламя вольтовой дуги.

- не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические строительные конструкции зданий, коммуникаций и несварочного технологического оборудования.

- при смене электродов огарки бросать в металлический ящик.

- при кратковременных перерывах в работе электродержатель не бросать на землю или пол, а вешать на специальную подставку.

- при зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара, надеть защитные очки. Напильники для зачистки применять только с исправными, хорошо насаженными ручками.

- не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра

По окончании работы необходимо:

- отключить сварочный аппарат от сети.

- привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат.

- выключить вытяжную вентиляцию.

- снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.