МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Специальность 08.02.01

Практическая работа № 7

На тему «Выбор кранов по техническим параметрам»

по МДК 02.01.01 «Технология строительных процессов»

Выполнил:                                                                       Приняла:

студент группы  С-3__                                                  преподаватель

_____________________                                               Сорокина В.С.

г. Рязань, 2024 г.

I Общее положение

Монтажный кран выбирают по требуемым техническим параметрам: грузоподъемности, вылету и высоте подъема крюка стрелы.

Параметры вычисляют исходя из следующих соображений:

1. Наибольшей массы монтируемой  конструкции ( для малоэтажных зданий – по плите перекрытия)

2. Требуемого вылета крюка (стрелы) – его считают от оси вращения крана до центра тяжести монтируемого элемента ( Lкр)

3. Высоту подъема крюка (Нкр) определяют от уровня стоянки крана, то есть от отметки земли после планировки и срезки ( на 0,2 м ниже, чем уровень земли  на архитектурном разрезе или фасаде)

4. Длину стрелы (Lстр) (и гуська) находят графически по выбранному масштабу схемы (1:100, 1:200)

II Порядок подбора монтажного крана графическим способом

1. Выбираем масштаб (1:100, 1:200)

2. а) Проводим линию уровня стоянки крана

б) Оси тех стен, на которые укладывают плиту

3. Показывают на схеме плиту при монтаже – она должна быть выше опорной части стены на 0,5 м (hз – монтажный запас по высоте)

4. Проводим отвесную линию через центр тяжести плиты; от верха плиты откладываем высоту строповки (обычно hстр=4,2) – получаем положение крюка крана по высоте подъема, то есть

Нкр=Нстены+hз+hплиты+hстр

5. От крюка крана вверх откладываем высоту полиспаста (hп=1-1,5 м) – определяем положение верхней точки стрелы крана (верхний блок)

6. Низ стрелы (шарнир или пята) будет выше уровня стоянки на величину:

hм=1,5 м – при канатной подвеске

hм=2,5 м – для гидравлического крана

Показываем на схеме высоту шарнира (горизонтальной линией над уровне стоянки)

7. Вылет крюка (стрелы) находим с учетом радиуса поворотной платформы Rпов=3-4 м и lбез=0,7-1м (в общем случае до выступающих из стены балконов, козырьков)

Lкр= Rпов+ lбез+bпривязки+Вц (м), где

bпривязки- расстояние от наружной грани (выступов) до разбивочной оси;

Вц- расстояние от разбивочной оси наружной стены до центра тяжести плиты.

8. Определяем положения шарнира стрелы относительно оси вращения платформы:

а) для гидравлических кранов шарнир находится за осью на удалении 1-1,2 м и получим нижнюю точку стрелы;

б) для стрел с канатной подвеской – перед осью крана на 0,5 м (соединяем верхний блок с шарниром и получаем длину стрелы Lстр)

9. Вычисляем требуемую грузоподъемность аналитически по формуле:

Qкр=Qэл-та+Qтак.устр., (т), где

Qэл-та – масса плиты в тоннах

Qтак.устр – масса четырехветвевого стропа и распорок

Таблица 1 – Расчет требуемой грузоподъемности

| Наименование монтируемой конструкции | Масса конструкции, т | Такелажные приспособления |  |  |  | масса такелажа, т | требуемая грузоподъемность, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | расчет. высота, м | масса стропа, т | масса распорок, т |  |  |
|  |  | четырехветвевой строп | 4,24 | 0,088 | 0,1 | 0,188 |  |

Таблица 2 – Технические характеристики крана

| Наименование конструкции | Требуемые параметры |  |  |  | Принятые марки крана |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q, т | Hкр, м | Lкр, м | Lстр, м | Q, т | Hкр, м | Lкр, м | Lстр, м | Q, т | Hкр, м | Lкр, м | Lстр, м |

Требуемые технические параметры

1) Грузоподъемность

Qкр=Qэл+Qтак.устр.=___________________________________________

2) Вылет крюка (стрелы)

Lкр=Нстены+lбез+b+Bц=________________________________________

3) Высота подъема крюка

Hкр=Нстены+hз+hэл+h=________________________________________

4) Длина стрелы L=_____ м ( опре6делена измерениями из блока до шарнира – с учетом масштаба 1:100, то есть Lстр=lсхемы х 100=_______________=_______ м)

Исходя из полученных параметров, выбираем по справочнику краны

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Технико-экономическое сравнение кранов

Производится по себестоимости монтажа единицы сборных конструкций по формуле:

С=(1,08 х (Смаш-см + Сед) + 1,53 х Зм х Тм)/V, руб., где

Тм – продолжительность работы крана, см.

Смаш-см – стоимость 1 маш-см работы крана, руб.

Зм – заработная плата звена монтажников в смену, руб.

V – общий объем монтируемых конструкций, т

Результаты технико-экономического сравнения сводим в таблицу 3

Таблица 3 – Технико-экономическое сравнение кранов

| Марка крана | Смаш-см | Тм | Сед | Зм | V | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С1=______________________________________________________________

С2=______________________________________________________________

Для производства работ при монтаже принимаем кран ____________________, так как его себестоимость монтажа единицы конструкции ниже, чем у крана ____________________.

Графическое определение технических параметров крана

М 1:100

Грузо-высотная диаграмма крана