Лекция 8

Требования к сбору, хранению и вывозу ТКО.  Нормы накопления ТКО

Сбор, хранение и вывоз ТКО регулируются СанПиН 2.1.3684-21 и Правилами № 1039. Площадки для накопления ТКО должны иметь твердое покрытие, подъездные пути и ограждения. Периодичность вывоза зависит от температуры: при +5°C и выше – ежедневно, при -4°C и ниже – не реже 1 раза в 3 суток. Нормы накопления ТКО определяются региональными актами, но в среднем составляют около 2,1–2,5 м³ на человека в год.

Требования к сбору ТКО
• Организация сбора: Сбор ТКО должен осуществляться регулярно и в соответствии с установленным графиком. Для этого создаются специальные контейнерные площадки с достаточным количеством контейнеров.
• Контейнеры: Контейнеры для ТКО должны быть герметичными, устойчивыми к воздействию атмосферных факторов и обеспечивать защиту от запахов и насекомых. Они должны иметь четкую маркировку.
• Разделение отходов: Важно организовать раздельный сбор отходов (например, пластик, стекло, бумага), что способствует более эффективной переработке.
• Доступность: Контейнерные площадки должны быть доступны для жителей и специализированного транспорта.

- Покрытие:

Площадка для накопления ТКО должна быть с твердым, водонепроницаемым покрытием, способным выдерживать установку и выкатывание контейнеров, например, асфальт или бетон.

- Ограждение:

Площадка должна быть ограждена с трех сторон высотой не менее 1 метра.

- Подъездные пути:

Должны быть обеспечены удобные и беспрепятственные подъездные пути для мусоровозов.

- Расстояние до жилых домов:

Расстояние от площадок накопления ТКО до жилых домов должно составлять от 15 до 100 метров, согласно СанПиН.

- Навес:

В случае накопления без тары или в негерметичной упаковке, площадка должна иметь навес для защиты от осадков.

Периодичность вывоза ТКО

- При температуре выше +5°C:

Несортированные ТКО должны вывозиться не реже 1 раза в сутки.

- При температуре +4°C и ниже:

Вывоз несортированных ТКО может осуществляться не реже 1 раза в 3 суток.

Требования к вывозу ТКО
• График вывоза: Вывоз ТКО должен осуществляться в соответствии с заранее установленным графиком, который должен быть доступен для жителей. обычно осуществляется с 7:00 до 23:00 по установленному графику.

Нормы накопления ТКО

• Транспорт: Для вывоза ТКО используются специализированные транспортные средства, которые соответствуют санитарным нормам и требованиям по охране окружающей среды.
• Утилизация: После вывоза ТКО должны направляться на лицензированные полигоны или предприятия по переработке, где осуществляется их утилизация в соответствии с действующим законодательством.

- Ежегодный норматив:

В среднем норматив накопления ТКО на 1 человека в год составляет 2,1–2,5 кубометра.

- Региональные нормы:

Точные количественные показатели массы и объема ТКО устанавливаются региональными властями в соответствии с установленными нормативами, основываясь на сезонных измерениях.

- Расчет:

Если жильцов несколько, норматив умножается на соответствующий коэффициент, а в случае отсутствия прописанных жильцов плата рассчитывается по количеству собственников.

Заключение
Соблюдение требований к сбору, хранению и вывозу ТКО является важной частью обеспечения чистоты и санитарных условий в МКД. Эффективная организация этих процессов способствует улучшению качества жизни граждан и охране окружающей среды.