Варианты для выполнения графической работы № 11 «Профиль местности».

| 1. А-А | 2. А-А |
| --- | --- |
| 3. Б-Б | 4. Б-Б |
| 5. В-В | 6. В-В |
| 7. Г-Г | 8. Г-Г |
| 9. Д-Д | 10. Ж-Ж |
| 11. Е-Е | 12. Е-Е |
| 13. Г-Г | 14. Б-Б |

Порядок выполнения графической работы №11 «Профиль местности».

1. Вы вычерчиваете тот план, который дан вам в вашем варианте в верхней части листа (как показано на чертеже ниже). Горизонтали вычерчиваете «от руки», но с сохранением рисунка. 2. Проводите вашу линию. 3. Пронумеровываете каждое пересечение горизонтали и линии по порядку. 4. Подписываете высоты горизонталей (это числа от 20 до 27 на примере, но в вашем варианте это могут быть другие числа).

5. Приступаете к вычерчиванию профиля местности. Нумерация по вертикали идет от самой маленькой высоты через которую проходит линия до самой высокой точки. Расстояние по между двумя отметками высоты 5 мм. Чтобы узнать расстояние по горизонтали между двумя точками его необходимо измерить линейкой на плане.

6. На пересечении номера точки и ее высоты ставите точку. Повторяете это действие со всеми точками, которые есть на вашей линии. Пример: точка 1 лежит на горизонтали с высотой 24, соответственно высота данной точки 24, и на пересечении 1 и 24 мы ставим точку.

7. Соединяете все получившееся точки. 8. Оформляете основную надпись и сдаете готовую работу.