Практическая работа 4  Составление перечня обязательной технической документации для заданного этапа строительства

Цель работы: Научиться определять и систематизировать комплект обязательной технической документации в соответствии с конкретным этапом проекта.

Задание: На основании исходных данных составить структурированный перечень обязательной технической документации, характерной для указанного этапа. Перечень должен быть разделен на логические разделы. В конце практической написать вывод.

Общие принципы формирования перечней:

- Исходные данные - документы, полученные до начала этапа

- Проектная документация - руководство к производству работ

- Рабочая документация - детализированные чертежи и схемы

- Организационно-технологическая - регламентирующая процесс

- Исполнительная - фиксирующая выполненные работы

- Разрешительная - дающая право на производство работ

- Приемо-сдаточная - завершающая этап

Вывод включает следующее:

- Сформулируйте ключевой принцип, который следует из вашего исследования: что является решающим фактором для успешного и безопасного проведения любого этапа строительства?

- Какую функцию выполняет тщательное формирование исполнительной документации?

- Как все перечисленные вами документы взаимодействуют между собой, формируя единую систему обеспечения безопасности и качества на объекте?

- Отсутствие какого документа из составленного вами перечня представляет наибольший риск для безопасности людей и объекта в целом? Обоснуйте свой ответ, исходя из специфики этапа.

Исходные данные для каждого варианта:

- Объект капитального строительства (ОКС)

- Этап жизненного цикла объекта

ВАРИАНТЫ

| № варианта | ОКС | Этап |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Подготовка к строительству (получение разрешения на строительство) |
| 2 | Производственный цех машиностроительного завода | Разработка проектной документации (стадия "Проектная документация") |
| 3 | Школа на 1100 учащихся | Проведение государственной экспертизы проектной документации |
| 4 | Автомобильная дорога (участок 5 км) | Организация строительства (разработка ПОС и ППР) |
| 5 | Больничный комплекс | Возведение нулевого цикла (земляные работы, фундаменты) |
| 6 | Торговый центр | Монтаж каркаса здания |
| 7 | Насосная станция | Прокладка наружных инженерных сетей |
| 8 | Коттедж (индивидуальный жилой дом) | Устройство кровли и фасадные работы |
| 9 | Элеватор | Монтаж технологического оборудования |
| 10 | Офисное здание класса "B+" | Внутренние отделочные работы |
| 11 | Стадион | Благоустройство территории |
| 12 | Линия электропередачи 110 кВ | Пусконаладочные работы |
| 13 | Детский сад | Ввод объекта в эксплуатацию |
| 14 | Реконструкция исторического здания под гостиницу | Подготовка к производству работ (обследование, разработка проекта) |
| 15 | Складской логистический комплекс | Освоение строительной площадки |
| 16 | Мост через реку | Устройство свайного основания |
| 17 | Химическая лаборатория | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования |
| 18 | Железнодорожная станция | Укладка путей |
| 19 | Бассейн | Устройство гидроизоляции и чаши |
| 20 | Цех по переработке отходов | Наладка оборудования |
| 21 | Административное здание | Комплексное опробование оборудования |
| 22 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома | Проведение работ по фасаду |
| 23 | Газовая котельная | Подключение к внешним сетям газоснабжения |
| 24 | Сельскохозяйственный ангар | Возведение металлокаркаса |
| 25 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Устройство внутренних инженерных систем (отопление, водоснабжение) |
| 26 | Подземный паркинг | Устройство противофильтрационной "ванны" |
| 27 | Линейный объект: теплотрасса | Производство работ в условиях существующей застройки |
| 28 | Здание театра | Отделка зрительного зала и сцены |
| 29 | Кризисный центр | Сдача объекта рабочей комиссии |
| 30 | Многоуровневая транспортная развязка | Организация этапов строительства и ограждение опасных зон |

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ:

Практическая работа 4  Составление перечня обязательной технической документации для заданного этапа строительства

Вариант

Цель работы: Научиться определять и систематизировать комплект обязательной технической документации в соответствии с конкретным этапом проекта.

Объект капитального строительства (ОКС): Реконструкция действующего хирургического корпуса больницы с надстройкой двух этажей

Этап жизненного цикла объекта: Подготовка и проведение работ по усилению конструкций и надстройке

Перечень обязательной технической документации

I. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ

1.  Техническое заключение по результатам комплексного обследования несущих конструкций существующего корпуса

Назначение: Оценка фактической прочности, дефектов и остаточного ресурса фундаментов, стен, перекрытий. Является основой для проектирования усиления.

2.  Заключение специализированной организации о возможности надстройки

Назначение: Анализ данных обследования и подтверждение, что существующие конструкции (после усиления) выдержат дополнительную нагрузку.

3.  Разрешительная документация:

Разрешение на строительство (реконструкцию), полученное на основе утвержденной проектной документации.

Документы, согласующие временное перепрофилирование или закрытие отделений на период работ.

II. ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

4.  Раздел "Усиление существующих конструкций" (РАЗДЕЛ КР)**

Состав:

Пояснительная записка с расчетами и обоснованием методов усиления.

Чертежи узлов усиления фундаментов, колонн, перекрытий (с указанием материалов, технологий — инъектирование, обоймы, наращивание сечения).

Спецификации оборудования и материалов (например, шпуры, инъекционные составы, карбонит, швеллера).

5.  Раздел "Конструктивные решения (железобетонные конструкции)" (РАЗДЕЛ КЖ) для надстройки

Состав:

Чертежи устройства новых монолитных железобетонных колонн, стен, перекрытий надстраиваемых этажей.

Чертежи узлов сопряжения новых конструкций с усиленными существующими.

Карты бетонирования, ведомости арматурных изделий.

6.  Проект производства работ (ППР) на особо опасные работы

Состав:

ППР на работы по усилению конструкций: Технологические карты, схемы размещения временных опор, график поэтапного снятия нагрузок.

ППР на демонтажные работы: Схемы разборки ненесущих конструкций, меры безопасности.

ППР на монолитные работы в стесненных условиях действующего учреждения.

7.  Технологические карты на применение специальных методов и материалов

Назначение: Описание безусадочных составов для инъектирования, методов безударного бетонирования, способов контроля качества сварки в существующих конструкциях.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.  Проект организации строительства (ПОС), актуализированный для этапа реконструкции

Назначение: Уточненный стройгенплан с учетом работы больницы (выделение зон производства работ, санитарных шлюзов, путей эвакуации пациентов). График производства работ, привязанный к режиму работы медучреждения.

9.  Регламент взаимодействия с Заказчиком (Администрацией больницы)

Назначение: Порядок оповещения о шумных работах, графики отключения инженерных систем, план мероприятий на случай аварийной ситуации.

10. Журналы производства работ и авторского надзора

Назначение:

Журнал работ по усилению конструкций (фиксация всех операций, применяемых материалов, проб).

Журнал авторского надзора(отметки о соответствии выполняемых работ проекту).

Общий журнал работ.

IV. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ

11. Исполнительные схемы и акты на скрытые работы

Состав:

Акты на усиление конструкций** (на инъектирование трещин, установку закладных деталей, монтаж обойм).

Акты на устройство новых фундаментов и узлов сопряжения.

Исполнительные схемы расположения арматуры в новых монолитных конструкциях.

12. Акты освидетельствования критических этапов

Назначение: Акт готовности несущего каркаса к восприятию нагрузок от надстройки. Подписывается представителями Заказчика, Генподрядчика, Проектировщика и Технадзора.

13. Протоколы лабораторных и инструментальных испытаний

Назначение:

Протоколы испытаний прочности бетона.

Протоколы испытаний сварных соединений.

Протоколы контроля физических параметров (геодезические съемки осадок, мониторинг трещин).

ВЫВОД:

Успешное и безопасное проведение этапа усиления конструкций и надстройки в условиях действующего медицинского учреждения требует не только стандартного набора проектной и разрешительной документации, но и целого комплекса специальных технических заключений, детализированных ППР, строгих регламентов взаимодействия и тщательного формирования исполнительной документации, фиксирующей все ответственные операции. Отсутствие любого из перечисленных документов создает недопустимые риски для безопасности пациентов, персонала и самого объекта.