Лекция. Основные ТЭП зданий и сооружений различного назначения. Технико-экономическое обоснование строительства

Технико-экономические показатели в строительстве (далее ТЭП) - советское изобретение. Оно было предназначено для экономии материалов и ресурсов в рамках государственной плановой экономики. ТЭПы служили основой для расчета технико-экономических обоснований (далее ТЭО). В первую очередь ТЭО разрабатывались для крупных и сложных предприятий, имеющих государственную значимость.

В настоящий момент понятийным аппаратом ТЭО и ТЭПы в строительстве законодательно не закреплены, также не определен их состав для объектов различного функционального назначения. Единственным измерением экономической эффективности строительного объекта в капиталистической системе хозяйствования является окупаемость инвестиций.

Вся совокупность показателей качества строительных проектов может быть классифицирована по следующим признакам:

-количеству учитываемых свойств,

-форме выражения,

-содержанию,

-фактору времени,

-степени определенности

-форме исчисления.

По количеству учитываемых свойств среди показателей качества проекта выделяют единичные (простые), комплексные (обобщенные) и интегральные. Единичным показателем качества проекта является показатель, характеризующий одно из свойств проекта. Таким показателем может выступать, например, несущая способность запроектированной конструкции, Комплексный показатель охватывает группу свойств. Комплексные показатели качества обычно определяются на базе единичных показателей с учетом их весомости. Весомость оценивается через коэффициенты, характеризующие количественный вес данного единичного показателя в  совокупности всех показателей качества. Коэффициенты весомости выявляются с помощью экспертного, статистического и других методов. Примером комплексного качества проекта может выступать показатель научно-технического уровня запроектированного здания или сооружения. Интегральный показатель отражает отношение полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание. При этом суммарные затраты в общем случае включают в себя как единовременные (капитальнее) вложения, так и текущие издержки. Примером интегрального показателя качества проекта может служить отношение прироста Уровня надежности функционирования запроектированного объята к увеличению (для достижения этой цели) его сметной стоимости.

Показатели качества проектов могут иметь количественную и качественную формы выражения. Количественное выражение Показателей качества обеспечивает объективность и конкретность в оценке преимуществ (недостатков) сравниваемых проектных вариантов. Однако не все характеристики проектного решения могут быть представлены в количественной форме Например, трудно количественно отразить повышение культурного уровня населения в районе проектирования культур. но-бытовых объектов.

В этом случае для оценки сравниваемых проектных решений наряду с количественными показателями используются показатели, имеющие качественную форму выражения. Количественные показатели могут исчисляться в стоимостной (денежной) и натуральной форме. Натуральные показатели качества выражаются в физических единицах (т, км, ткм, кв. м, куб. м), в баллах и т. д, По содержанию выделяются технические, технологические, социальные, экономические, экологические и эстетические показатели качества проектов.

Технические показатели качества объединяют показатели надежности, долговечности и другие технические параметры устройств и сооружений. Показатели надежности и долговечности, в свою очередь, объединяют показатели прочности, трещиностойкости, коррозийной стойкости, морозостойкости, влагостойкости строительных конструкций, срок службы зданий и сооружений, вероятность возникновения отказов (в том числе разрушений).

Технологические показатели — показатели технологичности, характеризуют проектные решения по степени удовлетворения в них требований обеспечения высокой производительности труда как при сооружении объектов, так и при их текущем содержании и ремонтах. Технологические показатели проектных решений в капитальном строительстве могут быть подразделены на строительно-технологические и эксплуатационно-технологические.

К строительно-технологическим показателям можно отнести степень возможности индустриального изготовления частей запроектированных устройств и сооружений, а также последующего их монтажа, показателей использования прогрессивных конструкций, габаритные размеры конструкций и деталей, показатели унификации, отражающие уровень унификации устройств, сооружений и отдельных их частей. Строительно-технологические показатели отражают также удобство последующего наращивания мощности объекта.

Эксплуатационно-технологические показатели характеризуют удобства планировки помещений, текущего содержания и ремонта устройств и сооружений, обеспечиваемые проектным решением-

Социальные показатели качества включают в себя показатели, характеризующие улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий как в процессе строительства, так и при эксплуатации объекта. Социальные показатели учитывают комплекс гигиенических, физиологических, психологических свойств человека. К ним относятся уровень шума, электростатического поля, вибрации, токсичности, освещенности, запыленности и т. п.

Экономические показатели отражают экономическую эффективность капитальных вложений, затраты ресурсов как в процессе сооружения объектов, так и при дальнейшей их эксплуатации. В табл. 1.1 приведен ряд количественных экономических показателей, используемых при выборе проектного решения в промышленном строительстве.

Таблица 1.1

Экономические показатели качества проектов строительства

| Группа показателей | Форма выражения | Наименование показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Экономическая эффективность инвестиций |  | Индекс рентабельности вложений. Норма рентабельности инвестиций. Срок окупаемости инвестиций |
| Строительные показатели | Натуральные | Выработка при сооружении объекта. Уровень механизации строительно-монтажных работ. Степень использования местных материалов. Продолжительность строительства. Трудозатраты при сооружении объекта. Энергоемкость строительства. Расход стали, цемента, лесоматериалов. Площадь занимаемых под строительство земель. Объем земляных работ. Объем или площадь зданий. Удельный вес производственной площади в общей площади. Удельный вес площади вспомогательных цехов в общей площади. Плотность застройки |
|  | Стоимостные | Суммарные капитальные вложения. Удельные капитальные затраты на единицу мощности объекта. Удельные капитальные вложения на единицу производственной площади. Расчетная или сметная стоимость строительства. Сметная стоимость строительно-монтажных работ. Стоимость занимаемых под строительство земель |
| Эксплуатационные показатели | Стоимостные | Мощность предприятий в стоимостном выражении (годовой выпуск продукции, объем оказанных услуг и др.). Себестоимость продукции или оказания услуг. Выработка в стоимостном выражении. Годовая прибыль. Годовой выпуск продукции на единицу основных производственных фондов. Объем оборотных средств на единицу продукции. Стоимость технологического оборудования на единицу продукции. Фондоотдача. Фондоемкость. Фондовооруженность |
|  | Натуральные | Мощность предприятий в натуральном выражении (годовой выпуск основной номенклатуры продукции, вместимость, пропускная способность и др.). Выработка в натуральном выражении. Степень и уровень автоматизации производства. Энерговооруженность. Уровень ручного труда в основном и вспомогательном производстве. Трудоемкость единицы выпуска продукции. Общая численность работающих, в т. ч. рабочих. Доля административно-управленческого персонала к численности работающих. Годовая потребность предприятия в сырье и материалах, энергоресурсах, воде, внешнем транспорте (по прибытию и отправлению) |

Согласно СНиП 11-01-95 «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Наименование показателя | Ед. измерения |
| --- | --- |
| 1. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции: |  |
| в стоимостном выражении | млн. руб. |
| в натуральном выражении | в соответ. ед. |
| 2. Общая площадь участка | га |
| 3. Коэффициент застройки | коэфф. |
| 4. Удельный расход на единицу мощности: |  |
| электроэнергии | кВт час |
| воды | куб. м |
| природного газа | тыс. куб. м |
| мазута | т |
| угля | т |
| 5. Общая численность работающих | чел. |
| 6. Годовой выпуск продукции на работающего: |  |
| в стоимостном выражении | тыс. руб./чел. |
| в натуральном выражении | ед./чел. |
| 7. Общая стоимость строительства, в том числе СМР | млн. руб. млн. руб. |
| 8. Удельные капитальные вложения | руб./ед. мощности |
| 9. Продолжительность строительства | мес. |
| 10. Стоимость основных производственных фондов | млн. руб. |
| 11. Себестоимость продукции | тыс. руб./ед. |
| 12. Балансовая (валовая) прибыль | тыс. руб. |
| 13. Чистая прибыль | тыс. руб. |
| 14. Уровень рентабельности производства | % |
| 15. Внутренняя норма доходности | % |
| 16. Срок окупаемости | лет |
| 17. Срок погашения кредита и других заемных средств | лет |

# Приложение Г

(рекомендуемое)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| Наименование показателей | Ед. измерения |
| --- | --- |
| 1. Мощность вместимость, пропускная способность | в соотв. единицах |
| 2. Общая площадь земельного участка | га |
| 3. Общая площадь зданий и сооружений | кв. м |
| 4. Строительный объем | куб. м |
| 5. Удельный расход энергоресурсов на единицу площади |  |
| 6. Общая стоимость строительства, в том числе: | млн. руб. |
| строительно-монтажные работы | млн. руб. |
| 7. Продолжительность строительства | мес. |
| 8. Качественные характеристики объекта |  |
| 9. Балансовая (валовая) прибыль (при необходимости) | тыс. руб. |
| 10. Чистая прибыль (при необходимости) | тыс. руб. |
| 11. Срок окупаемости | лет |

# Приложение Д

(рекомендуемое)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

| Наименование показателей | Ед. измерения |
| --- | --- |
| 1. Число квартир, вместимость | ед |
| 2. Строительный объем | куб. м |
| 3. Общая площадь | кв. м |
| 4. Жилая площадь | кв. м |
| 5. Коэффициент отношения жилой площади к общей | в соотв. единицах |
| 6. Общая стоимость строительства, в т. ч. стоимость СМР | млн. руб. |
| 7. Стоимость 1 кв. м площади (общей, жилой) | млн. руб. |
| 8. Средняя стоимость одной квартиры | млн. руб. |
| 9. Удельный расход энергоресурсов на 1 кв. м общей площади |  |
| 10. Естественная освещенность |  |
| 11. Продолжительность строительства | мес. |