Лекция. Общая структура государственной нормативно-информационной базы ценообразования и сметного нормирования. Уровни применения сметных нормативов, их структура. Государственные нормативные документы.

1. Сметные нормативы и сметная норма.

Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.

Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.

Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.) - к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам нормативов и расценок.

2. Виды сметных нормативов.

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:

- государственные сметные нормативы - ГСН;

- отраслевые сметные нормативы - ОСН;

- территориальные сметные нормативы - ТСН;

- Федеральные сметные нормативы - ФСН

Государственные, производственно-отраслевые, территориальные, сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Государственные сметные нормативы разрабатываются по заданию государственных органов управления строительством и вводятся ими в действие. Они применяются при определении сметной стоимости строительства, осуществляемого за счет средств федерального бюджета. Могут применяться во всех регионах страны с соответствующей привязкой к местным условиям.

К отраслевым сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли народного хозяйства.

К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых работ.

Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные.(см рис.)

С целью достижения повышения точности сметных расчетов при составлении сметной документации на основе укрупненных сметных нормативов возможно применение поправок, учитывающих:

- изменения технического уровня и социального прогресса за период от времени окончания строительства объекта-аналога до времени проектирования и строительства нового объекта;

- нестандартные инженерно-геологические условия, влияющие на проектные решения по основаниям и фундаментам зданий сооружений;

- региональные колебания - цен на материально-технические ресурсы;

- различия в архитектурно-планировочных и конструктивных решениях; иные факторы.

Элементные сметные нормативы

Элементные сметные нормы и единичные расценки на виды работ

Элементные сметные нормы и цены на виды ресурсов           Шифр 1

Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы

ГЭСНп-2020

Шифр 5

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

ГЭСНр-2020

Шифр 4

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования

ГЭСНм-2020

Шифр 3

Государственные элементные сметные нормы на общестроительные работы ГЭСН-2020

Шифр 2

Сборник федеральных (территориальных, отраслевых) единичных расценок на строительные работы ФЕР (ТЕР, ОЕР) - 2001   Шифр 2

Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

Сборник сметных цен на материалы изделия и конструкции

Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства

Сборник федеральных (территориальных, отраслевых) единичных расценок на пусконаладочные работы ФЕРп - 2001

Шифр 5

Сборник федеральных (территориальных) единичных расценок на ремонтно-строительные работы ФЕРр (ТЕРр) - 2001

Шифр 4

Сборник федеральных (территориальных, отраслевых) единичных расценок на монтаж оборудования ФЕРм (ТЕРм, ОЕРм) - 2001

Шифр 3

Укрупненные сметные нормативы

Укрупненные показатели стоимости строительства; укрупненные сметные нормы на здания, сооружения, конструкции и виды работ); прейскуранты на строительство зданий и сооружений; укрупненные расценки

Шифр 9

Укрупненные ресурсные нормы и укрупненные показатели ресурсов по видам строительства

Шифр 8

Укрупненные показатели стоимости на виды работ (УПБС ВР, ПВР)

Шифр 7

Укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС)

Шифр 6

Нормы заготовительно-складских расходов

сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время

сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений

Нормативы сметной прибыли

Нормативы накладных расходов

Укрупненные сметные нормативы и показатели на здания и виды работ

Сметные нормативы, выраженные в процентах

Шифр 5