Лекция № 1

Порядок передачи проектной информационной модели. Принципы формирования сопроводительных документов. Требования по передаче информационной модели.

1) Порядок передачи проектной информационной модели.

Сегодняшняя цель: Пройти весь путь кровельщика в цифровом проекте: получить модель от архитектора -> доработать кровлю -> вернуть согласованный результат.

Сценарий работы: от архитектора к кровельщику и обратно.

Представим стандартную ситуацию. Архитектурная фирма разработала модель здания в Renga. Ваша компания, как подрядчик по кровле, получает задание на детальную проработку кровельного узла и составление спецификации.

Поток данных:

- Архитектор готовит пакет: файл модели + сопроводительные документы.

- Вы получаете пакет, проверяете его и открываете в Renga.

- Вы работаете в модели: уточняете узлы, добавляете кровельные элементы, формируете чертежи и ведомости.

- Вы подготавливаете свой пакет для передачи обратно генподрядчику/архитектору.

- Ваши данные интегрируются в общую модель.

Этап 1: Приемка входящей модели в Renga.

Шаг 1. Получение и идентификация формата.

Идеальный вариант: вы получаете нативный файл Renga с расширением .rnp. Это полноценный проект со всей историей, материалами, настройками.

Стандартный вариант для межпрограммного обмена: файл в формате .ifc. Renga отлично его открывает.

Ваша первая проверка: Соответствует ли формат файла тому, что прописано в BIM-стандарте проекта (BEP)?

Шаг 2. Открытие проекта.

Запускаем Renga. «Главное меню» -> «Открыть» -> выбираем файл .rnp или .ifc.

ВАЖНО: При открытии сложного .ifc может появиться окно с параметрами импорта. Обычно выбираем настройки по умолчанию, но всегда сверяемся с инструкцией в BEP.

Шаг 3. Первичный осмотр и проверка.

Навигация: Используем колесо мыши для масштабирования, Shift+ЛКМ для вращения вида. Осматриваем здание, находим кровлю.

Дерево модели (правая панель): Проверяем структуру. Есть ли отдельная папка «Кровля» или «Крыша»? Как названы элементы?

Свойства объектов: Выделяем скат кровли. Смотрим панель «Свойства» слева. Есть ли заполненные атрибуты: «Материал», «Уклон»? Если нет — это первое замечание для архитектора.

Проверка геометрии: Используем инструмент «Сечение» (вкладка «Вид»), чтобы «разрезать» здание и проверить узел примыкания кровли к стене или парапету. Все ли на месте?

Этап 2: Организация работы в Renga.

Допустим, модель прошла проверку. Теперь вам нужно ее доработать.
Шаг 1. Работа в своем «контексте».

Важный принцип: Не ломайте исходную модель! Если нужно что-то исправить, согласуйте с автором.

Чаще ваша задача — создать новую, уточненную модель кровли на основе полученных данных.

В Renga для этого есть удобный инструмент: вы можете скопировать нужные элементы (контур кровли, стены) в новый файл проекта и работать уже там.

Шаг 2. Инструменты кровельщика в Renga.

Инструмент «Крыша»: Позволяет создать кровлю по контуру. Можно задать уклон, толщину, материал прямо в свойствах.

Инструмент «Многопрофильная крыша»: Для сложных, ломаных форм.

Добавление элементов: Вкладка «Архитектура» -> «Дополнительные элементы»: здесь можно найти водосточные воронки, парапеты, зенитные фонари (если есть соответствующие библиотечные семьи).

Назначение материалов: В свойствах любого элемента можно выбрать материал из библиотеки (металлочерепица, наплавляемый ковер, ПВХ-мембрана). Это критически важно для корректной спецификации.

Шаг 3. Формирование выходных документов.

Чертежи: Создаем «Вид» -> «Чертеж». Перетаскиваем на лист 3D-вид, план кровли, разрезы по узлам. Аннотируем размерами.

Ведомости (Спецификации): Вкладка «Ведомости» -> «Создать». Выбираем, по каким объектам (Крыши, Материалы) и с какими свойствами (Площадь, Объем, Наименование материала) сформировать отчет. Это основа вашей сметы!

Этап 3: Подготовка и отправка исходящей модели.
Работа закончена. Теперь нужно правильно отдать результат.
Шаг 1. «Очистка» модели (подготовка к передаче).

Удалить вспомогательные линии, пробные элементы.

Проверить имена всех созданных видов и элементов.

Убедиться, что все материалы назначены корректно.

Шаг 2. Экспорт в нужном формате.

«Главное меню» -> «Экспорт».

Ключевые форматы:

.ifc (Industry Foundation Classes): Главный формат для передачи! Выбираем его, если в BEP нет иных указаний. Гарантирует, что вашу модель увидят в любой BIM-программе.

.rnp (Renga Project): Только если все участники проекта ТОЖЕ работают в Renga и договорились обмениваться нативными файлами.

.dwg / .dxf / .pdf: Для передачи чертежей строителям на площадку, которые могут не иметь BIM-софта.

Шаг 3. Формирование пакета передачи.

Ваш итоговый пакет должен содержать:

  - Файл модели (например, Кровля_Проект_Версия2.ifc).

  - Набор чертежей в PDF (планы, разрезы, узлы).

  - Файл спецификации (ведомости) в Excel (например, Ведомость_материалов_кровли.xlsx), сгенерированный в Renga.

  - Заполненный Формуляр (Паспорт) передачи, где вы указали, что именно сделали.

Шаг 4. Передача через правильный канал.

Идеально — загрузить весь пакет в Облако Renga или другую Среду общих данных (CDE), указанную в проекте.

Это автоматически зафиксирует версию, время, автора.

6. Заключение.

Итак, работа с моделью в Renga для кровельщика — это дисциплинированная цепочка действий: от внимательной приемки до аккуратной отправки.

2) Принципы формирования сопроводительных документов.

Философия документирования в Renga: от объекта к отчету.

Чтобы правильно формировать документы, нужно понять логику программы. Всё строится на цепочке:

- Создание объекта с правильными свойствами. Вы создаете не просто «кубик», а объект «Крыша», которому в панели свойств назначаете: Материал покрытия = «Металлочерепица Grand Line...», Тип = «Скатная», *Уклон = 25°*.

- Назначение материалов из библиотеки. Это ключ! Библиотечный материал содержит не только название, но и каталожные данные, стоимость (опционально), единицы измерения.

- Автоматический подсчет. Renga в фоновом режиме постоянно ведет учет: сколько объектов «Крыша», какова их суммарная площадь, сколько кубометров утеплителя заданной толщины.

- Формирование отчета. Вы открываете нужный инструмент («Ведомость», «Чертеж») и фильтруете и структурируете уже готовые данные под конкретную задачу.

Базовый набор сопроводительных документов для кровельщика в Renga.

3.1. Ведомости (Спецификации) — ваш главный инструмент.
Что это? Автоматически обновляемые таблицы, извлекающие данные из модели.

Как создать? Вкладка «Ведомости» -> «Создать ведомость».

Типы ведомостей, которые жизненно важны для вас:

Ведомость элементов кровли: Выбираем объект «Крыша». Включаем в отчет колонки: Имя, Площадь, Уклон, Уровень. Результат: Вы видите список всех скатов с их параметрами. Идеально для контроля.

Ведомость материалов (СПЕЦИФИКАЦИЯ): САМАЯ ВАЖНАЯ! Выбираем объект «Материалы». Фильтруем, чтобы показывались только материалы, использованные в объектах «Крыша» и «Дополнительные элементы» на уровне кровли. Включаем колонки: Наименование материала, Количество (в заданных единицах — м², м³, шт.), Ед. изм.. . Эта ведомость прямо идет в отдел закупок и сметчикам.

Ведомость объемов работ: Можно настроить для подсчета, например, площади подготовки основания или площади гидроизоляции.

Принцип работы: Вы меняете модель (добавили слуховое окно) -> ведомость обновляется автоматически при следующем открытии.

3.2. Чертежи и виды — автоматизация графики.

Что это? Не просто скриншот, а связанные с моделью виды. Изменили уклон в модели — на чертеже он обновится автоматически.

Как создать?

  - Создаем нужные виды в 3D-окне: План кровли (с помощью инструмента «Спроецировать вид» на нужном уровне), Разрез по коньку, 3D-вид изометрии кровли.

  - Переходим на вкладку «Чертежи». Создаем новый лист.

  - Перетаскиваем готовые виды из панели «Проект» на лист. Расставляем, масштабируем.

  - Добавляем аннотации: Размеры (линейные, угловые), Выноски, Марки узлов. Важно: Размеры лучше ставить на самом виде в 3D-окне, тогда они будут «живыми» и перенесутся на чертеж.

Результат: Полностью аннотированный лист АР (АС) КРЖ.01 — План кровли, который всегда актуален.

3.3. Прочие отчеты.

Отчет о площадях/объемах: Можно быстро получить через панель свойств, выделив несколько объектов.

Экспорт в таблицу: Любую ведомость можно экспортировать в Excel (.xlsx) или CSV для дальнейшей обработки. Это обязательный шаг перед передачей данных!

Принципы формирования: «Правило трех К».

1. Корректность (на этапе моделирования).

Используйте правильные инструменты: Крышу создавайте инструментом «Крыша», а не набором плит. Парапет — инструментом «Стена» или «Парапет». Иначе программа не поймет, что это за объект, и не включит его в правильные ведомости.

Заполняйте свойства: Без материала в свойствах крыши не будет строки в ведомости материалов!

Работайте на правильных уровнях (этажах): Отнесите все кровельные элементы к уровню «Кровля». Это упростит фильтрацию.

2. Комплектность (на этапе формирования пакета).

Передавая результат, вы должны предоставить ПАКЕТ, а не один файл:

Файл модели (.rnp или .ifc).

Набор чертежей в PDF (План, Разрезы, Узлы).

Набор ведомостей в Excel (Спецификация материалов, Ведомость элементов).

Формуляр (паспорт) передачи, где указано, какие именно документы сформированы.

В Renga это делается через экспорт/сохранение каждого элемента пакета в нужный формат.

3. Контроль (перед отправкой).

Всегда проверяйте сгенерированные документы!

Открыли ведомость материалов — логично ли количество? 10 м² утеплителя на кровлю в 300 м²? Ошибка в модели (не та толщина).

Посмотрели на чертеж — все ли размеры проставлены? Не «поехала» ли аннотация?

Документы — это лицо вашей работы. Опечатки и несоответствия портят репутацию.

3) Требования по передаче информационной модели.

Три уровня требований к передаче модели из/в Renga.

Все требования можно разделить на три взаимосвязанных уровня. Нарушение на любом из них ведет к проблемам.

Уровень 1: Требования Проекта (BIM-стандарт / BEP).
Это внешний документ, но он диктует, как вы должны работать внутри Renga.

Версия Renga: «Работа ведется в Renga не ниже версии 3.0». Установлена ли у вас нужная версия?

Формат передачи: «Обмен с субподрядчиками осуществляется в формате IFC 2x3 Coordination View». Значит, экспортировать нужно именно в этот подформат IFC, а не в .rnp.

Структура и именование: «Элементы кровли именуются по классификатору КПС...». Вы должны назначить эти имена в свойствах объектов в Renga до экспорта.

Уровень 2: Требования Формата (.rnp vs .ifc).
Это технические особенности файлов.

.rnp (Renga Project): «Родной» формат. Сохраняет всё: историю, стили, настройки, нестандартные материалы. Требование: Передавать только если все участники работают в Renga. Версия файла должна совпадать или быть ниже версии ПО у получателя.

.ifc (Industry Foundation Classes): «Универсальный» формат. Стандарт де-факто для межпрограммного обмена. Требование: Выбор правильной схемы IFC и настроек экспорта, чтобы не потерять критически важные для кровли данные (например, уклоны, материалы).

Уровень 3: Требования к Содержанию (Чистота модели).
Это то, что зависит только от вашей дисциплины внутри программы.

Очистка от мусора (временных линий, неиспользуемых видов).

Корректность геометрии (нет самопересекающихся поверхностей кровли).

Заполненность свойств (атрибутов) у всех элементов.

Детальный разбор требований и инструментов их соблюдения.

3.1. Требования к ВХОДЯЩЕЙ модели (вы – получатель).

Проверка формата: Получили .ifc? Открываем через Файл -> Открыть -> [выбираем .ifc]. Обращаем внимание на окно «Параметры импорта IFC»!

Важные настройки: «Разрешить создание уровней», «Импортировать свойства». Сверяем с BEP!

Первичная проверка после открытия:

Дерево проекта: Все ли объекты загрузились? Видны ли «Крыши», «Стены»?

Свойства: Есть ли у скатов кровли свойство «Уклон» после импорта? Если нет — данные могли потеряться при экспорте отправителем. Требуем переотправку!

Геометрия: Нет ли «битой» геометрии (ярко-красных граней, отсутствующих поверхностей)?

3.2. Требования к ИСХОДЯЩЕЙ модели (вы – отправитель).

Подготовка модели («Очистка»):

Проект -> Состав проекта: Удаляем неиспользуемые элементы, материалы, виды.

Проверяем имена всех объектов в панели свойств.

Ключевой этап: Экспорт. Файл -> Экспорт.

Если экспортируем в .rnp: Просто «Сохранить как». Убедитесь в совместимости версий!

Если экспортируем в .ifc (чаще всего): ВСЕГДА нажимаем кнопку «Настройки»!

Версия IFC: IFC2x3 или IFC4? Как в BEP?

Представление (View): Coordination View (для координации), Reference View (для ссылок), Design Transfer View (для передачи геометрии и свойств). Для передачи кровли с материалами нужен Design Transfer View.

Что экспортировать: Галочки «Экспортировать свойства», «Экспортировать материалы» — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ! Иначе вы отправите «голую» геометрию.

Контрольный просмотр: После экспорта откройте полученный .ifc-файл в бесплатной программе-просмотрщике (например, BIM Vision или онлайн-сервисе). Убедитесь, что всё на месте.

3.3. Требования к сопутствующим данным.

Чертежи: Экспортируются через Экспорт -> Чертежи -> PDF/DWG. Требование: Все аннотации (размеры, отметки) должны быть размещены на СВЯЗАННЫХ ВИДАХ в модели, а не просто нарисованы на листе. Иначе они потеряются.

Ведомости: Экспортируются через контекстное меню самой ведомости в Excel. Требование: Проверить, что в Excel-файле корректно отобразились русские названия и единицы измерения.

Сценарий «Идеальная передача»: пошаговый алгоритм.

Давайте соберем всё воедино. Ваши действия при передаче своей модели кровли из Renga:

- СВЕРЬСЯ С BEP: Откройте BIM-стандарт. Запишите: версия Renga, целевой формат (.ifc), схема IFC, правила именования.

- ПОДГОТОВЬ МОДЕЛЬ: Очистите состав проекта. Проверьте свойства всех кровельных элементов. Сохраните резервную копию .rnp.

- НАСТРОЙ ЭКСПОРТ: Файл -> Экспорт -> IFC -> Настройки. Установите параметры строго по BEP. Обязательно: Design Transfer View, свойства и материалы — ВКЛ.

- ЭКСПОРТИРУЙ И ПРОВЕРЬ: Выполните экспорт. Откройте полученный .ifc-файл в просмотрщике. Увидели свою кровлю со всеми материалами? Отлично.

- СФОРМИРУЙ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ: В папку для передачи положите: (1) файл .ifc, (2) PDF-чертежи, (3) Excel-ведомости, (4) заполненный формуляр (паспорт) передачи, где укажите использованные настройки экспорта IFC.

- ПЕРЕДАЙ ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕННЫЙ КАНАЛ: Загрузите папку в облако Renga, BIM 360 или иную CDE, указанную в проекте.