Лекция №1: Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов, содержание журнала и правила его ведения.

Журнал входного контроля (ЖВК) — это документ, в котором фиксируется качество и количество получаемых материалов, деталей, товаров, готовых конструкций, оборудования, изделий и прочей продукции, необходимой для производства работ на строительной площадке. Цель ведения журнала - обеспечить соблюдение требований нормативных документов, правил безопасности и охраны труда и технических условий на строительной площадке. В этой статье мы рассмотрим порядок ведения журнала входного контроля в строительстве, расскажем про каждый вид этой документации и какие функции она выполняет.

Входной контроль и испытания осуществляется подрядной организацией при приемке от поставщика закупаемых строительных материалов, комплектующих изделий, оборудования и других необходимых ресурсов, оснастки, технологического оборудования, а также проектно-сметной документации, поступающей от заказчика.

Подрядной организация должна проверить, соответствие продукции требованиям стандарта, на который есть ссылка в контракте, в проектной документации, или техническим условиям, которые входят в состав документации на закупку. Документы, подтверждающие качество материалов, изделий или конструкций: паспорта, сертификаты и т.п., сохраняются на объекте вплоть до его ввода в эксплуатацию и предоставляются заказчику.

Организация должна учитывать то обстоятельство, что в соответствии с законодательством претензии по не выявленным в гарантийные сроки дефектам закупаемой продукции не принимаются и ответственность за низкое качество покупных материалов, изделий и оборудования лежит на организации.

При необходимости организация может провести испытания закупаемой продукции для проверки тех или иных её свойств через лабораторию.

Прорабы и мастера проверяют качество поступающих материалов и конструкций путём внешнего осмотра и по сопровождающим документам (паспорта, сертификаты).

Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

Если в ходе входного контроля выявлены материалы, изделия, оборудование, несоответствующие установленным требованиям, их следует отделить от пригодных и промаркировать.

Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Вызывается представитель поставщика.  Заказчика извещают о приостановке работ и ее причинах.

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:

- поставщик заменяет несоответствующие материалы, изделия, оборудование;

- несоответствующие изделия дорабатываются;

- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного надзора (по его компетенции).

Правильное заполнение журнала является важным этапом работы по его ведению. Этим занимается специалист, назначенный приказом руководителя организации подрядчика: бригадир, прораб и т. д.

Перед тем как материалы будут переданы на место производства работ, ответственное лицо должно провести следующие мероприятия:

Проверить сопроводительные документы.

Проверить внешний вид полученных изделий или конструкций на предмет целостности, соответствующего количества и маркировки.

Заполнить бланк и добавить его в журнал учета.

Передать материалы на проверку в ОТК. Если в организации нет такого отдела, этот пункт пропускается.

Поставить отметку в сопроводительных документах.

ЖВК – это внутренний документ, который хранится на месте производства работ и не обязателен для дальнейшей передачи кому-либо, будь то заказчик или госнадзор. Он может быть запрошен для подтверждения качества поставленных материалов. Тогда подрядчик может передать копию документа, но оригинальная документация остается у него.

Существует также аналогичный журнал, который ведется в рамках одной строительной площадки. Журнал входного контроля СП — это документ, в котором фиксируются результаты контроля качества строительных материалов и оборудования на строительной площадке. В журнале необходимо указывать дату проведения контроля, наименование материалов или оборудования, которые были проверены, а также результаты контроля.

Порядок заполнения журнала входного контроля качества получаемых материалов, комплектующих изделий, строительных конструкций и оборудования.

В примере заполнения «Журнала входного контроля качества получаемых материалов, комплектующих изделий, строительных конструкций и оборудования» приведены особенности заполнения отдельных граф журнала.

В столбце 7 указываются выявленные несоответствия (дефекты) материалов, комплектующих изделий, строительных конструкций и оборудования требованиям нормативных документов. В случае отсутствия несоответствий в столбце 7 фиксируется запись – «Соответствует ГОСТ, ТУ, другим нормативным документам».

В столбце 8 указываются мероприятия, направленные на устранение выявленных несоответствий материалов, комплектующих изделий, строительных конструкций и оборудования. Мероприятия по устранению выявленных несоответствий начинаются с составления двухстороннего акта осмотра фактического состояния принятых на хранение материалов, комплектующих изделий, строительных конструкций и оборудования при участии поставщика и строительной организации, проводившей входной контроль и принявшей несоответствующую продукцию. По необходимости может быть составлен трехсторонний акт, с привлечением уполномоченного представителя технического заказчика. Информация о составленном акте фиксируется в столбце 8 журнала. Дальнейшие действия с несоответствующей продукцией осуществляются, согласно договору поставки.

В столбце 9 записывается результат инструментального контроля. В случае отсутствия несоответствий в столбце 9 фиксируется запись – «Соответствует ГОСТ, ТУ, другим нормативным документам».

В столбце 10 ставиться подпись лица, ответственного за входной контроль (прораб, мастер, бригадир и др.).