### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по МДК 03.01 «Организация и выполнение видов работ по разработке, использованию, хранению структурных элементов информационной модели зданий» для специальности 08.02.15 «Информационное моделирование в строительстве»

Тема: «Решение задач в соответствии с профилем работы на этапе разработки архитектурной части проекта в среде Renga. Анализ и первичная обработка модели.»

Цель работы: Сформировать первичные практические навыки работы с архитектурной BIM-моделью в программном комплексе Renga: освоить прием, навигацию, анализ и извлечение данных для подготовки к смежным этапам проектирования.

Образовательные результаты:
Студент должен
знать: Интерфейс Renga, основные категории объектов архитектурной модели, принципы организации проекта в Renga.
уметь: Открывать и сохранять проекты, навигировать в 3D-пространстве и 2D-видах, использовать инструменты измерений, создавать сечения, работать со свойствами объектов и формировать простые ведомости.
владеть: Навыками первичного анализа BIM-модели для выявления исходных данных, организации рабочего файлового пространства.

### Оснащение рабочего места:

- Персональный компьютер с установленным ПО Renga (актуальная учебная версия).

- Файлы проекта: Архитектура_Базовая_Версия.rnp

- Техническое задание на анализ (ТЗ_Анализ.pdf).

- Шаблон отчета в формате Word.

- Инструкция по выполнению.

### ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Общая ситуация: Вы – стажер в отделе BIM-координации. Архитектор передал вам базовую модель для проверки и подготовки данных для конструкторов. Вам необходимо выполнить анализ и подготовить отчет.

### Задание 1: Организация проекта и первичный осмотр. (15 мин)

Цель: Создать структуру проекта и ознакомиться с моделью.

Задачи:

- На рабочем столе создайте папку Группа_Фамилия_ЛР1 (напр., ТИМ-21_Петров_ЛР1).

- Внутри создайте три папки: 00_Исходные, 01_Рабочие_Renga, 02_Результаты.

- Скопируйте файл Архитектура_Базовая_Версия.rnp в папку 00_Исходные. Откройте его в Renga.

- Сохраните проект в папку 01_Рабочие_Renga под именем Модель_Анализ_Ваша Фамилия.rnp. Это ваш основной рабочий файл.

- Используя мышь (колесо, зажатый Shift), осмотрите здание в 3D-окне. Определите его конфигурацию, количество этажей, тип кровли.

- В панели «Проект» (справа) изучите структуру: найдите и разверните папки «Архитектура», «Уровни».

Требуемый результат: Организованная файловая структура, открытая и сохраненная модель, общее понимание объекта.

### Задание 2: Геометрический анализ и измерения. (30 мин)

Цель: Получить точные геометрические параметры здания.

Задачи:

- Перейдите на Вид по умолчанию (если сбились).

- Активируйте инструмент «Создать разрез» (вкладка «Вид»). Создайте два разреза:

  - Разрез 1-1: Поперечный разрез через лестничную клетку.

  - Разрез 2-2: Продольный разрез через наибольший пролет.

- В каждом разрезе с помощью инструмента «Линейный размер» (вкладка «Аннотации») выполните замеры:

  - Разрез 1-1: Высота этажа (от отметки чистого пола до отметки чистого пола следующего этажа).

  - Разрез 1-1: Толщина междуэтажного перекрытия.

  - Разрез 2-2: Общая длина здания по осям крайних стен.

  - Разрез 2-2: Высота от отметки чистого пола 1 этажа до низа оконного проема 2 этажа.

- Перейдите на Уровень «Кровля» (используя навигацию по уровням). Создайте вид «План кровли» (Вид -> Спроецировать вид).

- На плане кровли измерьте «Угловым размером» уклон одного из скатов.

Требуемый результат: Сохраненные в модели разрезы с размерами, таблица с полученными значениями в отчете.

### Задание 3: Работа со свойствами объектов и атрибутивная проверка. (30 мин)

Цель: Проверить информационную наполненность модели.

Задачи:

- В 3D-виде выделите объект «Крыша». В панели «Свойства» (слева) найдите и зафиксируйте:

  - Имя объекта.

  - Площадь (значение).

  - Назначенный Материал (если есть).

  - Уровень.

- Выделите любую наружную стену. В ее свойствах найдите:

  - Толщину.

  - Материал (если назначен).

  - Высоту (значение).

- Используя инструмент «Выбрать», выделите 3 разных окна в модели. Для каждого в свойствах проверьте наличие и значения:

  - Высота, Ширина.

  - Отметка низа.

  - Наименование (тип).

- Перейдите на вкладку «Ведомости». Создайте новую ведомость: «Ведомость оконных проемов».

  - В настройках выберите объект «Окна».

  - Включите в ведомость столбцы: Имя, Уровень, Ширина, Высота, Количество (поставить галочку «Подсчет»).

  - Сгенерируйте ведомость.

Требуемый результат: Зафиксированные в отчете свойства ключевых элементов, созданная ведомость окон.

### Задание 4: Подготовка выходных данных и формирование отчета. (15 мин)

Цель: Систематизировать полученную информацию и сделать выводы.

Задачи:

- Экспортируйте созданную ведомость в Excel: щелкните правой кнопкой по ведомости -> Экспорт -> Excel. Сохраните в папку 02_Результаты как Ведомость_Окон.xlsx.

- Экспортируйте План кровли в PDF: Перейдите на этот вид -> Файл -> Экспорт -> PDF. Сохраните как План_Кровли.pdf в 02_Результаты.

- Сохраните итоговый проект Renga (Модель_Анализ_ВашаФамилия.rnp). В нем должны остаться все разрезы и виды.

- На основе проведенного анализа заполните шаблон отчета, включив в него:

  - Скриншоты: 3D-вид, разрез с размерами, панель свойств стены.

  - Таблицы с результатами измерений.

  - Выводы, где вы ответите на вопросы:

    - Достаточна ли геометрическая точность модели для передачи конструкторам?

    - Какие атрибутивные данные отсутствуют критически? (Пример: материалы стен для теплорасчета).

    - Какую информацию для следующего этапа (например, расчета фундаментов) можно уже сейчас извлечь из модели?

Требуемый результат: Полный пакет результатов (папка с файлами) и письменный отчет.

### Структура и критерии оценки отчета:

Отчет защищается в электронном виде (папка с файлами) и в распечатанном виде (текстовая часть + скриншоты).

Критерии оценки:

- Организация файлов (10%): Четкая структура папок, корректные имена файлов.

- Геометрический анализ (30%): Правильность и полнота выполненных замеров, наличие скриншотов разрезов.

- Атрибутивный анализ (30%): Глубина проверки свойств, создание и экспорт ведомости.

- Выводы и оформление (30%): Логичность, профессиональная грамотность выводов, аккуратность оформления отчета.

### Контрольные вопросы для защиты:

- Объясните, зачем при открытии чужой модели первым делом сохранять ее под своим именем в рабочей папке.

- В чем разница между «уровнем» (Level) и «отметкой» (Elevation) в Renga? Где вы эти параметры видели?

- Предложите, как можно было бы использовать созданную вами «Ведомость оконных проемов» в дальнейшем процессе проектирования (например, для каких специалистов она полезна?).

- Какие инструменты Renga, помимо ведомостей, могут помочь быстро оценить общую площадь помещений на этаже?

- Если бы вы передавали эту модель инженеру-теплотехнику, каких данных, по вашему мнению, в ней не хватает?