Практическое занятие № 1.

Тема: Изучение основной сметно-нормативной базы строительства

(2 часа)

Цель практической работы:

- изучить принципы создания и формирования содержания нормативов разного уровня:

- определить содержание, структуру и построение ГЭСН,

- научиться определять коэффициенты из технической части и находить нормы в различных сборниках, научиться составлять единичные расценки.

Оборудование:

- рабочая тетрадь;

- методические рекомендации по выполнению практических работ;

- калькулятор;

- конспект лекций.

- ГЭСН-2020

Задания для практической работы № 1

На основании исходных данных (таблица 2.1) по сборникам ГЭСН и определить затраты на строительные работы. Задание оформить по форме представленной в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Исходные данные по вариантам (вариант выбрать в соответствии со списком в журнале)

| Вариант | Наименование и характеристика строительных работ | Сборник ГЭСН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 08-02-001-01 |
| 2 | Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 08-02-003-01 |
| 3 | Установка лестничных площадок массой до 1 т | 07-05-014-01 |
| 4 | Установка шахт лифтов массой до 2,5т | 07-05-035-03 |
| 5 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 09-04-013-02 |
| 6 | Постановку высокопрочных болтов | 09-05-003-02 |
| 7 | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте до 80м | 09-06-029-01 |
| 8 | Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент | 09-08-001-03 |
| 9 | Установка коробок в деревянных стенах рубленных в оконных проемах площадью более 2м2 | 10-01-043-02 |
| 10 | Сборка веранд | 10-02-045-01 |
| 11 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна свыше 100м2 при 6-9 ударах по следу, диаметр трамбовки 1,5 м | 01-02-009-01 |
| 12 | Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью свыше 50 м2 | 01-01-052-02 |
| 13 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм | 18-06-001-03 |
| 14 | Установка элеваторов номером 3-5 | 18-06-005-02 |
| 15 | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 800 мм | 23-01-008-07 |
| 16 | Изоляция термоусаживаемыми лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм | 24-02-020-05 |
| 17 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм | 16-02-006-01 |
| 18 | Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200мм | 16-05-001-06 |
| 19 | Установка устройств при производстве работ по усилению первого элемента решетки ферм | 46-05-003-01 |
| 20 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная по камню и бетону | 15-02-015-09 |
| 21 | Устройство желобов подвесных | 12-01-009-02 |
| 22 | Устройство покрытий металлоцементных толщиной 15 мм | 11-01-015-05 |
| 23 | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава 1:1:8 | 06-15-004-08 |
| 24 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 600 мм | 22-05-004-03 |
| 25 | Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок 63х32 мм | 24-02-033-01 |
| 26 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм. | 15-01-039-01 |
| 27 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 09-04-011-01 |
| 28 | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 07-01-029-30 |
| 29 | Бурение скважин глубиной до 20 м в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения, диаметр скважины 62 мм | 46-03-005-01 |
| 30 | Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 15 | 15-01-041-05 |

Таблица 2.2 – Определение затрат на производство работ по ….

Основание:  ГЭСН __________

Измеритель:   _________________

| № п/п | Обоснование, шифр | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во на ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГЭСН 11-01-001-01 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 | 1 |
|  | 1 | Затраты труда рабочих |  |  |
|  | 1.1 | Средний разряд работы2,8 | Чел.-ч | 6,81 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-ч |  |
|  |  | …………… | Маш-ч | 123,5 |

Рекомендации по выполнению задания

Государственные элементные сметные нормы 2018 г. разработаны на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2018, 49 сборников), на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2018 с 51 по 69 сборник), на монтаж оборудования (ГЭСНм-2018, 40 сборников), на пусконаладочные работы (ГЭСНп-2018, 9 сборников).

Каждый сборник ГЭСН содержит техническую часть и таблицы норм по разделам. В технической части приводятся общие указания, правила исчисления объемов работ и коэффициенты к некоторым сметным нормам.

Таблицы ГЭСН имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов.

Полное обозначение сборников сметных норм в соответствии с номенклатурой содержит следующую структуру:

ГЭСН(x) 81-ТН-НС-XXXX,

где:

ГЭСН(x) - сокращенное обозначение сметных норм на соответствующие виды работ (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп или ГЭСНр);

ТН - код типа сметного норматива;

НС - номер сборника;

XXXX - присвоенный год выпуска сметных норм.

Сборники сметных норм содержат техническую часть, таблицы сметных норм и приложения.

Техническая часть сборников сметных норм включает следующие разделы:

- «Общие положения» - содержит положения о составе, порядке и особенностях применения сметных норм соответствующего сборника, отделов, разделов или подразделов сметных норм;

- «Исчисление объемов работ» - включает правила, формулы и примеры расчетов.

Не допускается применение положений технической части одного сборника к сметным нормам других сборников, а также положений о применении сметных норм данного отдела, раздела или подраздела к сметным нормам других отделов, разделов или подразделов, а также корректировка сметных норм в зависимости от способа производства работ, за исключением случаев, предусмотренных Методикой применения сметных норм, а также техническими частями соответствующих сборников сметных норм.

Приложения к сборникам содержат коэффициенты к сметным нормам, учитывающие изменения условий производства работ по сравнению с предусмотренными сметными нормами, включенными в сборник, сведения о расходе материальных ресурсов и другие, связанные с применением сметных норм.

В составе сборников сметные нормы на однородные виды работ объединены в таблицы.  Таблицы сметных норм содержат шифр, наименование, состав работ, измеритель, нормативные показатели среднего разряда работ и расхода ресурсов по элементам затрат.

Полное обозначение сметных норм имеет следующую структуру:

XX-XX-XXX-XX,

где:

1-й и 2-й - знаки - номер сборника;

3-й и 4-й знаки - номер раздела в составе сборника;

5-й, 6-й и 7-й знаки - порядковый номер таблицы сметной нормы в составе раздела сборника;

8-й и 9-й знаки - порядковый номер сметной нормы в составе таблицы.

Параметры работ и конструкций (длина, высота, площадь, масса и т.п.), приведенные со словом «до», следует понимать «включительно», а со словами «от» - исключая значение параметра, указанного в характеристике работ и конструкций.

В описании состава работ, учтенных сметными нормами, приводится перечень основных операций. При этом мелкие и второстепенные сопутствующие операции, как правило, не упомянуты, но учтены. В качестве измерителей сметных норм приняты единицы измерения, характерные для соответствующих видов работ, оборудования или возводимых строительных конструкций.

Таблицы ГЭСН, ГЭСНм и ГЭСНр содержат следующие нормативные показатели:

- затраты труда рабочих (строителей и монтажников), чел.-ч.;

- средний разряд работы, характеризующий средний разряд звена рабочих, выполняющих полный комплекс работ;

- затраты труда машинистов, чел.-ч.;

- состав и время эксплуатации машин и механизмов, приспособлений, механизированного инструмента, маш.-ч.;

- перечень материалов, изделий, конструкций, необходимых для производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения.

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указываются только их наименование, а вместо нормативного показателя расхода соответствующего ресурса приводится литера "П". Расход таких материальных ресурсов при составлении сметной документации определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при производстве соответствующих видов работ в соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС 82-202-96).

В сборниках ГЭСНп, учитывая специфические особенности пусконаладочных работ (ПНР), приводятся:

- сведения о составе звена (бригады) исполнителей пусконаладочных работ (количество, специальности ИТР и рабочих);

- затраты труда в целом на звено, в чел.-ч;

На основании ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные и пусконаладочные - работы, которые объединяют в сборники единичных расценок (ЕР).

Основой для разработки единичных расценок в базисном уровне цен (далее именуются «единичные расценки» или «расценки») служат:

- элементные сметные нормы на конструкции и виды работ;

- сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин;

- сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции.

Единичные расценки сведены в таблицы и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих;

- стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины;

- нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учитывается в единичной расценке;

- наименования и нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.

Таблицы единичных расценок имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов.

Единичная расценка представляет собой калькуляцию прямых затрат на выполнение единицы работ или конструктивных элементов: на 1м3 кладки стен, на 100 м2 устройства пола, на 1 т металлических конструкций и т. п.

ЕР = 3 + Эм + М,                                          (2.1)

где  3 - расходы на оплату труда рабочих, руб.;

Эм- расходы на эксплуатацию строительных машин, руб.;

М - сметная стоимость материальных ресурсов, расходуемых при производстве единицы работ, руб.

Статьи прямых затрат в единичной расценке определяются умножением норм затрат ресурсов (труда, чел.-ч; строительных машин, маш.-ч; материалов, натуральные единицы) на соответствующие сметные цены, руб., (тарифную ставку рабочих по среднему разряду работ, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, местные цена на материалы).

Единичные расценки предназначены для составления локальных смет базисно-индексным методом и разработки укрупненных сметных нормативов.