Практическое занятие: Определение объемов различных видов работ

Таблица №1 - Ведомость подсчета объемов работ.

| Наименование работ | Эскиз, формула подсчета, расчет |  | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| А. Подземная часть |  |  |  |  |
| Планировка строительной площадки | Sстр.пл .= (аз+15) х (bз+10) |  | м2 |  |
| Срезка растительного слоя грунта h =0,2 м | Vср= Sстр.пл х толщ.ср.= (аз+15) х (bз+10)хhпл |  | м3 |  |
| Вертикальная планировка, т. 0,5м | Vвп = Sстр.пл х h.ср |  | м3 |  |
| Разработка грунта экскаватором V=0,25м3, грунт суглинок 1:m =1:0,25 | Vкотл=Hk/3*(Sн + Sв +√Sн*Sв) kпр |  | м3 |  |
| Объем грунта на транспорт | Vна тр. = Vручн. дор. + Vподв. Vподв. = V1 + V2 = (аз+ tпрх2) * (вз + tпрх2) |  | м3 |  |
| Доработка грунта вручную | Vвр = Vгр х 7% |  | м3 |  |
| Устройство песчаной подготовки | Vвр =(аф* lф)*hпп |  | м3 |  |
| Устройство монолитного фундамента | Vмф =аф* lф*hф |  | м3 |  |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции | Sгги = lнс * анс + lнс* ввс |  | м2 |  |
| Устройство вертикальной гидроизоляции | Sгги = lнс * анс |  | м2 |  |
| Устройство цоколя: наружных стен; внутренних стен | Vцол = Lст * аст * hц |  | м3 |  |
| Объем грунта обратной засыпки | Vвр =(VК-Vтр)/kор |  | м3 |  |
| Уплотнение грунта пневмотрамбовками | Vу = Vвр |  | м3 |  |
| Б. Надземная часть |  |  |  |  |
| Кирпичная кладка наружных стен из блоков |  | см. табл. "Подсчет объемов работ каменной кладки | м3 |  |
| Устройство монолитного перекрытия |  | S=(6,6*11,88+(11,88+7,42)/2*3,3+1/2*4,8*8,8)*2*0,3)=79,2м3 =79,2*7=554,4 | шт | 554,4 |
| Каменная кладка парапета |  | V=54*3*0,39=63,18м3 | м3 | 63,18 |
| Устройство монолитного ствола лифта |  | V=5,2*0,3*2,4=3,74*8=29,9м3 | м3 | 30 |
| Установка оконных блоков |  | Sок =1,5*1,5*11=24,75*7=173,25м2 | м2 | 173,25 |
| Установка дверей |  | Sок =41,47м2 | м2 | 41,47 |
| Установка ворот |  | Sок =2,1*3=6,3м2 | м2 | 41,47 |
| Устройство крыши |  |  |  |  |
| Устройство утеплителя плитного |  | S=21,3*11,5=139=264 | м2 | 139 |
| Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ |  | S пар = (а+0,3 х 2) х (b+0,3 х 2) =(12,3+0,6)*(11,5+0,6)=185 м2 | м2 | 185 |
| Устройство ц/п стяжки, 20мм |  | S=12,3*11,5=139 | м2 | 139 |
| 21. Устройство стропильной системы |  | Vстр=8,81м3 | м3 | 8,81 |
| Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ |  | S пар = (а+0,3 х 2) х (b+0,3 х 2) =(12,3+0,6)*(11,5+0,6)*1,34=227 м2 k=8,4*2/12,5=1,34 | м2 | 227 |
| 23. Устройство кровли из металлочерепицы |  | Sкровли=а*в*кук= ((12,3+0,35*2+0,5*2)+(11,5+2*0,35+2*0,5) )*1,34=227м2 | м2 | 227 |
| Штукатурка стен и перегородок |  |  |  |  |
| Штукатурка стен и перегородок |  | см. "Ведомость отделки помещений" S =(Lнс*h+ Lвс*h+ Sп)=(253+65,5+8,9+47,2+37,7+41,3+18,9=507,5м2 | м2 | 507,5 |
| Подготовка полков под окраску |  | S =(24,7+99,2+46,1+15,2+12,2+15,9+24,3=237,1) м2 | м2 | 237,1 |
| Штукатурка откосов вокруг окон и дверей |  | S ш =(3,9*3+4,5*10+2,7*1+4,9)*0,4=28,86м2 | м2 | 28,9 |
|  |  | S д =(8,15*12+4,9*7+5,5*3+5*2)*0,3=33м2 | м2 | 33,0 |
| Малярные работы |  |  |  |  |
| Окраска потолка ВДК |  | S =237,6м2 | м2 | 237,6 |
| Сплошное выравнивание потолка строительными смесями |  | S =237,6м2 | м2 | 237,6 |
| Шпатлевка потолка |  | S =237,6м2 | м2 | 237,6 |
| Грунтовка потолка |  | S =237,6м2 | м2 | 237,6 |
| Сплошное выравнивание стен строительными смесями |  | S =253+65,5+41,9=360,4м2 | м2 | 360,4 |
| Оклейка стан обоями |  | S =253+65,5+41,9=360,4м2 | м2 | 360,4 |
| Окраска стен в гараже |  | S =41,3м2 | м2 | 41,3 |
| Устройство сауны - обивка рейкоф |  | S =39,7м2 | м2 | 39,7 |
| Устройство основания из бруса |  | S =39,7м2 | м2 | 39,7 |
| Устройство ги в сацне |  | S =39,7м2 | м2 | 39,7 |
| Облицовочные работы |  |  |  |  |
| Облицовка стен керамической плиткой |  | S =47,2м2 | м2 | 47,2 |
| Устройство полов |  |  |  |  |
| Устройство керамического пола |  | см. "Экспликация полов"Sкер.=12,2м2 | м2 | 12 |
| Устройство бетонной стяжки, 50мм |  | Sкер.=12,2м2 | м2 | 12,2 |
| Устройство гидроизоляции - |  | Sкер.=12,2м2 | м2 | 12,2 |
| Устройство плинтуса |  | lплинт =10,4м | м | 10,4 |
| Устройство дощатого пола в веранде |  | S =7,52м2 | м2 | 7,5 |
| Устройство лаг по кирпичным столбикам |  | Sкер.=7,2м2 | м2 | 7,2 |
| Устройство плинтуса |  | lплинт =8,2м | м | 8,2 |
| Устройство бетного пола в гараже |  | Sкер.=24,970м2 | м2 | 25,0 |
| Устройство бетонного основания |  | V=25,*0,1=2,5м2 | м3 | 2,5 |
| Уплотненный щебнем грунт |  | Sкер.=24,970м2 | м2 | 25,0 |
| Устройство керамического пола в сауне |  | Sкер.=15,23м2 | м2 | 15,2 |
| Устройство бетонной стяжки, 50мм |  | Sкер.=15,23м2 | м2 | 15,2 |
| Устройство гидроизоляции - |  | Sкер.=15,23м2 | м2 | 15,2 |
| Устройство бетонного основания |  | V=15,23*0,1=1,5м2 | м3 | 1,5 |
| Устройство бетонной стяжки, 20мм |  | Sкер.=15,23м2 | м2 | 15,2 |
| Уплотненный щебнем грунт |  | Sкер.=15,23м2 | м2 | 15,2 |
| Устройство плинтуса |  | lплинт =16,3м | м | 16,3 |
| Устройство ц/п пола в подвале |  | Sкер.=71,8м2 | м2 | 71,8 |
| Устройство бетонного основания |  | V=71,8*0,1=7,2м2 | м3 | 7,2 |
| Устройство гидроизоляции - |  | Sкер.=71,8м2 | м2 | 71,8 |
| Уплотненный щебнем грунт |  | Sкер.=71,8м2 | м2 | 71,8 |
| Облицовка цоколя природным камнем |  | Sкер.=50,2*1,1=55,2м2 | м2 | 55,2 |
| Устройство деревянной лестницы |  | Sкер.=1,2*1,8+1,2*1,8+1,2*4,1=9,24м2 | м2 | 9,2 |
| Устройство крыльца |  | Sкер.=15,35м2 | м2 | 15,4 |
| Устройство отмостки |  | S =50,2*1=50,2м2 | м2 | 56,50 |
| Устройство основания под отмостку |  | V=50,2*0,1=5,0м3 | м3 | 5,6 |
| Сантехнические работы |  | (Строительный объем здания см. п. Объемно - планировочное решение ) V=1624,7м3 | м3 | 1624,7 |
| Специальный цикл |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  | V=1624,7м3 | м3 | 1624,7 |
| Благоустройство территории |  | 5% от суммарных трудозатрат на общестроительные работы | % | 5 |
| Прочие неучтенные работы |  | 7% от суммарных трудозатрат на общестроительные работы | % | 7 |