Практическая работа № 19: «Расчет трехслойной сплошной панели»

Цель: Научиться рассчитывать трехслойную сплошную панель.

Исходные данные: Статическая схема плиты — однопролетная шарнирно опертая балка пролетом по осям опирания l = 2,9 м.

Контрольные вопросы:

- Какую конструкцию имеют сплошные трехслойные плиты и каково назначение их слоев?

- Как работают и рассчитываются сплошные трехслойные плиты с асбестоцементными обшивками?

- Как работают и рассчитываются сплошные трехслойные плиты с обшивками из плоских алюминиевых листов?

Задание:

Подобрать и проверить сечение трехслойной плиты покрытия из плоских асбестоцементных листов и пенопласта. Плита длиной L = 2,95 м и шириной b = 1 м опирается концами на основные несущие конструкции покрытия. На плиту нормально к ее поверхности действуют равномерные нагрузки от собственного веса и веса снега: нормативная нагрузка qH = 1,8 кН/м = 0,0018 МН/м; расчетная нагрузка q = 2,7 кН/м.