Практическая работа № 18: «Расчет прогона по 1 и 2 группе предельных состояний»

Цель: Научиться рассчитывать прогон по двум предельным состояниям.

Исходные данные: Расчетная схема работы прогона — однопролетная шарнирно опертая балка пролетом l = 4 м, работающая на косой изгиб при наклоне горизонтальной оси сечения i=1:4 ; cos α = 0,97; sin α = 0,24; tg α = 0,25.

Контрольные вопросы:

- Как работают и рассчитываются брусчатые прогоны?

- Какую конструкцию имеют брусчатые прогоны?

- Какие формы и сечения имеют брусчатые прогоны?

Задание:

Подобрать и проверить сечение однопролетного брусчатого прогона из древесины 2-го сорта. Прогон расположен поперек скатов покрытия, имеющего уклон l = 1:4, и опирается на основные несущие конструкции, поставленные с шагом В = 4 м. На прогон действуют изгибающие нагрузки от собственного веса покрытия и веса снега: нормативная qH= 0,8 кН/м; расчетная q = 1,3 кН/м.