Практическая работа № 24: «Расчет конструирования панели перекрытия»

Цель: Научиться рассчитать и конструировать панель перекрытия с круглыми пустотами.

Исходные данные: по вариантам (таблица).

Контрольные вопросы:

- Что такое предварительно напряженный элемент?

- Недостатки предварительно напряженных элементов.

- Толщина защитного слоя бетона.

Задание:

Рассчитать и сконструировать панель перекрытия с круглыми пустотами.

Решение:

1. Исходные данные

Рассчитать и сконструировать панель перекрытия с круглыми пустотами с размерами в плане 3х1,5 м. Панель изготавливают из бетона класса В 25 и армируют предварительно – напряжённой арматурой класса А800 – стержневой периодического профиля. Расчётное сопротивление арматуры растяжению равно Rs=695 Мпа. Нормативное сопротивление арматуры растяжению Rsn=Rs,ser=800 МПа. Натяжение арматуры осуществляется электротермическим способом на упоры форм. Полки панели армируют сварными сетками из проволоки класса В500. Расчётное сопротивление арматуры сетки растяжению Rs=375 МПа (для ø3 мм); Rs=365 МПа (для ø4 мм); Rs=360 МПа (для ø5 мм).

Расчётное сопротивление бетона сжатию Rв =14,5 МПа

Расчётное сопротивление бетона растяжению Rвt =1,05 МПа

Коэффициент условий работы бетона γв2 =0,9

Модуль упругости бетона Eв =27х10 3 МПа

Изделие подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении.

Предварительное напряжение арматуры принимается sp =0,6хRsn =0,6х800=480 МПа

Проверяем условия:

- σ sp+P ≤ Rs,ser

- σ sp-P ≥0.3хRs,ser

P=30+360/L=30+360/3=150 МПа

- 480+150=621< Rs,ser =800 МПа

- 480-150=321>0,3хRs,ser =235,5 МПа

Условия выполняются.

Вычисляем коэффициент точности натяжения арматуры:

sp =1±∆γsp,

где ∆γsp при электротермическом способе натяжения определяется по формуле:

∆γsp=,

где n = 3(1 м); 4 (1,2 м); 6 (1,5 м) шт. – количество предварительно напряжённых стержней в плите

∆γsp =0,5х(150/471)х=0,24

Вычисляем γsp= 1-∆γsp=1-0,24=0,76

Предварительное напряжение с учётом точности натяжения σsp = γspх σsp =0,76х471=357,96 МПа.

# Определение нагрузки на 1 м2 перекрытия

Таблица 1

| Вид нагрузки | Норматив. нагрузка Н/м2 | γf | Расчетная нагрузка Н/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Постоянная: |  |  |  |
| - Линолеум gn =5кг/м2 2. Стяжка из легкого бетона t = 0,05 м ,ρ=800 кг/м 3 3. Рубероид gn =1,7 кг/м2 4. Пенополистирол t = 0,03 м, ρ=40 кг/м 3 5. Ж/б плита t = 0,14м, ρ=2500 кг/м3 | 50 400 17 12 3500 | 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 | 60 520 20,4 14,4 3850 |
| Итого постоянная нагрузка: | 3979 | - | 4464,8 |
| II. Временная (снег) |  |  |  |
| Длительная нагрузка 30 | 300 | 1,3 | 390 |
| Кратковременная нагрузка 150 | 1500 | 1,3 | 1950 |
| Итого временная нагрузка: | 1800 | - | 2340 |
| Всего полная: | 5779 | - | 6804,8 |

2. Расчётный пролёт и расчётные нагрузки

Панель перекрытия над первым этажом опирается на внутренние стены.

# Рисунок 2

# Lр =3100-200-200+(190/2)+(190/2) =2890 мм= 2,89 м

Подсчёт нагрузок на 1 м 2 перекрытия сведён в таблицу 1

Нагрузка на 1 пог. м плиты при ширине впл=1,5 м

q= qтаблхв= 6804,8х1,5= 10207,2 Н/м= 10,21 кН/м

Расчётная схема панели – однопролётная шарнирная балка, загруженная распределённой нагрузкой.

кН/м

Lр=

2,89 м

q

=

10,21

Q

M

max

Q

M

max

Рисунок 3

3. Расчёт панели перекрытия по прочности сечений, нормальных к продольной оси

Расчёт ведём на изгибающий момент Mmax= 10.65 кНм

Поперечное сечение панели перекрытия

Рисунок 4

Для расчёта принимаем приведённое тавровое сечение панели с полкой в сжатой зоне

Рисунок 5

Рабочая высота сечения h0 = h-a = 22-3 = 19 см

Высота сжатой полки h'f =

bf'= 146см

b= bпл- 0,9хnотвхdотв = 1490- 0,9х7х159 = 458,3мм = 45,83 см

вычисляем А0 =< АR= 0,385, где

АR= 0,385 и ξR= 0,52 – определяем по таблицам.

По значению А0 определяем по таблицам ξ= 0,016; η= 0,992

ξ= 0,016 <  ξR= 0,52

Вычисляем высоту сжатой зоны x= ξхh0 = 0,016х19 = 0,30см < h'f = 3,05 см

Значит, нейтральная ось проходит в пределах сжатой зоны полки. Расчёт производим как для прямоугольного сечения шириной b'f = 146 см. определяем требуемую площадь сечения продольной рабочей арматуры по формуле , где

Принимаем 4 стержня  ø10 А800 (Аs= 3,14см2) конструктивно.

Процент армирования

Определяем усилие продольного обжатия бетона с учётом потерь: σloc = 100 МПа

N= Asх( σspхγsp- σloc ) = 3,14 х10-4 х( 357,96 -100 )х103= 80,99 кН

4. Расчёт панели перекрытия по прочности сечения, наклонных к продольной оси

Поперечная сила от внешней нагрузки Qmax= 14,73 кН. Проверяем необходимость расчёта. Расчёт на действие поперечной силы для элементов без поперечной арматуры ведём из условия Qmax ≤ Qb , где

. При этом Qb ≤ 2,5*Rbt*b*h0 , а также Qb≥φb3(1+φn)Rbt*b*h0 , где

φb3 = 0,6; φb4= 1,5 – для тяжёлого бетона

φn = 0,1

φn = 0,1

Величину проекции наклонного участка на продольную ось элемента «с» определяем из формулы  , где

Qb≥ φb3 (1+φf+φn)Rbtхbхh0 , где

φf = 0,75,

где  b’f≤ b + 3h’f

b + 3h’f = 45,83+3*3,05= 54,98 см < b’f = 146 см

Принимаем  b’f = 54,98 см

Вычисляем Qb= 0,6(1+0,02+0,09)*1,05*103 *0,45 *0,19 = 60,87 кН

φb2 = 2 – для тяжёлого бетона

Должно выполняться условие h0 ≤ c ≤ 2h0

h0 = 19 см < с = 63 см > 2h0 = 38 см, условие не выполняется. Принимаем с= 2h0 = 38 см.

Вычисляем

2,5*Rbt*b*h0 = 2,5*1,05*103* 0,45 *0,19 = 213,75 кН

φb3 (1+φn) *Rbt*b*h0 = 0,6(1+0,09)*1,05*103*0,45 *0,19 = 58,71 кН

58,71 кН < 64,98 кН < 213,75 кН – условие выполняется

Qmax = 14,73кН < Qb = 64,98кН – условие выполняется, значит, расчётной поперечной арматуры не требуется.

Принимаем конструктивно поперечную арматуру ø3В500 с шагом не более  на приопорных участках плиты длиной

В средней части пролёта плиты поперечную арматуру не устанавливаем

Каркас Кр – 1

Рисунок 6

Схема поперечного армирования плиты

Рисунок 7

Определение диаметра монтажной петли

Вес плиты с учётом коэффициента динамичности

Gпл= Gплнγtkd = 1480*(10)*1,1*1,4 = 22792 Н

Усилие, приходящееся на 1 петлю , где

n = 4 шт. – количество монтажных петель

Площадь сечения арматуры петли

, где

Rs = 225 МПа – для арматуры класса A240

Принимаем монтажную петлю ø8 А240 (As = 0,503 см2).