ЛЕКЦИЯ № 4

Стандарты и своды правил разработки информационных моделей зданий на этапе разработки архитектурной части проекта. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного моделирования зданий на этапе разработки архитектурной части проекта.

Цели занятия:

- Образовательная: Сформировать у студентов системное понимание нормативно-правовой базы информационного моделирования в России. Раскрыть структуру, назначение и содержание Плана реализации BIM-проекта (BEP) как основополагающего документа. Показать связь требований стандартов с практической работой в Renga.

- Развивающая: Развивать навыки работы с нормативной документацией, умение интерпретировать требования стандартов применительно к конкретным задачам моделирования, способность структурировать проектную информацию.

- Практическая: Научить студентов ориентироваться в ключевых разделах BEP и понимать, как требования этого документа реализуются в настройках проекта Renga (шаблоны, свойства, классификаторы).

План лекции:

- Введение. Почему BIM невозможен без стандартов?

- Модуль 1: Нормативная база BIM в Российской Федерации.

  - 1.1. Иерархия документов: ГОСТы, СП, ПНСТ.

  - 1.2. Ключевой документ – СП 333.1325800.2020: структура и основные положения.

  - 1.3. Понятие жизненного цикла, стадийности и уровней проработки (LOD).

- Модуль 2: План реализации BIM-проекта (BEP) – «конституция» проекта.

  - 2.1. Назначение BEP и его роль в договорных отношениях.

  - 2.2. Состав и структура BEP (по BIMLIB, Autodesk).

  - 2.3. Ключевые разделы для архитектора/BIM-моделлера.

- Модуль 3: Реализация требований BEP в среде Renga.

  - 3.1. Шаблоны проектов Renga как отражение стандарта.

  - 3.2. Настройка пользовательских свойств и классификаторов.

  - 3.3. Экспорт в IFC: настройки сопоставления для прохождения экспертизы.

- Заключение. Стандарты и BEP – фундамент качественной модели.

1. Введение. Почему BIM невозможен без стандартов?

Мы с вами уже научились создавать модели, формировать ведомости, делать чертежи. Но представьте: десять разных проектировщиков делают десять разных моделей для одного здания. Один называет стены «Стена1», другой — «НС-01». У одного окна имеют свойство «Высота», у другого — «H_окна». Один экспортирует в IFC версии 2x3, другой — 4.0.

Сможет ли кто-то собрать эти модели вместе? Сможет ли заказчик понять, что в них заложено? Нет. Наступит хаос

Именно для того, чтобы превратить этот хаос в порядок, существуют стандарты (ГОСТы, СП) и главный документ каждого конкретного проекта — План реализации BIM-проекта (BIM Execution Plan — BEP)

Сегодняшняя цель: Понять, как устроена эта «иерархия правил» — от законов страны до конкретных настроек в программе Renga, и научиться в ней ориентироваться.

2. Модуль 1: Нормативная база BIM в Российской Федерации.

Нормативная база BIM в России имеет четкую иерархическую структуру.

1.1. Иерархия документов:

- Уровень 1: Федеральные законы. Базовые законы, такие как Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Они устанавливают обязательность применения некоторых цифровых технологий

- Уровень 2: Национальные стандарты (ГОСТ Р). Устанавливают термины, определения, общие требования. Например, ГОСТ Р 58664-2019 (Правила обмена информацией), ГОСТ Р 57311-2016 (Требования к эксплуатационной документации).

- Уровень 3: Своды правил (СП). Более детальные руководства к действию.

- Уровень 4: Предварительные национальные стандарты (ПНСТ). Стандарты, которые проходят апробацию. Например, ПНСТ 909-2024 «Требование к цифровым информационным моделям объектов непроизводственного назначения. Часть 1. Жилые здания» (разработан ДОМ.РФ) — это сейчас самый актуальный и жесткий стандарт для жилых зданий

1.2. Ключевой документ – СП 333.1325800.2020.
(Слайд 3: Обложка СП 333 и его структура)
Центральным документом, который мы будем часто упоминать, является СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»

Давайте посмотрим, что в нем есть важного для нас:

- Раздел 3 (Термины и определения): Здесь законодательно закреплены понятия «информационная модель», «цифровая информационная модель (ЦИМ)», «атрибутивные данные», «выявление коллизий». Мы должны говорить на одном языке с заказчиком и экспертизой

- Раздел 5-6 (Стадийность и требования к моделям): СП устанавливает, что модели для разных стадий (эскизный проект, рабочая документация, строительство) должны иметь разную степень детализации.

- Раздел 8 (Правила по формированию ИМ при проектировании): Здесь есть требования к среде общих данных, к именованию файлов, к разделению модели на дисциплины

1.3. Понятие жизненного цикла и уровней проработки (LOD).
Преподаватель: Одно из ключевых понятий, которое вводится стандартами — это LOD (Level of Development) — уровень проработки элементов модели

- LOD 200 (Концепция): Элементы показаны условно (габариты).

- LOD 300 (Проект/РД): Элементы имеют точную геометрию, размеры, материалы, начинают заполняться свойства.

- LOD 350 (Координация): Добавляются связи с другими разделами, узлы сопряжений.

- LOD 400 (Строительство/Производство): Максимальная детализация, включая крепеж, закладные детали.

Для вас, как BIM-моделлеров, LOD — это техническое задание от стандарта: «Для стадии «П» стены должны быть проработаны до LOD 300, а окна — до LOD 350». Это значит, что окна должны иметь не только габариты, но и четверти, ручки, может быть, даже профиль.

3. Модуль 2: План реализации BIM-проекта (BEP) – «конституция» проекта.

ГОСТы и СП — это общие правила для всех. Но каждый проект уникален. Поэтому для каждого крупного проекта создается свой BEP (BIM Execution Plan) — План реализации BIM-проекта

2.1. Назначение BEP.
BEP — это документ, который разрабатывается на старте проекта и подписывается всеми участниками. Это юридически значимое приложение к договору. Он отвечает на вопросы:

- Кто, что, когда и в каком виде делает?

- Какое ПО используем?

- Как обмениваемся данными?

- Как проверяем качество?

2.2. Состав и структура BEP.
Анализ лучших практик (Autodesk, BIMLIB) показывает, что хороший BEP содержит следующие разделы

- Общая информация о проекте: Название, адрес, заказчик, генпроектировщик, сроки.

- Цели и задачи BIM (BIM Goals & Objectives): Зачем мы вообще внедряем BIM в этом проекте? (Например: «Исключить коллизии до стройки», «Получить точную смету из модели»)

- Роли и ответственность (Roles & Responsibilities): Кто BIM-менеджер, кто BIM-координатор, кто рядовые модельщики по разделам (АР, КР, ИОС).

- Требования к программному и аппаратному обеспечению: Какая версия Renga, какие плагины нужны.

- Стандарты моделирования (Modeling Standards): Самый важный раздел для вас! Сюда входит:

  - Структура проекта: Как делим здание на файлы (по секциям, по этажам, по дисциплинам).

  - Правила именования файлов, видов, элементов. (Пример: «АР_1этаж_стены_Версия01.rnp»).

  - Настройки шаблона: Какой шаблон Renga используем, какие в нем заложены типоразмеры.

  - Классификаторы и атрибуты: Какие свойства должны быть заполнены у стен, окон, дверей. Ссылка на классификатор (например, КПС — классификатор строительной продукции).

  - Уровни детализации (LOD Matrix): Таблица, где для каждого типа элементов на каждой стадии прописан LOD.

- Процедуры взаимодействия (Collaboration Procedures): Как часто собирается сводная модель, где и как хранятся файлы (CDE — среда общих данных), как назначаются ответственные за исправление коллизий

- Процедуры контроля качества (Quality Control): Чек-листы проверки модели перед выдачей.

- Результаты проекта (Deliverables): Что и в каких форматах сдаем заказчику (IFC, PDF, Excel, нативный RNP).

4. Модуль 3: Реализация требований BEP в среде Renga.

Как же все эти скучные бумажные требования превращаются в живую работу в Renga? Очень просто — через настройки проекта.

3.1. Шаблоны проектов Renga.
На официальном сайте Renga в разделе «Пользователю — BIM-шаблоны» выложены готовые шаблоны проектов

- Например, есть шаблон для ПНСТ 909-2024. Он уже содержит настроенные свойства, стили отображения, правила экспорта в IFC, необходимые для прохождения экспертизы и соответствия требованиям ДОМ.РФ.

- Используя такой шаблон, вы автоматически выполняете требования стандарта, даже не читая его целиком. Это и есть воплощение BEP в жизнь.

3.2. Настройка пользовательских свойств и классификаторов.
BEP требует, чтобы у двери был заполнен атрибут «Предел огнестойкости» или «Класс пожарной опасности». В Renga для этого существуют пользовательские свойства.

- Разработчик BEP (или BIM-менеджер) создает файл с набором этих свойств.

- Вы загружаете его в свой проект Renga.

- Теперь при выделении двери вы обязаны заполнить эти поля. А в спецификации они автоматически появятся.

3.3. Экспорт в IFC: настройки сопоставления.
Самый тонкий момент — передача модели заказчику в формате IFC. Чтобы ваша кровля из Renga не превратилась в «белый куб» в программе заказчика, нужны файлы сопоставления (Mapping).

- Эти файлы говорят Renga: «Свойство "Материал наружной стены" экспортируй как свойство IFC "Material", а тип объекта "Окно" — как IFC-класс "IfcWindow"».

- В шаблоне для ПНСТ таких файлов сопоставления целых 22 — под каждый сценарий проверки .

- Ваша задача: понять, что экспорт «на глаз» недопустим. Тыкать кнопку «Экспорт» можно только после того, как BIM-менеджер настроил или выдал вам готовые настройки, прописанные в BEP.

5. Заключение. Стандарты и BEP – фундамент качественной модели.

Давайте подведем итог.

- ГОСТы и СП (СП 333, ГОСТ Р 58664) — это наш «фундамент». Они задают общие правила игры, термины и неустранимы.

- BEP — это «несущий каркас» конкретного проекта. Он детализирует общие правила под конкретные задачи, сроки и команду.

- Работа в Renga — это «отделка». Используя готовые шаблоны, настроенные классификаторы и правила экспорта, вы возводите качественное здание — информационную модель.

Главный вывод для вас как будущих специалистов:

- Никогда не начинайте работу над проектом, не ознакомившись с его BEP (или хотя бы с Техническим заданием на BIM).

- Всегда требуйте от BIM-менеджера настроенный шаблон проекта Renga с загруженными свойствами и правилами экспорта.

- Помните: ваша красивая 3D-модель ничего не стоит, если она не соответствует стандартам проекта.

Только соблюдая эти правила, мы превращаем BIM из искусства в промышленную технологию, где каждый элемент имеет значение и может быть использован на всем протяжении жизни здания.

Ключевые термины для запоминания:

- BEP (BIM Execution Plan) — План реализации BIM-проекта.

- LOD (Level of Development) — Уровень проработки элемента.

- CDE (Common Data Environment) — Среда общих данных.

- ЦИМ — Цифровая информационная модель.

- IFC — открытый формат обмена BIM-данными.

- ПНСТ — Предварительный национальный стандарт.

Домашнее задание:

- Поисковое: Найти в открытых источниках (например, на BIMLIB) пример структуры BEP. Составить свой «идеальный» чек-лист для проверки BEP (5-7 самых важных, по вашему мнению, пунктов, которые должен проверить моделист перед началом работы).