Лекция №4
 Общие сведения о генеральном плане промышленных предприятий.
Промышленные предприятия объединяют в группы энергетических,  вспомогательных и обслуживающих объектов. Эти  группы предприятий и их территории образуют промышленные узлы. 
Территория пром района выбирается с учетом природно-климатических, инженерно-геологических и топографических условий местности.
1.  Для удаления обеззараженных сточных вод территория должна иметь уклон 0.003-0.03;
2.  Отметки площадок должны превышать отметки паводковых вод не менее на 0.5м, во избежание затопления;
3. Отметки площадок на 7м должны превышать уровень грунтовых вод.

 Промышленные районы оказывают влияние на размеры и планировку города.
В зависимости от вида производства, условий технологического процесса и выделяемых в окружающую среду вредностей классифицируются на 5 классов.                    
 Между промышленной и селитебной территориями необходимо предусматривать санитарно-защитную зону.

1. Предприятия 1 класса по уровню вредных выделений  требуется располагать на расстоянии 1000м от жилой застройки;

2. Предприятия II, III класса по вредным выделениям- 500м, 300м

3. Предприятия  IV,V по вредным выделениям - 100м, 50м;
Санитарно-защитные зоны озеленяют. Шириной не менее 20м со стороны жилой застройки. 
 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»  

 2.2. Промышленные предприятия размещают на территории, предусмотренной  проектом районной планировки, генеральным планом города,  проектом планировки промышленного района.
3.3*. На генеральных планах предприятий и промышленных узлах следует предусматривать:

а) функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

б)  производственные, транспортные и инженерные связи между ними и селитебной территорией;

в) кооперирование основных и вспомогательных производств  обслуживающие селитебную часть города;

г) рациональное использование территории, включая наземное и подземное пространства с учетом расширения предприятий;

д) организацию единой сети обслуживания трудящихся;

е) возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

ж) благоустройство территории (площадки); 

з) создание единого архитектурного ансамбля в увязке с окружающей застройкой

и) защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

2.3*. Промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях  непригодных для сельского хозяйства.
2.5. Территории промышленных узлов не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети.
2.11. Предприятия и промышленные узлы с источниками загрязнения атмосферного воздуха надлежит размещать по отношению к жилой застройке с учетом ветров преобладающего направления.

  Для сквозного проветривания территории  предприятий и избежания снеговых заносов фонари и проезды располагают под углом не более 45 градусов к преобладающему направлению ветра в зимний период.
3.4. В генеральном плане предприятия следует учитывать природные особенности района строительства:

а) температуру воздуха,  преобладающее направление ветра;

б) возможные изменения существующего режима вечномерзлых грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий;

в) возможность больших снегоотложений из-за наличия  возвышений рельефа с подветренной стороны участков  застройки;
2.18. Предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже селитебной территории.

2.21*.Не следует размещать пром. предприятия возле объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, с учетом границ запретных (опасных) зон и районов.

3.6. Вспомогательные здания следует размещать вне циркуляционной зоны (аэродинамической тени), образуемой зданиями и сооружениями, при наличии на площадке источников загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности.

3.8. По функциональному значению площадку предприятия  разделяют на зоны:
а) предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия); 

б) производственную; 

в) подсобную; 

 г) складскую;

д) общественного центра; 

е) площадок предприятий; 

3.9*. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов работающих.

Размеры предзаводских зон предприятий (га на 1000 работающих) следует принимать из расчета:

0,8м2 - при количестве работающих до 0,5 тыс.

 0,7 м2 -  «      «          «   более 0,5 до 1 тыс.

 0,6 м2 -  «      «          «     «   1    « 4 тыс.

 0,5 м2 -  «      «          «     «   4    « 10 тыс.

 0,4 м2 -  «      «          «     «  10 тыс.

  Примечание. При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в первой и во второй сменах.

3.10. В состав общественного центра  включают учреждения управления производством, предприятия общественного питания, профессионально-технические и средние специальные учебные заведения, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания.

3.11. В зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств  размещают объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства промышленного узла.

3.12*. В предзаводских зонах и в общественных центрах промышленных узлов предусматривают открытые площадки для стоянки легковых автомобилей.
Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размешать на территории предприятия.

3.13. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга, а в Северной строительно-климатической зоне - не более 1 км.

3.16*. Перед проходными пунктами и входами а санитарно-бытовые помещения, столовые и здания управления должны предусматриваться площадки из расчета не более 0,15м2 на 1 чел. наиболее многочисленной смены.

На предприятиях, где  используют труд инвалидов, пользующихся креслами-колясками, входы в производственные, административно-бытовые и другие вспомогательные здания следует оборудовать пандусами с уклоном не более 1:20.

3.20*. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать минимально необходимое число зданий. Производственные, вспомогательные и складские помещения следует объединять в одно или несколько крупных зданий. Размещение отдельно стоящих зданий допускается только при технико-экономическом обосновании или технологической необходимости.      

  3.21. Здания и сооружения исходя из специфики производства и природных условий следует размещать с учетом соблюдения следующих требований:     

а) продольные оси здания и световых фонарей следует ориентировать в пределах от 45 до 110° к меридиану;     

б) продольные оси аэрационных фонарей и стены зданий с проемами следует ориентировать в плане перпендикулярно или под углом не менее 45 °C к преобладающему направлению ветров летнего периода года;

в) а районах со снеговым покровом более 50 см  предусматривают сквозное проветривание площадки предприятия. 
3.25*. Расстояния между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, должны быть не менее наибольшей высоты до верха карниза противостоящих зданий. 

   2. Высотные сооружения, не имеющие световых проемов (трубы, башни, этажерки, колонны и т.п.)   размещают от стены здания со световыми проемами на расстоянии  не менее диаметра или стороны сооружения, обращенной к зданию. Если в зоне возможного  затенения  от высотного  сооружения  в стене здания световые проемы отсутствуют, то расстояния между ними настоящими нормами не нормируются.

При размещении, проектировании, реконструкции промышлен​ных предприятий разрабатывают меры, предусматривающие: совер​шенствование технологии производства, исключающей или умень​шающей возникновение производственных вредностей; создание безотходных производств с замкнутым производственным циклом; применение технических средств для водо- и газоочистки, пыле- и золоулавливания; использование планировочных и строительных средств: устройство санитарно-защитных зон, отвод и рассеивание производственных выбросов в атмосфере (в допустимых пределах).

Промышленные предприятия, выделяющие производственные вредности, отделяют от жилой застройки населенных местсанитар- но-защитными зонами. Территория санитарно-защитной зоны озе​леняется, и в ней размещают служебные здания (склады, гаражи, депо и др.). Ширину зеленых насаждений со стороны жилой за​стройки принимают 20—50 м.

Технико-экономические показатели
генеральных планов
П0 — общая земельная площадь, м2;

л

П3 — площадь всех зданий, м ;

Пд — площадь дорог и тротуаров, м2;

Кх — коэффициент площади застройки, %:

/Г, = Пз/Пох 100%;

К2 — коэффициент использования территории, %: /Г2 = П3+Пд/Пож100%;

О — строительный объем здания по наружной грани стены, м3:

0 = 5хН,

где 51— площадь здания по наружной грани стены, м2;

Н — высота здания, м.
176
2

