Практическая работа №2

Тема: Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции (2 часа)

Цель практической работы:

- изучить основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве;  систему сметных нормативов в строительстве; текущих сметных и договорных ценах;  индексации цен

-  научиться определять структуру и состав сметной стоимости строительной продукции, методы расчета сметной стоимости.

- определить сметную стоимость по элементам затрат на различные виды работ, а также сметную стоимость строительной продукции.

Оборудование:

- рабочая тетрадь;

- методические рекомендации по выполнению практических работ;

- калькулятор;

- конспект лекций.

- ГЭСН-2020, Сборник сметных цен;

Задание для практической работы №2

На основании исходных данных (таблица 3.1) рассчитать сметную прибыль, сумму накладных расходов, сметную себестоимость и сметную стоимость строительно-монтажных работ. Задачу выполнить как ряд последовательных действий с объяснением логической последовательности.

Таблица 3.1 – Исходные данные для задачи №3.1

| Вариант | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм | 250 м |
| 2 | Устройство заборов при установленных столбах решетчатых высотой до 1,6 м | 350 м2 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 25 м |
| 4 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м | 800 м |
| 5 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м | 25 шт |
| 6 | Огнезащита металлических поверхностей | 25 м2 |
| 7 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 28 м2 |
| 8 | Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент | 12 столбов |
| 9 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 300 мм | 56 м трубопровода |
| 10 | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2 до 4 | 46 м2 пола |
| 11 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 25 м3 |
| 12 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий, ферм составом «Файрекс – 400» с пределом огнестойкости 0,75 часа | 85 м2 обрабатываемой поверхности |
| 13 | Окраска фасадов акриловыми составами с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | 135 м2 окрашиваемой поверхности |
| 14 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10 | 25 м2 поверхности |
| 15 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-глиняных марки 100 | 63 м3 раствора |
| 16 | Установка радиаторов стальных | 125 кВт радиаторов |
| 17 | Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурованной замазке | 125 м плинтуса |
| 18 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 86 м2 изолируемой поверхности |
| 19 | Прокладка в траншеях труб из чугунных напорных раструбных диметром 80 мм | 256 м |
| 20 | Установка смесителей | 5 шт |
| 21 | Облицовка стен по газобетону в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м | 95 м2 облицовки |
| 22 | Устройство желобов подвесных | 45 м желобов |
| 23 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводу низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 2 врезки |
| 24 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 4 фильтра |
| 25 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 80 мм | 5 отключений |
| 26 | Устройство железобетонных пандусов | 29 м3 |
| 27 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м | 13 м |
| 28 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м | 63 м2 |
| 29 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 2,6 м |
| 30 | Установка элементов обшивки козырьков с прирезкой, пригонкой по месту и креплением | 68 м2 |

Рекомендации по выполнению задания

Сметная стоимость строительства — это сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства и определяемых сметными расчетами на основе проектных данных и сметно-нормативной базы.

По содержанию и методам экономического расчета стоимость строительных и монтажных (строительно-монтажных) работ складывается из прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли. Полную (общую) сметную стоимость Собщ можно определить по формуле

Собщ = Спз + Снр  + Ссп,                                                                   (3.1)

где Ссп — сумма средств по прямым затратам, тыс. руб.; Снр -сумма средств по накладным расходам, тыс. руб.; Ссп — сумма средств по сметной прибыли, тыс. руб.

В общем виде сумму средств по прямым затратам можно выразить формулой

m

Ссп = ΣViCi,                                                                                         (3.2)

i=1

где — Vi  объем i-го вида работ или конструктивных элементов в натуральных единицах измерения; т — число работ на объекте; Ci — стоимость i-го вида работ или конструктивных элементов по единичным расценкам (прямые затраты на единицу измерения), руб.

При выполнении отдельного комплекса работ в локальной смете могут учитываться и другие (лимитированные) затраты, а также НДС.

Прямые затраты непосредственно (напрямую) связаны с выполнением определенного объема работ. Поэтому их величина определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы.

Общую сумму прямых затрат с учетом статей затрат можно определить по формуле

Сп.з. = См + Сз.п.  + Сэ.м. + Спр.з.,                                         (3.3)

где См - затраты по материальным ресурсам; С3п — затраты по основной заработной плате рабочих; Сэм — затраты по эксплуатации машин и механизмов; Спр 3 — прочие прямые затраты, включаемые в отдельные графы сметной документации и относящиеся как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам.

Заработная плата рабочих, выполняющих некапитальные работы (возведение и разборка временных не титульных зданий и сооружений, благоустройство строительных площадок, подготовка объектов к сдаче в эксплуатацию и т. п.) учитывается в составе накладных расходов.

В сметную стоимость материалов входят затраты не только на их приобретение, но и расходы, связанные с предварительной заготовкой некоторых материалов и конечной доставкой на строительную площадку.

Стоимость эксплуатации машин включает затраты, предусмотренные сметными нормами и расценками (амортизационные отчисления, стоимость горючесмазочных материалов и др., а также оплата труда рабочих, управляющих машинами).

Накладные расходы в составе себестоимости работ (сверх прямых затрат) предназначены для компенсации расходов строительных организаций на обслуживание, организацию и управление строительством (административно-хозяйственные расходы и др.).

При применении ресурсного метода, когда в процессе составления локальных сметных расчетов (смет) средства на оплату труда рабочих определены в текущем уровне цен, величина накладных расходов может быть определена по формуле:

на стадии проекта:

(3.4)

где H – величина накладных расходов, руб. или тыс. руб.;

З – величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат локального сметного расчета (сметы), руб. или тыс. руб.;

Hс – норматив накладных расходов по i-тому виду строительных, монтажных и ремонтных работ.

Прямые затраты(Спз) и накладные расходы (Снр) в сумме образуют сметную себестоимость работ (Сс):

Сс =Спз + Снр                                                                              (3.10)

Сметная прибыль (раньше — плановые накопления) — это нормативная (гарантированная) прибыль подрядной организации в составе сметной стоимости строительной продукции, необходимая для покрытия расходов строительной организации на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников.

Сметная себестоимость работ (Сс) и сметная прибыль (Ссп) в сумме образуют сметную стоимость работ (С):

С =Сс + Ссп = Спз + Снр  + Ссп                                                       (3.11)

Порядок начисления норматива сметной прибыли в сметной документации зависит от метода определения сметной стоимости строительной продукции и стадийности проектирования.

При определении сметной стоимости строительной продукции в текущем уровне цен, величина сметной прибыли может быть определена по формуле:

(3.13)

где: П – величина сметной прибыли, тыс. руб.;

З – величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат локального сметного расчета (сметы), тыс. руб.;

Нcni – норма сметной прибыли по i-му виду строительных и монтажных работ, в процентах;

n – общее количество видов работ по данному объекту.

Пример оформления работы.

| № п/п | Обоснование, шифр | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |  | Сметная стоимость единицы, руб. | Всего, сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. | общее |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСН 23-03-000-000 | Разработка…… | 100 м2 |  | 1,8 | Сплит- форма | 6*7 |
|  | 1 | Затраты труда рабочих Средний разряд работ | Чел-ч | 123 | 123*1,8 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | итог | - | (итого) |
|  | 2 | ЗТм (ОТм) |  |  | итог | - | (итого) |
|  |  | Бульдозер….. |  | 12,3 | 12,3*1,8 |  |  |
|  |  | Средний разряд машиниста 5,0 |  | 12,3 | 12,3*1,8 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |
|  |  | ……. |  |  |  |  |  |

ПЗ=

НР= % от ФОТ,     СП = % от  ФОТ

Ссб = ПЗ+НР             Сс= ПЗ+НР+СП = Ссб+СП.