Практическая работа №4

Тема: Определение элементов затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов (2 часа)

Цель работы:

- изучить принципы формирования розничной цены, структуру сметной стоимости по эксплуатации строительных машин и механизмов, назначение затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов

- научиться составлять калькуляцию по эксплуатации строительных машин и механизмов, определять единовременные, годовые и эксплуатационные расходы, определить структуру стоимости на эксплуатацию машин

- рассчитать сметную стоимость эксплуатации машин

Оборудование:

- рабочая тетрадь;

- методические рекомендации по выполнению практических работ;

- калькулятор;

- конспект лекций.

- ГЭСН-2018, Сборник сметных цен.

Задание для практической работы №4

На основании исходных данных  практического занятия № 3 (таблица 4.1) определить затраты по эксплуатации строительных машин. Задачу выполнить как ряд последовательных действий с объяснением логической последовательности. Решение задачи оформить в произвольной форме.

Рекомендации по выполнению задания

На федеральном уровне сметные нормы эксплуатации машин и механизмов приводятся в машино-часах на измеритель работ в сборниках ГЭСН-2018 по видам работ. При разработке норм и расценок на эксплуатацию машин не учитывается НДС. Показатели сметных норм и расценок исчисляются в расчете на 1 маш.-ч среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает следующие затраты времени:

- время участия машин в выполнении технологических операций, в том числе для автотранспортных средств - время их перемещения с базы механизации на строительную площадку и обратно;

- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной рабочей оснастки;

- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки; время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных работ;

- время подготовки машин к работе и их сдачи по окончании работы;

- время на ежесменное техническое обслуживание машин;

- перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регламентируемые законодательством о труде.

Затраты по эксплуатации машин и механизмов определяют исходя из данных о времени использования (нормативная потребность) необходимых машин (в машино-часах) и соответствующей цены 1 маш.-ч (сметной расценки) эксплуатации машин и механизмов.

Нормативная потребность в строительных машинах может определяться:

- по данным проекта организации строительства;

- проекта производства работ;

- фактическим затратам на эксплуатацию машин и механизмов, используемых при строительстве объекта или выполнен строительно-монтажных работ с последующим сопоставлена полученных результатов с данными ПОС или ППР.

Итоговая оценка стоимости эксплуатации строительных машин осуществляется в нескольких уровнях:

- в базисном уровне цен по сборникам сметных норм на эксплуатацию машин и механизмов;

- текущем уровне цен по действующим региональным (территориальным)сборникам (каталогам) сметных цен, а также по данным РЦЦС, подрядных строительно-монтажных организаций трестов (управлений) механизации или других организаций в распоряжении которых находится строительная техника.

В федеральных сборниках ГЭСН-2018 по видам работ приводятся нормы затрат машинного времени в маш.-ч на измерители работ.

В настоящее время в целях более полного отражения в сметах фактических расходов по эксплуатации машин подрядчики переходят к ресурсному методу оценки сметных затрат, когда цена 1 маш.-ч определяется с учетом реальных ресурсных затрат на эксплуатацию машин. Использование ресурсного метода требует строгого учета планируемых и фактических затрат по всем строительным машинам, совершенствования организации и методов управления производством.