# Лабораторная работа № 2

Тема: Выбор необходимых компонентов для разработки информационных моделей зданий на этапе разработки архитектурной части проекта в программе Renga
1. Цели и задачи работы

Цель: Приобретение практических навыков в анализе проектной ситуации, выборе оптимальных программных и библиотечных компонентов, а также настройке рабочей среды Renga для эффективного создания архитектурной части информационной модели здания.

Задачи:

- Проанализировать исходную проектную документацию (задание) для определения необходимого состава компонентов модели.

- Изучить системные требования и выполнить подбор аппаратного обеспечения для работы с Renga в зависимости от сложности проекта.

- Научиться выбирать и загружать корректные библиотечные элементы (окна, двери, мебель) в зависимости от их типа (системные, встраиваемые, компоненты) -3.

- Освоить настройку параметров объектов и шаблонов проекта в соответствии с требованиями нормативной документации (СПДС, ГОСТ).

### 2. Теоретическая часть

#### 2.1. Компоненты информационной модели в Renga

При работе в BIM-системе Renga специалист сталкивается с различными типами компонентов, которые условно можно разделить на три большие группы -3:

- Системные семейства (Основы): Элементы, которые создаются непосредственно на строительной площадке и не могут существовать вне проекта (стены, перекрытия, крыши, фундаменты). В Renga они настраиваются через параметры слоев и материалов.

- Встраиваемые и загружаемые компоненты: Готовые изделия, которые вставляются в основу (окна, двери, оборудование). Они хранятся в отдельных файлах библиотек (например, .rlib или импортируемые .ifc).

- Аннотативные элементы: 2D-символы, марки, размеры и штампы, необходимые для оформления чертежей.

#### 2.2. Аппаратное и программное обеспечение

Выбор оборудования напрямую влияет на производительность. Renga известна своей оптимизацией, однако для крупных проектов требуются серьезные ресурсы -1-2-7.

- Минимальные требования: Подходят для учебных целей и небольших зданий (процессор 2 ГГц, ОЗУ 4 ГБ).

- Рекомендуемые требования: Для комфортной работы с архитектурой сложных форм и большими объемами данных (многоэтажные дома) рекомендуется 8-ядерный процессор от 3 ГГц, ОЗУ от 32 ГБ и профессиональная видеокарта (серии NVIDIA RTX) -7.

- Совместная работа: При командной работе необходим сервер (Renga Collaboration Server) для синхронизации данных -1-7.

#### 2.3. Форматы данных и нормативная документация

Для обмена данными используется открытый формат IFC (Industry Foundation Classes). Renga поддерживает экспорт/импорт IFC, что позволяет использовать готовые компоненты от производителей -6-8. Важно, чтобы выбранные компоненты соответствовали стадии проекта (LOD) и ГОСТ -4.

### 3. Оснащение работы

- Аппаратное обеспечение: Персональный компьютер (ПК) с характеристиками не ниже минимальных требований Renga.

- Программное обеспечение: Установленная BIM-система Renga (Professional или учебная версия), просмотрщик PDF-файлов.

- Методическое обеспечение: Настоящее задание, ссылки на официальную документацию (manual.rengabim.com), каталоги библиотек Renga.

### 4. Ход выполнения работы

#### Этап 1. Анализ задания и подбор конфигурации рабочего места

Задание: Изучите описание гипотетического проекта (выдается преподавателем или выбирается из вариантов). "Двухэтажный коттедж из газобетона с мансардой, площадью 150 м²"

- Исходя из сложности объекта, заполните таблицу подбора аппаратного обеспечения, указав, почему вы выбрали те или иные характеристики.

| Параметр | Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация | Ваш выбор и обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор |  | 8-core, 3+ ГГц |  |
| ОЗУ |  | 32+ ГБ |  |
| Видеокарта |  | NVIDIA RTX (серия xx70+) |  |

#### Этап 2. Создание нового проекта и настройка шаблона

- Запустите Renga. Создайте новый проект на основе шаблона «Архитектура (СПДС)».

- Настройка координат и сетки: Установите привязки к осям, настройте высоту этажа 2,9 м.

- Подключение библиотек: Выполните команду «Библиотеки» («Файл» -> «Библиотеки»). Подключите стандартные библиотеки Renga (например, «Оборудование», «Строительные конструкции»). Обратите внимание, что библиотеки могут подключаться как внешние ссылки -3-6.

#### Этап 3. Выбор стен и создание «пирога» стены (Системные компоненты)

- Создайте новую стену через интерфейс «Свойства» -> «Создать типоразмер».

- Задание: Создайте многослойную конструкцию наружной стены:

  - Кирпич лицевой (толщина 120 мм).

  - Утеплитель (минеральная вата 100 мм).

  - Газоблок (толщина 300 мм).

  - Штукатурка внутренняя (20 мм).

- Задайте корректные названия слоям и материалам. Сохраните типоразмер с понятным именем (например «Стена нар. Кирпич+Газоблок 540мм»).

- Внутренняя стена:

  - Газоблок (толщина 300 мм).

  - Штукатурка внутренняя (20 мм).

  - Штукатурка внутренняя (20 мм).

- Задайте корректные названия слоям и материалам. Сохраните типоразмер с понятным именем (например «Стена внут. Газоблок 340мм»).

#### Этап 4. Подбор и вставка загружаемых компонентов (Окна и Двери)

- Библиотечный элемент: Перейдите на вкладку «Вставка» -> «Библиотека».

- Найдите категорию «Окна». Выберите подходящее окно для жилой комнаты (например, двустворчатое).

- Перед вставкой в стену (основу) изучите его свойства:

  - Геометрические размеры (Ширина, Высота).

  - Отметка подоконника (обычно 800-900 мм от пола).

  - Материал профиля и стеклопакета.

- Вставьте окно в заранее построенную стену.

- Аналогично подберите входную и межкомнатную двери. Обратите внимание, что дверь, как правило, является «встраиваемым» элементом и требует наличия стены -3.

#### Этап 5. Подбор самостоятельных компонентов и оборудования

- Задание: Оснастить помещения санузла и кухни необходимым оборудованием.

- Найдите в библиотеках или в папке «Оборудование»:

  - Унитаз, раковину, ванну.

  - Кухонную плиту и мойку.

- Вставьте их в проект.

- Анализ: Если готового элемента нет в библиотеке, опишите последовательность действий: "Необходимо скачать компонент с сайта производителя в формате .ifc или создать собственное семейство в редакторе, после чего загрузить его в проект через диспетчер библиотек" -3.

#### Этап 6. Оформление и вывод данных

- Создайте план этажа (вкладка «Листы и виды»).

- Расставьте на плане аннотативные компоненты: размеры, марки помещений, марки окон и дверей.

- Заполните основную надпись (штамп) чертежа, используя свойства проекта (автор, название объекта).

### 5. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- Титульный лист с указанием темы и ФИО студента.

- Цель работы.

- Результаты этапа 1: Заполненная таблица подбора конфигурации ПК с обоснованием.

- Скриншоты:

  - Скриншот настройки многослойной конструкции стены.

  - Скриншот плана этажа с вставленными окнами, дверями и сантехническим оборудованием.

  - Скриншот дерева проекта (или диспетчера библиотек) с перечнем использованных загруженных компонентов.

- Ответы на контрольные вопросы.

### 6. Контрольные вопросы для защиты

- В чем принципиальная разница между созданием стены (системного семейства) и вставкой окна (загружаемого компонента) в программе Renga? -3

- Почему для работы над большим проектом (например, ЖК «Достоевский» из практики -1) недостаточно минимальных системных требований, и какой компонент ПК (процессор, ОЗУ или видеокарта) критичен для построения сложной 3D-геометрии? -7

- Каким образом можно добавить в проект дверь, которой нет в стандартной библиотеке Renga? Опишите алгоритм.

- Для чего нужен формат IFC и как он связан с библиотечными элементами? -8

### 7. Критерии оценки

- «Отлично»: Работа выполнена в полном объеме, настройки компонентов глубокие (созданы многослойные стены), подбор оборудования обоснован, отчет содержит подробные выводы, даны исчерпывающие ответы на вопросы.

- «Хорошо»: Компоненты подобраны верно, но настройки использованы стандартные (однослойные стены), отчет содержит мелкие неточности, ответы на вопросы даны с небольшими заминками.

- «Удовлетворительно»: Задание выполнено частично (только вставка готовых примитивов без настройки), отчет неполный, студент слабо ориентируется в типах компонентов.