# Лабораторная работа 3

# Работа с консолидированной BIM-моделью

Для того, чтобы начать работу с моделью, необходимо:

- Подготовить проект, содержащий консолидированную модель, во вкладке  Проекты и документы.

- Открыть модель во вкладке  Информационная модель.

## Подготовка проекта с консолидированной BIM-моделью

Во вкладке  Проекты и документы:

- Создайте проект.

- Выделите созданный проект и нажмите кнопку  Показать файлы на диске в панели инструментов или в контекстном меню. В проводнике откроется папка созданного проекта, расположенная на Pilot-BIM Storage.

- Если Вы не используете CadFarmApp:

  - В открывшуюся папку скопируйте подготовленный IFC-файл.

- Если Вы используете CadFarmApp для Revit/Renga:

  - Работая в Revit/Renga, сохраните модель в формате .RVT/.RNP в папку проекта на Pilot-BIM Storage.

  - CadFarmApp автоматически сконвертирует модель в формате .RVT/.RNP в IFC-файл.

- После того, как IFC-файл будет полностью загружен на сервер, начнётся процесс его обработки, за ходом которого можно следить на вкладке  Диспетчер серверных задач.

- После окончания обработки (статус задачи в Диспетчере — Выполнено), BIM-модель можно открыть во вкладке  Информационная модель.

## Открытие консолидированной BIM-модели

Открыть консолидированную модель или её часть можно разными способами:

- Из вкладки  Информационная модель.

| Для открытия всей модели | Для открытия частей модели |
| --- | --- |
| - В панели инструментов 3D-окна нажмите кнопку Открыть модель.... - В открывшемся окне Открыть консолидированную модель выберите необходимый проект. - В правой части окна выделите элемент типа Консолидированная BIM-модель. - Нажмите кнопку Выбрать внизу окна. | - В панели инструментов 3D-окна нажмите кнопку Открыть модель.... - В открывшемся окне Открыть консолидированную модель выберите необходимый проект и в нём откройте папку Консолидированная BIM-модель. - В правой части окна выделите один или, удерживая клавишу Ctrl, несколько элементов типа Часть консолидированной модели. - Нажмите кнопку Выбрать внизу окна. |

- Из вкладки  Обозреватель проектов и документов.

| Для открытия всей модели | Для открытия частей модели |
| --- | --- |
| - В дереве элементов выберите необходимый проект. - В списке элементов выделите папку Консолидированная BIM-модель. - Или выделите любой элемент типа Часть консолидированной модели в папке Консолидированная BIM-модель. - Используйте команду Открыть информационную модель в правой части экрана. | - В дереве элементов выберите необходимый проект и откройте папку Консолидированная BIM-модель. - В списке элементов выделите один или, удерживая клавишу Ctrl, несколько элементов типа Часть консолидированной модели. - Используйте команду Открыть эту часть модели в правой части экрана. |

Трёхмерное представление консолидированной BIM-модели отобразится в 3D-окне.

## Навигация по модели

При навигации изменения положения BIM-модели относительно её системы координат не происходит, перемещается только положение камеры вида.

Для навигации по модели используйте мышь и клавиатуру.

- Движение мыши с нажатой левой кнопкой поворачивает камеру, не смещая её. Визуально происходит поворот экспозиции относительно камеры (осмотр).

- Движение мыши с нажатой правой кнопкой вращает камеру, перемещая по орбите вокруг точки, куда указывал курсор мыши, перед нажатием на правую кнопку (облёт). Маркер центра орбиты отображается на экране в виде зелёной точки.

- Вращение колёсика мыши приближает/удаляет камеру к точке/от точки, на которую указывает курсор мыши. Визуально происходит зуммирование объекта на экране.

- Движение мыши с нажатой средней клавишей (колёсиком) смещает камеру в плоскости экрана (панорамирует). Визуально происходит передвижение модели на экране.

- Клавиши клавиатуры WASD отвечают за перемещение камеры по модели в горизонтальной плоскости:

  - W - вперёд,

  - A - влево,

  - S - назад,

  - D - вправо.

- Клавиши клавиатуры QE отвечают за перемещение камеры по модели в вертикальной плоскости:

  - Q - вниз

  - E - вверх

- Клавиша Shift работает совместно с клавишами WASD+QE для ускорения перемещения камеры.