Лабораторная работа № 3

Тема: Заполнение атрибутивных данных элементов информационных моделей зданий на этапе разработки архитектурной части проекта в Renga

Цель работы: Сформировать навыки наполнения информационной модели здания атрибутивными данными: освоить создание пользовательских свойств, заполнение атрибутов объектов, настройку спецификаций и подготовку модели к экспорту в форматы обмена данными (IFC).

### 1. Теоретическая часть. Атрибутивные данные в информационной модели

В технологии информационного моделирования (BIM) геометрия объекта составляет лишь часть информации о нем. Ключевое значение имеют атрибутивные данные (свойства, параметры) — информация, которая дополняет геометрические характеристики и делает модель пригодной для последующих расчетов, формирования ведомостей и передачи на экспертизу.

В Renga различают два типа свойств объектов:

- Системные свойства — параметры, определяющие геометрию и конструкцию объекта (высота стены, толщина, материал и т.п.).

- Пользовательские свойства — атрибуты, создаваемые проектировщиком для решения конкретных задач. Разработчики не могут предусмотреть все возможные атрибуты, поэтому BIM-система предоставляет пользователю возможность самостоятельно определять, какой информацией наполнять модель.

Типы данных пользовательских свойств в Renga:

| Тип данных | Описание | Пример применения |
| --- | --- | --- |
| Целое число | Целочисленное значение | Количество этажей, номер секции |
| Длина | Значение в миллиметрах | Высота parapet, глубина заложения |
| Площадь | Значение в м² | Площадь помещения |
| Объем | Значение в м³ | Объем бетона |
| Масса | Значение в кг | Вес конструкции |
| Булевый | Да/Нет | Наличие противопожарной защиты |
| Перечисление | Список предопределенных значений | Тип остекления, класс здания |
| Строка | Текстовое значение | Примечание, производитель |

Назначение атрибутивных данных:

- Для расчетов: указание предела огнестойкости конструкций (EI 45, EI 60) для проверки пожарной безопасности.

- Для спецификаций: формирование ведомостей окон, дверей, отделки помещений с автоматическим подсчетом объемов.

- Для обмена данными: корректный экспорт в IFC с присвоением правильных классов и типов объектов (IfcWall, IfcWindow, IfcDoor).

### 2. Исходные данные

Вам предоставлен файл архитектурной модели здания (результат предыдущей работы). Необходимо наполнить модель атрибутивными данными согласно требованиям проектной документации.

Характеристики здания для заполнения атрибутов:

- Стены наружные: предел огнестойкости — REI 60, класс пожарной опасности — К0.

- Стены внутренние несущие: предел огнестойкости — REI 45.

- Перегородки: предел огнестойкости — EI 30 (межквартирные), EI 15 (внутриквартирные).

- Окна: тип стеклопакета — двухкамерный энергосберегающий, предел огнестойкости для окон в противопожарных преградах — EI 60.

- Двери: входная — противопожарная (EI 60), межкомнатные — филенчатые.

- Помещения: требуется указать назначение помещения (жилая комната, кухня, санузел, коридор), принадлежность к квартире/секции, отделочные материалы стен и полов.

### 3. Ход работы

#### Этап 1. Создание пользовательских свойств

Перед заполнением атрибутов необходимо создать пользовательские свойства в проекте.

- Открытие меню управления свойствами:

  - На верхней панели системных команд разверните список «Управление стилями».

  - Выберите пункт «Свойства объектов».

- Создание нового свойства:

  - Нажмите кнопку «Добавить» для создания нового свойства.

  - Заполните параметры:

    - Имя свойства: Предел огнестойкости (латиницей или кириллицей, но рекомендуется кириллица для удобства чтения в спецификациях).

    - Тип свойства: выберите «Строка» (String) для ввода текстовых значений типа EI 60.

  - Нажмите «ОК».

- Создание свойства-перечисления:

  - Добавьте новое свойство с именем «Назначение помещения».

  - Тип свойства: выберите «Перечисление» (Enum).

  - В появившемся списке добавьте значения: Жилая комната, Кухня, Санузел, Коридор, Кладовая.

  - Нажмите «ОК».

- Назначение свойств типам объектов:

  - В том же окне «Свойства объектов» выберите вкладку «Назначение свойств».

  - Найдите созданное свойство «Предел огнестойкости» и отметьте типы объектов, для которых оно будет доступно: Стена, Перекрытие, Окно, Дверь.

  - Свойство «Назначение помещения» назначьте типу объекта Помещение.

#### Этап 2. Заполнение атрибутов элементов модели

- Заполнение атрибутов стен:

  - Выделите все наружные стены (удобно использовать инструмент «Выбрать подобные» через контекстное меню).

  - В окне «Обозреватель модели» найдите раздел «Свойства» (Properties).

  - В поле «Предел огнестойкости» введите значение REI 60.

  - Выделите внутренние несущие стены и введите REI 45.

  - Выделите перегородки между квартирами и введите EI 30.

- Заполнение атрибутов окон и дверей:

  - Выделите окна (например, стиля ОК-1). Используйте контекстное меню «Выбрать подобные в проекте».

  - В свойствах укажите: Предел огнестойкости = EI 60, Примечание = Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет.

  - Выделите входную дверь: Предел огнестойкости = EI 60.

  - Для всех окон заполните марку (обозначение): ОК-1, ОК-2 и т.д. в соответствии со стилем.

  - Для заполнения атрибутов через стиль объекта:

    - Перейдите в «Управление стилями» → «Стили окна».

    - Выберите стиль окна, во вкладке «Свойства» заполните поле «Обозначение» (например, ГОСТ 23166-2021). Эти данные автоматически подтянутся во все окна данного стиля.

- Заполнение атрибутов помещений:

  - Включите отображение помещений на панели инструментов (инструмент «Помещение»).

  - Если помещения не созданы, создайте их по контуру стен.

  - Выделите помещение, откройте его свойства.

  - Заполните:

    - Назначение помещения = Жилая комната (выбрать из выпадающего списка).

    - Отделка стен = Окраска водоэмульсионная.

    - Отделка пола = Ламинат.

#### Этап 3. Создание и настройка спецификаций

Атрибутивные данные отображаются в спецификациях, которые ассоциативно связаны с моделью.

- Создание спецификации элементов заполнения проемов:

  - Перейдите в раздел «Спецификации» → создать новую спецификацию.

  - Добавьте графы: Марка, Наименование, Количество, Предел огнестойкости, Примечание.

  - Для добавления графы нажмите «Добавить графу», выберите тип объекта (Окно или Дверь) и нужное свойство из списка.

- Создание ведомости отделки помещений:

  - Создайте новую спецификацию для помещений.

  - Добавьте графы: Номер помещения, Назначение помещения, Площадь, Отделка стен, Отделка пола.

  - Настройте группировку данных по этажам или секциям.

  - Используйте инструмент «Сортировка» для упорядочивания записей.

- Создание фильтра для визуализации атрибутов:

  - Перейдите в раздел «Фильтры».

  - Создайте новый фильтр с именем «Противопожарные конструкции».

  - Задайте условие: Предел огнестойкости не пусто (содержит любое значение).

  - Примените фильтр к 3D-виду. В модели отобразятся только те элементы, которым назначены противопожарные характеристики.

#### Этап 4. Подготовка к обмену данными (IFC)

Для передачи модели на экспертизу или смежным специалистам требуется корректный экспорт в IFC.

- Настройка переопределения классов IFC:

  - Для объектов, класс которых необходимо уточнить, добавьте пользовательские свойства:

    - IfcEntityType (тип: строка) — значение IfcWall / IfcWindow и т.д.

    - IfcObjectType (тип: строка) — значение USERDEFINED с последующим уточнением типа.

- Экспорт модели:

  - Выберите меню «Файл» → «Экспорт» → «IFC».

  - Укажите настройки экспорта. Убедитесь, что выбран файл сопоставления параметров (export_attr_qto_pset.json).

  - Выполните экспорт.

- Проверка журнала экспорта:

  - После экспорта откройте созданный файл журнала (лог), который сохраняется в папке экспорта.

  - Просмотрите возможные ошибки: GUID объекта, причина ошибки (неверное имя свойства, отсутствие класса IFC и т.п.).

### 4. Контрольные вопросы для защиты работы

- Что такое атрибутивные данные и чем они отличаются от геометрических параметров модели?

- Какие типы пользовательских свойств поддерживаются в Renga? Приведите примеры использования каждого типа.

- Как назначить одно и то же пользовательское свойство нескольким объектам одновременно?

- В чем разница между заполнением атрибута у экземпляра объекта и у стиля объекта? Приведите пример.

- Для каких целей используется файл сопоставления параметров (маппинга) при экспорте в IFC?

- Как проверить, всем ли противопожарным конструкциям назначены соответствующие атрибуты?

- Каким образом атрибутивные данные влияют на формирование спецификаций?

### 5. Содержание отчета

- Титульный лист с указанием темы, дисциплины, ФИО студента.

- Цель работы и исходные данные.

- Таблица «Созданные пользовательские свойства»:

| Имя свойства | Тип данных | Назначенные типы объектов | Пример значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел огнестойкости | Строка | Стена, Перекрытие, Окно, Дверь | REI 60 |
| Назначение помещения | Перечисление | Помещение | Жилая комната |

- Скриншоты:

  - Окно «Свойства объекта» с заполненными атрибутами для стены.

  - Спецификация окон и дверей (вид таблицы с атрибутами).

  - Ведомость отделки помещений (вид таблицы).

  - 3D-вид с примененным фильтром «Противопожарные конструкции».

- Анализ журнала экспорта IFC (краткий отчет о наличии/отсутствии ошибок).

- Ответы на контрольные вопросы (письменно).

- Вывод: Оценка полноты заполнения атрибутивных данных модели и их пригодности для дальнейшего использования (расчеты, экспертиза).

### 6. Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| 5 (Отлично) | Пользовательские свойства созданы корректно и назначены на соответствующие типы объектов. Все элементы модели заполнены атрибутами в полном соответствии с заданием. Спецификации сформированы правильно, содержат все необходимые графы. Экспорт в IFC выполнен без ошибок, журнал чист. |
| 4 (Хорошо) | Пользовательские свойства созданы, но назначены не на все требуемые типы объектов. Атрибуты заполнены с незначительными пропусками (2-3 элемента). Спецификации содержат все графы, но есть неточности в группировке данных. |
| 3 (Удовлетворительно) | Пользовательские свойства созданы частично или с ошибками в типах данных. Атрибуты заполнены менее чем у 50% элементов. Спецификации не настроены или содержат ошибки. Экспорт IFC выполнен с ошибками. |
| 2 (Неудовлетворительно) | Работа не выполнена или пользовательские свойства не созданы. Атрибутивные данные отсутствуют. Отсутствует понимание назначения атрибутов в информационном моделировании. |