Лекция 1

Микроклимат жилого помещения.

## Типы микроклимата. Стандарты микроклимата.

Микроклимат — это совокупность физических параметров воздушной среды внутри помещения, которые влияют на самочувствие и тепловой баланс человека. Обычно оценивают такие показатели:

- температура воздуха;

- относительная влажность воздуха;

- скорость движения воздуха;

- результирующая температура помещения (учитывает не только воздух, но и тепловое излучение от стен, пола, потолка);

- локальная асимметрия результирующей температуры (насколько равномерно распределено тепло по помещению).

На микроклимат влияют внешние факторы (погода за окном, ориентация окон) и внутренние (работа систем отопления, вентиляции, кондиционирования, наличие источников влаги или тепла — плита, техника).

## Какие бывают типы микроклимата

По степени влияния на человека выделяют:

- Комфортный (нейтральный). Параметры в пределах нормы — человек чувствует себя хорошо, организм не тратит дополнительную энергию на терморегуляцию.

- Дискомфортный. Здесь есть подвиды:

  - Нагревающий. Преобладает радиационное (от горячих поверхностей) или конвекционное (от нагретого воздуха) тепло. В таких условиях человек перегревается.

  - Охлаждающий. Температура воздуха ниже комфортной. Если к этому добавляется высокая влажность и движение воздуха (сквозняк), ощущение холода усиливается.

  - С повышенной влажностью. Даже при нормальной или низкой температуре избыток влаги делает воздух «тяжёлым», создаёт ощущение духоты и способствует появлению плесени.

  - Переменный. Характерен для ситуаций, когда параметры резко меняются (например, при периодическом проветривании или работе разных систем в разное время суток).

Длительное пребывание в дискомфортном микроклимате может приводить к нарушениям терморегуляции, снижению работоспособности, а в крайних случаях — к тепловому удару или переохлаждению.

## Какие существуют стандарты

В России основные нормы закреплены в ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Также опираются на СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Важно: нормы различаются в зависимости от периода года (холодный или тёплый) и от типа помещения (жилая комната, кухня, ванная, коридор).

Примеры норм для жилой комнаты:

- Холодный период: оптимальная температура — 20–22 °C, допустимая — 18–24 °C; оптимальная влажность — 30–45%, допустимая — не более 60%; оптимальная скорость движения воздуха — 0,15 м/с, допустимая — не более 0,2 м/с. files.stroyinf.ru +1

- Тёплый период: оптимальная температура — 22–25 °C, допустимая — 20–28 °C; оптимальная влажность — 30–60%, допустимая — не более 65%; оптимальная скорость движения воздуха — 0,2 м/с, допустимая — не более 0,3 м/с.

Есть и дополнительные ограничения по перепадам в самом помещении:

- перепад температуры воздуха в разных точках — не более 2 °C (для оптимальных показателей) или 3 °C (для допустимых);

- перепад результирующей температуры по высоте — не более 2 °C;

- изменение скорости движения воздуха — не более 0,07 м/с (оптимально) или 0,1 м/с (допустимо);

- изменение относительной влажности — не более 7% (оптимально) или 15% (допустимо).

Ещё один нюанс: в холодный период года в нерабочее время (например, ночью или когда вас нет дома) допускается временно снижать температуру, но не ниже 15 °C в жилых помещениях.