Архитектура ПК

СОСТАВ ПК

- Системный блок

Основные составляющие системного блока:

- Корпус

- Блок питания (БП)

- Материнская плата

- Жесткий диск (Винчестер)

- Оптический диск (CD/DVD-ROM/RW)

- Устройства ввода и вывода информации:

| Основные устройства ввода информации - предназначены для передачи информации от пользователя к компьютеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиатура | Мышь |  | Сканер |  | Джойстик |  | Микрофон |  | Web - | камера |
| Основные устройства вывода информации - предназначены для передачи информации от компьютера к пользователю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторы |  | Принтеры |  | Плоттеры |  | Колонки |  | Наушники |  |  |

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ПЛАТА-БУТЕРБРОД

Материнская плата (МП) — это печатная плата, на которой смонтировано огромное количество радиодеталей, разъемов и других компонентов, связанных сложнейшей сетью тонких медных проводников-дорожек. В конструкции платы они расположены в несколько слоев (бутерброд).

Рис. 1 Пример взаимосвязи основных компонентов материнской платы

Чипсет (набор системной логики) — это набор микросхем, обеспечивающий взаимодействие процессора с остальными компонентами компьютера.

Обычно чипсет состоит из двух компонентов, показанных на рис.: Северный мост и Южный мост

Шины — это каналы связи, применяемые для передачи данных между отдельными устройствами компьютера и представляющие собой совокупность проводников, которые имеют определённые электрические характеристики.

По способу передачи данных шины делятся на параллельные и последовательные.

Любая шина состоит из трех частей:

- шина ДАННЫХ – передаются данные между устройствами,

- шина АДРЕСА – передаются адреса ячеек памяти,

- шина УПРАВЛЕНИЯ – предназначена для передачи управляющих сигналов т.е. команд.

Центральный процессор — это устройство компьютера, предназначенное для выполнения арифметических и логических операций над данными, а также координации работы всех устройств компьютера.

Рис. 2 Схема состава микропроцессора

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет все математические и логические операции.

- Управляющее устройство (УУ) обеспечивает выполнение процессором последовательности команд программы.

- Набор регистров — ячейки памяти внутри процессора, используемые для размещения команд программы и обрабатываемых данных.

- Кэш-память — сверхбыстрая память, хранящая содержимое наиболее часто используемых ячеек оперативной памяти, а также части программы, к которым процессор обратится с наибольшей долей вероятности. Процессор в первую очередь пытается найти нужные данные именно в кэш-памяти, а если их там не оказывается, обращается к более медленной оперативной памяти. Кэш-память делится на два или три уровня, которые обозначаются LI, L2 и L3 (чаще всего уровней два).

- Сопроцессор — элемент процессора, выполняющий действия над числами с плавающей запятой.

Основные характеристики процессора

- Тактовая частота

- Разрядность

- Объём кэш-памяти

- Количество ядер

ИНТЕРФЕЙСЫ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ И КАРТЫ РАСШИРЕНИЯ

Подключение устройств к шинам осуществляется через интерфейсы (разъемы).

Интерфейс — это элемент для соединения нескольких устройств, они бывают в виде:

- Слот —  это интерфейс для подключения карт расширения (пр.: PCI, AGP).

К слотам подключаются устройства в виде карт расширения:

Карта расширения (адаптер) — это печатная плата, которую подключают к МП (материнской плате) с целью добавления дополнительных функций (пр.: видеокарта, звуковая карта, сетевая карта и т.д.).

- Порт — это интерфейс для подключения периферийных устройств, чаще всего по кабелю (пр.: жесткие диски, монитор, клавиатура т.д.)..

ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА

- Внутренняя (системная) память компьютера

- Кэш-память процессора

- ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) — энергонезависимая память, используемая только для чтения (пр.: микросхема BIOS).

- ОП (оперативная память) — энергозависимая память, применяемая для временного хранения команд и данных, необходимых процессору для выполнения текущих операций.

- Внешняя (долговременная) память компьютера

- Внешняя (долговременная) память — это энергонезависимая память, предназначенная для длительного хранения информации (пр.: Винчестер).

Контрольные вопросы

- Основные составляющие системного блока компьютера?

- Структурно-модульная схема материнской платы (МП)

- Шины - это каналы связи (проводники) для передачи данных между отдельными устройствами ПК. Из каких трех частей состоит любая шина?

- Какие функции выполняет процессор?

- Перечислите 5 основных характеристик процессора.

- Какие устройства изображены на картинках:

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |

- Приведите примеры энергозависимой и энергонезависимой памяти ПК?

- Два основных способа подключения периферийных устройств к ПК?