ЛЕКЦИЯ 10

Тема: Линейные измерения

1. Приборы для измерения линий

Линейные измерения на местности могут выполняться непосредственно (с помощью мерных приборов) и косвенно (с помощью дальномеров). В качестве мерных приборов используются:

1.1. Стальные мерные ленты со шпильками

1.2. Стальные рулетки различной длины (от 2 до 100 м) в открытом или закрытом корпусе

1.3. Инварные ленты и проволоки (сплав железа и никеля в соотношении 64:36)

1.4. Дальномеры различной точности

Наиболее простым из дальномеров является  нитяной. Более сложные –  светодальномеры и лазерные.

Для транспортировки лента наматывается на металлическое кольцо.

До начала работы новой лентой ее следует прокомпарировать.

Компарирование ленты – это сравнение длины рабочей ленты с длиной эталона. Выполняется на компараторах.

На концах компаратора укрепляются металлические шкалы длиной 150 мм. При компарировании измеряется температура воздуха (tкомп.).

2. Порядок измерения линии лентой

Перед измерением линии конечные точки закрепляются. В конце линии ставится веха. При длине линии более 200 м она предварительно провешивается, то есть в створ линии ставятся дополнительные вехи.

Измерение линии производят два мерщика – передний и задний. У заднего мерщика одна шпилька, а у переднего – 10.

Задний мерщик выставляет переднего в створ линии и собирает шпильки. Когда у заднего мерщика набирается 10 шпилек, он передает их переднему и записывает передачу.

Схема    измерения    линии   лентой

В результате длина линии вычисляется по формуле:

,

где N – количество передач по 10 шпилек;

n – количество шпилек у заднего мерщика, не считая шпильки, которая в земле;

r – остаток.

Линия обязательно измеряется прямо и обратно. При измерении записывается температура воздуха (tизм.).