Лекция: Тахеометр - современный инструмент геодезиста

1. Что такое тахеометр? Определение и историческая справка.

Тахеометр – это геодезический инструмент, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также расстояний до определяемой точки. По сути, это комбинация электронного теодолита и электронного дальномера.

Историческая справка. Первые тахеометры появились еще в 19 веке и были оптико-механическими приборами. Они позволяли одновременно измерять углы и расстояния, что значительно упрощало и ускоряло топографические работы.

Современные тахеометры – это высокоточные электронные приборы, оснащенные микропроцессорами, дисплеями и программным обеспечением. Развитие электроники и лазерных технологий позволило создать компактные, надежные и многофункциональные инструменты.

2. Устройство тахеометра. Основные компоненты и их функции.

Современный тахеометр состоит из следующих основных компонентов:

Электронный теодолит:

Алидада: Вращающаяся часть теодолита, на которой установлена зрительная труба.

Лимб горизонтальный: Градуированный круг, используемый для измерения горизонтальных углов.

Лимб вертикальный: Градуированный круг, используемый для измерения вертикальных углов.

Микрометренный винт: Для точной наводки на цель.

Зрительная труба: Оптический прибор для визирования на цель.

Электронный дальномер:

Передатчик: Излучает электромагнитные волны (обычно инфракрасные или лазерные).

Приемник: Принимает отраженные волны от цели.

Процессор: Обрабатывает полученные данные и вычисляет расстояние.

Бортовой компьютер:

Процессор: Обрабатывает данные измерений, вычисляет координаты точек, управляет работой прибора.

Память: Для хранения данных измерений.

Дисплей: Для отображения информации.

Клавиатура или сенсорный экран: Для ввода команд и параметров.

Коммуникационные порты: Для связи с внешними устройствами (компьютер, GPS-приемник).

Аккумулятор: Обеспечивает питание прибора.

Трегер и штатив: Для установки и горизонтирования тахеометра.

3. Принцип работы тахеометра. Методы измерений.

Принцип работы тахеометра основан на следующих измерениях:

- Измерение горизонтальных углов: Измеряется угол между двумя направлениями, отсчитываемый от начального направления (обычно от севера).

- Измерение вертикальных углов: Измеряется угол между направлением на цель и горизонтальной плоскостью. Используется для определения превышения точки.

- Измерение расстояний: Основано на измерении времени прохождения электромагнитной волны от прибора до цели и обратно. Дальность действия зависит от типа дальномера и условий измерений.

Методы измерений:

- Измерение на отражатель (призму): Наиболее точный метод, требующий установки призмы на определяемой точке. Дальномер излучает луч, который отражается от призмы и возвращается в прибор.

- Измерение без отражателя (безотражательный режим): Дальномер излучает луч, который отражается непосредственно от поверхности объекта. Менее точный, но более удобный для измерения труднодоступных объектов.

- Измерение на пленку (с отражательной пленкой): Используется отражательная пленка, приклеиваемая к объекту. Компромисс между точностью и удобством.

4. Основные характеристики тахеометра. Классификация.

- Точность измерения углов: Выражается в секундах (например, 1”, 2”, 5”). Чем меньше значение, тем выше точность прибора.

- Точность измерения расстояний: Выражается в миллиметрах (например, ±(2 мм + 2 ppm) ppm – части на миллион).

- Дальность измерения расстояний: Зависит от типа дальномера и условий измерений. Влияет тип отражателя (призма, пленка, безотражательный режим).

- Время измерения: Время, необходимое для выполнения одного измерения.

- Объем памяти: Количество точек, которые можно 10:16 ранить в памяти прибора.

- Тип дисплея: Монохромный или цветной, разрешение.

- Класс лазера: Определяет безопасность лазерного излучения.

- Степень защиты от пыли и влаги (IP): Показывает, насколько прибор защищен от воздействия окружающей среды.

- Классификация тахеометров:

- По точности: Высокоточные, точные и технические.

- По функциональности: Стандартные и роботизированные (управляемые дистанционно).

- По типу дальномера: С призменным дальномером, с безотражательным дальномером, комбинированные.

5. Подготовка к работе с тахеометром. Установка и горизонтирование.

Правильная установка и горизонтирование тахеометра является критически важной для получения точных результатов. Этапы:

- Выбор места установки: Место установки должно обеспечивать хороший обзор на определяемые точки. Прибор должен быть установлен на устойчивом основании.

- Установка штатива: Штатив устанавливается так, чтобы головка штатива была примерно на уровне груди.

- Крепление трегера к штативу: Трегер (подставка под тахеометр) закрепляется на головке штатива.

- Установка тахеометра на трегер: Тахеометр устанавливается на трегер и закрепляется винтом.

- Грубое горизонтирование: Регулируется длина ножек штатива до достижения горизонтального положения.

- Точное горизонтирование: Выполняется с помощью цилиндрического и круглого уровней на тахеометре. Регулировочные винты используются для выравнивания пузырьков уровней.

- Центрирование: С помощью оптического центрира или лазерного отвеса прибор устанавливается точно над точкой.

6. Области применения тахеометра.

Тахеометры широко используются в различных областях:

- Топография и картография: Создание топографических планов и карт.

- Геодезия: Разбивка осей зданий и сооружений, контроль геометрических параметров.

- Строительство: Определение объемов земляных работ, контроль вертикальности конструкций.

- Землеустройство и кадастр: Определение границ земельных участков, учет объектов недвижимости.

- Мониторинг деформаций: Измерение смещений зданий, сооружений, оползней.

- Промышленность: Контроль размеров и формы деталей, сборка конструкций.

- Археология: Создание планов раскопок.

7. Программное обеспечение для обработки данных тахеометра.

Существует множество программных продуктов для обработки данных, полученных с помощью тахеометра:

- Autodesk Civil 3D: Популярное программное обеспечение для проектирования и строительства.

- Topcon Magnet Field/Office: Программное обеспечение от компании Topcon для полевых и офисных работ.

- Leica Geo Office: Программное обеспечение от компании Leica Geosystems для обработки геодезических данных.

- Credo DAT: Программное обеспечение для камеральной обработки данных.

Эти программы позволяют выполнять:

- Импорт данных из тахеометра.

- Обработку измерений.

- Вычисление координат точек.

- Создание топографических планов и карт.

- Моделирование поверхностей.

- Экспорт данных в различные форматы.

8. Преимущества и недостатки использования тахеометра.

Преимущества:

- Высокая точность и производительность: Быстрое и точное измерение углов и расстояний.

- Универсальность: Возможность решения широкого круга геодезических задач.

- Автоматизация: Автоматическая обработка данных и вычисление координат.

- Удобство использования: Дружественный интерфейс и простота управления.

Недостатки:

- Высокая стоимость: Тахеометры являются достаточно дорогими приборами.

- Зависимость от погодных условий: Точность измерений может снижаться при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман).

- Требования к квалификации оператора: Для работы с тахеометром требуется определенная квалификация и опыт.

9. Перспективы развития тахеометров.

Развитие тахеометров идет по следующим направлениям:

- Повышение точности и дальности измерений.

- Интеграция с другими геопространственными технологиями (GPS, ГЛОНАСС, лазерное сканирование).

- Улучшение эргономики и удобства использования.

- Расширение функциональности программного обеспечения.

- Развитие роботизированных тахеометров и автономных геодезических систем.

Заключение

Тахеометр - это незаменимый инструмент для геодезиста, обеспечивающий высокую точность и производительность при выполнении различных геодезических работ. Понимание принципов работы, устройства и возможностей тахеометра является ключом к успешному применению этой технологии. Надеюсь, данная лекция была полезной и позволила вам получить общее представление о тахеометрах.