Практическая работа №5 Расчёт и конструирование стропил, прогона и стойки для скатной крыши.

Запроектировать элементы двухскатной не утепленной крыши, рис.1 с несущей конструкцией из наслонных деревянных стропил, опирающихся на мауэрлаты и коньковый прогон (разрезной, с опорой на стойки) с учетом следующих исходных:

пролет стропил – 3,5 м

шаг стропил -1100 мм

шаг стоек 3,6 м

Высота стоек 2,3 м

Угол наклона ската 20

Материал кровли - металлочерепица

Снеговой район 6

Материал конструкций - пиломатериалы из сосны, 2 сорта, влажностью не более 20%. Режим эксплуатации нормальный.

Шаг 1. Компоновка элементов крыши и сбор нагрузок.

1.1 Выбор обрешетки.

Примем сплошную обрешетку из досок 30х120

1.2 Определение нагрузок на покрытие. Для расчета по несущей

способности определим величину расчетной нагрузки. Для определения веса обрешетки учитывается объемная плотность древесины- 5-5,5кН/м3 или фанеры (ОСП) 6-6,5кН/м3 .

Постоянная нормативная

Временная нормативная

| № п/п | Вид нагрузки | Норма- тивная в кН/м2, qн | Коэфф. надежности γf | Расчетная в кН/м2, qр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянные - вес покрытия - обрешетка δ = 0,03 м. ρ = 5,5 кН/м³ | 0,05(по табл 2) 0,165 | 1,3 1,3 | 0,065 0,22 |
| 2 | Временные: - от снега | 3,0(по табл 3) | 1,4 | 4,2 |
| 3 | Полная | 3,215 |  | 4,485 |

1.3 Нагрузки на стропилу: нагрузки на 1 погонный метр длины стропил при шаге В определяются по формуле:

qсн = qн * B=3,215(полная нормативная нагрузка)×1,1(шаг стропил) = 3,54 кН/м,

qср = qр *  B=4,485(полная расчетная нагрузка)×1,1(шаг стропил) = 4,93 кН/м,

где qн и qр –нормативная и расчетная нагрузка на 1 м перекрытия.

В – шаг стропил.

1.4 Нагрузки на прогон нагрузки на 1 погонный метр длины конькового прогона, при пролете стропил l определяются по формулам:

qnн = qnн *  2 l' /2= qн *  l /cosα = 3,215(полная нормативная нагрузка)*3,5(пролет стропил) / 0.939=11,98 кН/м,

qnр = qnр *  2 l' /2= qн *  l /cosα = 4,485(полная расчетная нагрузка)*3,5(пролет стропил) / 0.939=16,72 кН/м.

1.5 Нагрузки на стойку: при шаге стоек l2 определяются по формулам:

Qстн = qnн *  2 l2 /2 = 11,98(п. 1.4 значение qnн )*3,6(шаг стоек)=43,13 кН,

qnр = qnр *  2 l2 /2= 16,72(п. 1.4 значение qnр) * 3,6(шаг стоек)=60,2 кН.

Шаг 2. определение усилий в элементах крыши:

2.1 Усилие в стропилах: усилия от расчётных и нормативных нагрузок определяются как для свободно опертой балки на двух опорах, с учетом угла наклона ската по формулам:

Мн= qсн*l'28= 3,54(п. 1.3 значение qсн)*3,5 пролет стропил0,9392 8=6,15кНм

Мр= qср*l'28= 4,485(полная расчетная нагрузка)*3,5 пролет стропил0,9392 8=7,8кНм

Q= qср*l'8= 4.485(полная расчетная нагрузка)*3.5(пролет стропил)0,939 8=2,1кН

2.2 Усилие в прогоне: усилия от расчётных и нормативных нагрузок определяются как для свободно опертой балки на двух опорах пролетом l2, по формулам:

Мн= qnн*l2'28= 11,98 п.1.4*3,5(пролет стропил)2 8=18,34 кНм;

Мр= qnр*l2'28= 16,72п. 1.4*3,5(пролет стропил)2 8=25,6 кНм;

Q=qnh*l22= 16,72п 1.4*3,5(пролет стропил) 2=29,26 кН.

2.3 Усилие в стойке: принимается как расчетная нагрузка на стойку.

Шаг 3. Определение сечений стропил:

3.1 При изгибе балки в одной плоскости и упругой работе древесины раз-

меры поперечного сечения стропил определяют по требуемому моменту

сопротивления:

Wreq= MmaxRu Yc= 25,6 (п. 2.2 значение Мр)*106 33(по таблице)*1=775757,6 кНм

где Rи – расчётное сопротивление древесины на изгиб

γс – коэффициент условий работы, т.к. условия нормальные, примем 1.

3.2 Предварительно задаемся шириной стропил 150 мм, тогда требуемая высота составит:

hтр = 6*Wreqb= 6*775757,6(п. 3.1)150(ширина стропил)=176,15 мм

3.3 Примем стропила из доски сечением ________ мм, со следующими геометрическими характеристиками:

Момент инерции сечения:

Ix= b*h312= 150(сечение)*150(сечение)3 12=42187500 мм4

Момент сопротивления сечения:

Wx= 2*Ixh= 2*42187500(п. 3.3) 150(сечение)=84375000 мм3

Wx= bh26= 150(сечение )*150(сечение )2 6=562500 мм3

Статический момент сечения:

Sx= bh28= 150(сечение )*150(сечение )2 8=421875 мм3

3.4 Проверим прочность полученного сечения на срез:

Прочность по касательным напряжениям проверяется из условия:

τ= QSxIxb= 29260(п. 2.2*1000)*421875(п. 3.3 статич момент)  42187500(п. 3.3 момент инерции)*150(ширина стропил)=1,95 МПа ≤Rsh=5(по табл) МПа

где Rsh – расчётное сопротивление древесины на скол.

3.5 Проверим деформативность полученного сечения из условия:

fmax= 5384 qcHl'4EIx= 584 Mn,max l'2EIx= 584 3,43(п. 2.2 значение Мн)*1063500(пролет стропил*1000)0,939210000*42187500(п. 3.3 момент инерции)=25,8 мм

Допустимый fu=1/150l'=3500(пролет стропил*1000)0,939*1150=24,85 мм

fmax= 25,8 ≥ fu=24,85 – условие выполняется, т.е. жесткость стропил обеспечена.

Если условие не выполняется, т. е. fmax ≤ fu , то меняем сечение и считаем заново с п. 3.3 до момента пока прочность и жесткость ни будет обеспечена.

Шаг 4. Определение сечения прогона

4.1 Требуемый момент сопротивления:

Wreq= MmaxRu Yc= 25,6(п. 2.2 значение Мр)*106 33(значение по табл из п.3.1)*1=775757,6 кНм

4.2 Предварительно зададим ширину прогона 150 мм, тогда требуемая высота составит:

hтр = 6*Wreqb= 6*775757,6(п. 4.1)150(ширина прогона) =176,15 мм

4.3 Примем прогон из бруса сечением 150*150 мм, со следующими геометрическими характеристиками:

Ix= b*h312= 150(сечение )*150(сечение )3 12=42187500 мм4

Wx= bh26= 150(- // -)*150(- // -)2 6=562500 мм3

S= bh28= 150(- // -)*150(- // -)2 8=421875 мм3

4.4 Проверим прочность полученного сечения на срез:

Прочность по касательным напряжениям проверяется из условия:

τ= QSxIxb= 29260(п. 2.2*1000)*421875(п. 4.3 значение S) 42187500(п. 4.3 значение S*100)*150(сечение )=1,95 МПа ≤Rsh5 МПа

4.5 Проверим деформативность полученного сечения из условия:

.fmax= 5384 qcHl'4EIx= 584 Mn,max l'2EIx= 584 3,43(п. 2.2 значение Мн)*1063500(пролет стропил*1000)0,939210000*42187500=11,8 мм

Допустимый fu=1/250l'=3600(шаг стоек*1000)250=14,4 мм

fmax= 11,8 ≤ fu=14,4 – условие выполняется, т.е. жесткость стропил обеспечена.

Если условие не выполняется, т. е. fmax ≥fu , то меняем ширину и считаем заново с п. 4.2 до момента пока прочность и жесткость ни будет обеспечена.

Шаг 5. Определение сечения стойки

5.1 Конструктивно сечение стоек принимают не менее, чем 100х100 мм. Для удобства соединения конструкции принимаем сечение стойки 100*150 мм, тогда площадь поперечного сечения составит:

А=100(сечение)*150(сечение)=15000 мм2.

5.2 Определим расчетную длину стойки с учетом схемы закрепления:

l0= μl=1,0*2300(высота стоек*1000)=2300 см

5.3. Определим гибкость стойки в обоих направлениях как:

λ=l0h=2300(п. 5.2)150(сечение )=15,33;

λ=l0b=2300(п.5.2)100(сечение )=23

5.4 Так как стержень малой гибкости (гибкость ≤ 30), то определяется только прочность на сжатие, без проверки устойчивости, из условия:

NA=   24,87*100015000(площадь поперечного сечения п. 5.1)=1,658≤Rc(по таблице)=31

где Rс– расчётное сопротивление древесины на сжатие вдоль волокон

Прочность стойки при заданном сечении обеспечена.