Тема «Картографические условные знаки. Условные знаки карт и планов. Виды условных знаков»

Картографические условные знаки — это система знаковых графических обозначений, применяемая для изображения на картах различных объектов и явлений, их качественных и количественных характеристик.

Условные знаки — это графические обозначения определённой величины, формы и цвета, с помощью которых на картах и планах изображают различные географические объекты и предметы местности.

Виды условных знаков:

- Контурные. Применяются для обозначения предметов, которые выражаются в масштабе карты, например леса, огороды, болота. Границы таких предметов изображают на карте фигурами, подобными их действительным очертаниям в натуре.

- Масштабные. Это площадные условные знаки, которые служат для изображения объектов, размеры которых можно выразить в масштабе данной карты или плана. К таким объектам относятся, например, поле, фруктовый сад, озеро, участок леса. С помощью масштаба можно определить их длину, ширину, площадь.

- Внемасштабные. Используются для передачи объектов, которые не выражаются в масштабе карты. Эти знаки не позволяют судить о размерах изображаемых предметов. Положению предмета на местности соответствует определённая точка знака. Например: мосты, колодцы, геодезические знаки.

- Линейные. Предназначены для изображения протяжённых объектов на местности, например железных и автомобильных дорог, просек, линий электропередач, ручьёв, границ и других. Длина таких объектов выражается в масштабе карты, а ширина на карте — вне масштаба.

- Пояснительные. Применяются для дополнительной характеристики показываемых на карте местных предметов. Например, длина, ширина и грузоподъёмность моста, ширина и характер покрытия дорог, средняя толщина и высота деревьев в лесу, глубина и характер грунта брода и так далее. Различные надписи и собственные названия объектов на картах также носят пояснительный характер.